АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.05.2023 – 31.05.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 5 | 17 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 6 | 21 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 6 | 14 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | гр. Добрич - Колиформи 109 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 53 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Микробно число – неприемливо за потребителя и цвят и мътност – неприемливи за потребителя; гр. Добрич - Колиформи 164 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 72 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Микробно число – неприемливо за потребителя и цвят и мътност – неприемливи за потребителя; с. Ломница – нитрати 58,2 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Сливенци – нитрати 57,3 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Свобода – нитрати 54,3 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Паскалево – нитрати 57,7 мг/л (норма до 50 мг/л). | с. Методиево - нитрати 63,8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Стефан Караджа - нитрати 62,7 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Ген. Колево - нитрати 62,1 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Царевец - нитрати 62,7 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Ломница - нитрати 63,7 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Свобода - нитрати 63,4 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Стожер - Колиформи 55 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Топола - нитрати 133,0 мг/л (норма до 50 мг/л); гр. Шабла - нитрати 115,2 мг/л (норма до 50 мг/л); 5 бр. проби, пробонабрани от гр. Добрич – Колиформи >100 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и мътност – неприемлива за потребителя. |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 6 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 1 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 3

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 2

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 2 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на 3 бр. предписания, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 6 проби вода от крана на потребителя: от с. Вранино, с. Добрин, с. Безмер и гр. Тервел по микробиологичен показател Колиформи, от с. Селце по показатели Колиформи и нитрати и от с. Топола по показател нитрати. Персистиране на отклоненията са установени в с. Топола по показател нитрати и в с. Селце и с. Безмер по показател Колиформи. По искане на водоснабдителното дружество са удължени сроковете за изпълнение на  предписанията.

Във връзка с получени сигнали за влошени качества на подаваната питейна вода в гр. Добрич и с. Стожер, е извършен лабораторен контрол на общо 7 бр. проби вода от пунктове при крана на потребителя, които са анализирани по физикохимични и микробиологични показатели. Установено е следното:

- 3 бр. от пробите, пробонабрани от гр. Добрич не отговарят по микробиологични показатели Ешерихия коли, Колиформи и Микробно число при 22 ℃ и по физико-химични показатели цвят и мътност;

- пробите, пробонабрани от с. Стожер, общ. Добричка, не отговарят по микробиологични показатели Колиформи и Микробно число при 22 ℃.

За установените несъответствия са издадени 2 бр. предписания до „ВиК Добрич“ АД. Във връзка с изпълнение на предписанието, касаещо с. Стожер, общ. Добричка, с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършено контролно пробонабиране на 2 бр. проби вода от крана на потребителя в с. Стожер, които са изследвани по микробиологични показатели (Колиформи и Микробно число). Установено е персистиране на отклоненията в качеството на водата. По искане на водоснабдителната фирма е удължен срока за изпълнение на  предписанието.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

С писмо е уведомена ОДБХ, гр. Добрич за нестандартни по микробиологични показатели проби вода, пробонабрани от кухненския блок в детска градина, с. Стожер.

С писмо е уведомен кметът на община Добричка с оглед информиране на населението от с. Стожер, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологини показатели: Колиформи и Микробно число при 22 ℃.

С писмо е уведомен кметът на община Тервел с оглед информиране на населението от с. Безмер, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологичен показател Колиформи.

С писмо е уведомен кметът на община Крушари с оглед информиране на населението от с. Северняк, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологични показатели: Ешерихия коли и Колиформи.

С писмо е уведомен кметът на община Каварна с оглед информиране на населението от с. Селце и с. Топола, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологични показатели: Ешерихия коли и Колиформи в с. Селце и по физико-химичен показател нитрати в с. Топола и РЗИ-Добрич препоръчва рисковите групи (малки деца с диспепсии, бременни жени и лица, претърпели тежки оперативни интервенции на чревния тракт) за питейни нужди и за готвене да ползват бутилирана вода – трапезна, изворна или натурална минерална, като за предпочитане е те да се редуват.