АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.01.2023 – 31.01.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 9 | 22 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 11 | 27 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 2 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Одърци – Колиформи 21 КОЕ/100 ml, (норма 0 КОЕ/100 ml). | с. Великово – нитрати 78,3 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Средина – нитрати 80,5 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 2 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 2

- ОВХ тип А – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: издадено е предписание до “ВиК Добрич” АД. По повод проверка на същото, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на проба вода от крана на потребителя в с. Одърци и изследване по микробиологичен показател Колиформи. Полученият резултат отговаря на нормативните изисквания. Предписанието е изпълнено.

11. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.