ИНСТРУКЦИЯ ЗА СМЯНА НА ДЕТЕКТОРИТЕ ПО НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА РАДОН В ЖИЛИЩА

Детекторите от втората фаза се изпращат от НЦРРЗ до съответното РЗИ, разпределени в четири кутии по адресни (анкетни карти) карти. Пакетът, подготвен от НЦРРЗ и изпратен по куриер, по опис се изпращат от 99 до 103 броя детектори за жилищата, в зависимост от определения по процедурата за разпространение, 1 нулев детектор и 2 дублиращи детектори, работна таблица и приемо-предавателен протокол – 2 броя. По електронен път се изпраща файл - база данни, в който е добавен серийния номер на новия детектор срещу данните на жилището, което се измерва, работната таблица и инструкцията. Таблицата в електронен вид съдържа информация, която е събрана от служителите на РЗИ или общините и представлява  попълнените данни от адресната карта. Когато не е попълнена информацията от анкетната карта, реда е празен. Работната таблица, която се изпраща на хартиен и електронен носител е част от базата данни. Тя съдържа номера на адресната (анкетната) карта, името, адреса на жилището, серийния номер на детектора от първата фаза, номера на детектора от втората фаза и празни колони за датата на събиране и поставяне на новия детектор. Празните колони за датите се попълват при самата смяна на детекторите в измерваното жилище. Тази работна таблица служи за опис на детекторите от двете фази и е помощен материал при подмяната на детекторите. В нея се попълват датите и при липса на информация по анкетната карта, т.е. има празен ред, се допълват пропуските или се попълва адресна карта за липсващата информация. Работната таблица, може да бъде форматирана и разпечатана по ваш удобен за работа начин.

Събирането на детекторите и съответно поставянето на новите детектори е необходимо да бъде извършено в най-кратък възможен срок!

Дейности по поставяне на детекторите от втората фаза (нови детектори):

- Приемо-предавателният протокол се подписва от Ваша страна, след проверка на съдържанието на пакета, и единия екземпляр се изпраща в НЦРРЗ с детекторите от първата фаза.

- Детекторите се разпределят по таблицата и номерата на адресните карти, надписани на кутиите по населени места (общини).

- Изпращат се на общините и/или се отива до населеното място  и до жилището.

- При изпращане на повече от един детектор по общини за тяхното поставяне се изпраща и работната таблица или част от нея за съответната община, като използвате изпратения файл.

- На място в жилището - металното фолио се отваря и детекторът се поставя на мястото, където е стоял детектора от първата фаза (стария).

- Извършва се сравнение на серийния номер на детектора с описания сериен номер в работната таблица. При разминаване се записва реалния номер на детектора, които се поставя.

- Записва се датата на поставяне на детектора в работната таблица.

- При липса на информация за жилището се допълват пропуските или се попълва нова анкетна карта с пропусната информация.

Дейности по събиране на детекторите от първата фаза (стари детектори):

- Детекторите от първата фаза (стари) се вземат от мястото, където са престояли в жилището и се поставят в плътно затворен найлонов плик. Детекторите могат да бъдат опаковани предварително в хартия и могат да се поставят няколко броя детектори в плика.

- Извършва се сравнение на серийния номер на стария детектор с номера от работната таблица. При разминаване се записва реалният номер на детектора и се извършва проследяване на съответната грешка, с цел отстраняването й.

- Записва се датата на събиране на детектора в работната таблица, която следва да е дата на поставяне на новия детектор.

- При различни дати на поставяне на новия и събиране на стария се записват реалните (различни) дати. Тези дати са необходими за оценка на концентрацията на радон в помещението.

- Съхраняват се в кашон или кутия на студено, не влажно място, до събиране на всички детектори от областта. Целта е да бъдат предпазени от допълнително облъчване до като бъдат изпратени и по време на транспортирането до лабораторията в НЦРРЗ.

- След събиране на всички детектори, кашоните/кутиите се опаковат и се изпращат по възможно най-бързия начин до НЦРРЗ.

- Попълнените адресни карти или копия от тях както и работната таблица се изпращат заедно с детекторите от първата фаза (старите) в кашона/кутията.

- Датите на събиране и поставяне от работната таблица са попълват в електронен файл (базата данни). Допълнително събраната информация се добавя и  готовия файл се изпраща на електронните пощи: m.tsenova@ncrrp.org; k.ivanova@ncrrp.org

Дейности, които се извършват по осигуряване на качеството:

С цел осигуряване на качеството изпращат нулев детектор и дублиращи детектори. Нулевите детектори се използват за оценка на влиянието на някои допълнителни процеси върху точността на определяне на концентрацията на радон: пренасянето от лабораторията до помещението, в което е поставен уреда и обратно, съхранението им и други.

- Нулевият детектор от първата фаза (старите детектори) се поставя в кашона на старите детектори и се изпраща в НЦРРЗ. Когато номера на нулевият детектор е различен от този в таблицата, в таблицата се записва реалният номер на детектора, който не е отварян. Когато са останали, неотворени детектори или не раздадени, тези детектори могат да се върнат в НЦРРЗ като нулеви, но задължително се записва срещу номера, че не са отваряни. Тези останали детектори могат да бъдат раздадени на желаещи да участват в проучването, но следва да бъде попълнена анкетна карта за тях и датата на поставяне на детектора да бъде ясно записана. Данните от тези детектори ще бъдат добавени допълнително в базата данни.

- Нулеви детектори от втората фаза (нови детектори) са отбелязани в работната таблица най-отдолу. Тези детектори се намират в кашона по сериен номер и оставят в РЗИ-то без да се отварят. Те ще бъдат изпратени в НЦРРЗ след 6 месеца, заедно със събраните детектори от втората фаза.

Дублиращи детектори са такива, които се разполагат на мястото, където е основният уред за същия период на измерване. Те се раздават с основния детектор и се събират и обработват както тях. Те се използват за преценка на прецизността на измерването.

- Дублиращи детектори от първата фаза (старите детектори). Номерата на дублиращите детектори са записан в таблиците (електронен и хартиен вида) срещу името на жилището, където са поставени. Тези детектори се събират и опаковат по същия начин като основните детектори и се изпращат, заедно с цялата партида в НЦРРЗ.

- Дублиращи детектори от втората фаза (нови детектори). В края на работната таблица са записани от два до три серийни номера на детектори, които са отделени за съответната област за дублиращи. След намиране на детектора от кутията, той се поставя до основния, като се разпечатва фолиото. Дублиращите детектори могат да бъдат поставени на местата, където са стояли дублиращите детектори от старата партида или на други произволно избрани от вас. Задължително се записва в таблицата (работната и електронната) къде са поставени, както и допълнително се отбелязва номера им срещу номера на основния детектор, за да се знае с показанията на кой детектор ще бъдат сравнявани.

- Данните за дублиращите детектори се попълват в електронната и хартиената таблица  и информацията за тях се изпраща в НЦРРЗ.

БЛАГОДАРЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО И ДОБРАТА РАБОТА!