ГОДИШЕН ДОКЛАД

за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения на територията на област Добрич през 2019 г.

Електромагнитното поле (ЕМП) е комбинация от невидими електрически и магнитни полета със заряд. Генерират се от природни явления, а също така от човешката дейност и в зависимост от това източниците, създаващи електромагнитни пола могат да бъдат най-общо определени като естествени или изкуствени.

- Естествени източници на електромагнитно поле – към тях се отнасят електричното и постоянното магнитно поле на Земята, електричните явления в атмосферата, радио излъчванията от слънцето и звездите и също така космическото излъчване.

- Изкуствените източници на ЕМП са многообразни и условно могат да се разделят като такива на високо и ниско ниво на електромагнитно излъчване.

Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Стойностите на електромагнитните полета са най-високи около източника и намаляват бързо с разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо – напр. мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула, която е доста по-отдалечена.

Поради по-ниската честота на излъчване, при приблизително еднакви нива на експозиция, тялото абсорбира (поглъща) до пет пъти повече енергия, излъчена от радио и телевизионни предаватели, в сравнение с тази от базовите станции. Това е така, тъй като честотите, използвани при FM радио предавателите (около 100 MHz) и телевизионните предаватели (около 300 – 400 MHz), са по-ниски от тези, използвани в мобилната комуникация (900 MHz и 1800 MHz) и поради факта, че височината на изправен човек превръща тялото му в ефективна приемаща антена.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение, които подлежат на държавен здравен контрол, а също така и на регистрация, съгласно чл. 36 от Закона за здравето.

Съгласно чл. 13 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, Министерството на здравеопазването създава и поддържа на национално ниво електронна информационна система за обектите с излъчващи съоръжения по код 46 от приложение № 1, източници на електромагнитни полета, и нивата на излъчване.

1. Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на областта и по общини.

Към 31.12.2018 г.  броят на регистрираните от РЗИ – Добрич обекти, източници на нейонизиращи лъчения  е  147.  Спрямо този брой е планиран годишният мониторинг на ЕМП за областта. Новорегистрираните обекти са 16 и към 30.11.2019 г. общият им брой в регионалния регистър става 163. Регистрацията се извършва при спазване изискванията на Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ и след представяне на съгласувателно писмо на МЗ за местоположението или становище на  НЦОЗА, гр. София, експертна оценка и протоколи от извършено измерване нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, където според предварителните разчети  се очакват най - високи стойности на полето, вкл. и след въвеждане на обектите в експлоатация – издаване на разрешение за ползване от ДНСК, съгласно указания на МЗ.

Към 30.11.2019 г. в процедура по регистрация e 1 базова станция, находяща се на територията на община Тервел, стопанисвана от „Теленор България” ЕАД.

На основание чл. 35 от Закона за здравето и по реда на раздел II от  Наредба №36/2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол са разгледани и съгласувани  8 инвестиционни проекта за базови станции, находящи се на територията на област Добрич.

Пререгистрация поради настъпило преустройство (промяна в брой и вид на антени, изходна мощност, хигиенно-защитна зона и др.) е извършена за 7 базови станции, находящи се на територията на област Добрич, след представяне от “Теленор България” ЕАД и  “А1 България” ЕАД на необходимите документи  (уведомление за пререгистрация, експертна оценка, сертификати/протоколи от извършено измерване на нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, удостоверяващи, че експлоатацията на БС не създава здравен риск за населението в съответния район  и разрешение  за ползване на ДНСК относно настъпилото преустройство).

Разпределението на регистрираните обекти по общини е както следва: 47 броя в община Добрич, 38 броя в община Балчик, 21 броя  в община Добричка, 17 броя в община Каварна, 12 броя в община Ген. Тошево, 11 броя  в община Тервел, 13 броя  в община Шабла, 4 броя в община Крушари.

2. Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика.

С най – много регистрирани обекти на територията на област Добрич е „Теленор България” ЕАД - 78, следвани от „А 1 България” ЕАД ЕАД – 44, „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД - 21, „Макс Телеком“ ООД - 10, „Булсатком” ЕАД - 7, ДП Пристанищна инфраструктура - 2 и „Нуртс Диджитъл” ЕАД - 1.

Разпределението на обектите, регистрирани в РЗИ-Добрич по общини и според собственика е, както следва:

| Общини | Брой станции на мобил-ни опера-тори | Разпределение на обектите източници на ЕМП, според собственика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | „БТК” ЕАД | „А 1 България” ЕАД | „Теленор България” ЕАД | “Макс Телеком” ООД | “Булсатком” ЕАД | ДП Пристанищна инфраструктура | „Нуртс Диджитълс” ЕАД |
| Добрич | 47 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 |  | 1 |
| Добричка | 21 | 1 | 5 | 15 |  |  |  |  |
| Балчик | 38 | 4 | 15 | 16 | 2 |  | 1 |  |
| Каварна | 17 | 1 | 6 | 8 | 1 |  | 1 |  |
| Крушари | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Тервел | 11 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Шабла | 13 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Ген. Тошево | 12 | 2 | 1 | 9 |  |  |  |  |

Във връзка с планирания лабораторен контрол през 2019 г., съвместно със служители на РЗИ – Варна през трето и четвърто тримесечие е проведен мониторинг на източници на електромагнитни полета, съгласно дадените от МЗ указания.

3. Цел на мониторинга:

Да се определят нивата  на нейонизиращите лъчения, като  фактор на жизнената среда в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, въз основа на което да се извърши анализ и оценка на риска за човешкото здраве.

4. Нормативни основания:

- Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти;

- Закон за здравето.

5. Обекти, подлежащи на мониторинг.

Съгласно изготвения за 2019 г. план-график в мониторинга са включени общо 15 обекта – базови станции (БС) от телекомуникационната мрежа.

6. Обекти с извършен мониторинг - 15 БС.

7. Технически средства, с които са проведени измерванията и метод за контрол.

По данни на РЗИ – Варна при измерванията са използвани:

- апарат NARDA NBM-550-SN-B0596;

- антена – изотропна;

- работна честотна лента 100 kHz  до 3 GHz;

- неопределеност +/-20% от измерената стойност.

Метод за контрол: «Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзка»; Сборник методи за хигиенни изследвания; НЦХМЕХ (настоящ НЦОЗА), том IV, Селищна среда.

8. Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях.

Към 30.11.2019 г. в РЗИ-Добрич  не са  постъпвали сигнали и жалби за базови станции.

9. Резултати от проведения мониторинг:

9.1. Мониторингът на електромагнитните полета е обхванал 4 базови станции за мобилна комуникация  в райони на  1 учебно заведение в община Добричка, 1 детско и  1 лечебно заведение в община Добрич, за установяване съответствието със здравните изисквания, а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор | Защитаван обект |
| --- | --- | --- | --- |
| Базова станция № DOB 0031.А "Общежитие" | гр. Добрич, ул. Калиакра № 54, сгрaда с идентификатор 72624.606.1133.1 | А1 България ЕАД | ДГ №23 „Звездица“, филиал |
| Базова станция №VN 4561 | гр. Добрич, ул. Калиакра №54 бивше Общежитие | БТК ЕАД | ДГ №23 „Звездица“, филиал |
| Базова станция № 2753 | гр. Добрич, сграда с идентификатор 72624.624.484.3 ул. Панайот Хитов № 24 | Теленор България ЕАД | Център за психично здраве |
| Базова станция № 4492 | с. Победа, ул. Първа № 51,УПИ XXII-258, кв. 38 по плана на с. Победа | Теленор България ЕАД | Обединено училище Добри Войников |

Резултатите от измерванията са представени  съгласно следните таблици:

Базова станция №DOB 0031.А “Общежитие”, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 1.1 1.2 2. 2.1 3. 3.1 3.2 4. 5. 6. 7. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ДГ №23 „Звездица“, филиал Ет.2, Огледална зала -прозорец среда -среда на помещението Ет.2, Занималня ІІ гр. „Маргаритка“ -среда Спалня – голяма -стена ляво -стена дясно Спалня - малка – стена среда Пред вход на детска градина Площадка – беседка Пясъчник |  | 28.30 28.85 28.75 29.30 29.30 28.52 28.85 28.30 29.30 | 1.71 1.16 0.92 0.72 0.51 2.40 1.85 0.86 1.90 | 1.70 1.14 0.90 0.70 0.50 2.37 1.80 0.80 1.88 | 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2 2.0 1.4 0.2 0.9 | 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 1.8 1.3 0.1 0.8 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Базова станция № VN 4561, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 1.1 1.2 2. 2.1 3. 3.1 3.2 4. 5. 6. 7. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ДГ №23 „Звездица“, филиал Ет.2, Огледална зала -прозорец среда -среда на помещението Ет.2, Занималня ІІ гр. „Маргаритка“ -среда Спалня – голяма -стена ляво -стена дясно Спалня - малка – стена среда Пред вход на детска градина Площадка – беседка Пясъчник | - - - - - - - - - | 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 | 1.68 1.00 0.98 0.68 0.50 2.55 1.75 0.80 1.87 | 1.60 0.98 0.96 0.65 0.48 2.23 1.70 0.77 1.85 | 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 1.8 1.2 0.2 0.8 | 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 1.6 1.0 0.1 0.7 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Базова станция № 2753 , гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 1.1 | 4 | Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев“ Ет.4, Отделение за мъже с психично разстройство, болнична стая №7 - До прозорец - среда | - | 31.35 | 0.43 | 0.40 | <0.1 | <0.1 |  | 10 |

Базова  станция № 4492, с. Победа

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Обединено Училище „Д. Войников“ Ет.3 - стая за занимания и интереси - прозорец ляво - прозорец дясно - среда на помещението Ет.3 – кабинет ІХ клас - прозорец ляво - прозорец дясно - среда на помещението Ет.2 – кабинет VІклас - прозорец ляво - прозорец дясно Външна зона -пред вход на училище -двор – зелени площи | - - - - - - - - - | 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 | 1.44 2.18 1.91 1.15 0.94 0.68 0.45 0.74 0.37 0.20 | 1.40 2.16 1.90 1.00 0.90 0,65 0.40 0.72 0.35 0.18 | 1.0 0.7 0.8 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 <0.1 <0.1 | 0.8 0.6 0.7 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

През 2019 г. са извършени 84 бр. измервания в детски, учебни  и лечебни заведения и 32 бр. измервания на открито – детски и спортни площадки към тях.

В помещенията на детски, учебни и лечебни заведения най-ниската измерена моментна стойност е < 0,1 μW/сm², а най-високата 2,0 μW/сm².

При направените измервания на открито в района на детски и учебни заведения най-ниската измерена моментна стойност е < 0,1 μW/сm², а най-високата 1,4 μW/сm².

Всички получени резултати от проведените в защитавани обекти измервания са далеч под пределно допустимото ниво от 10 μW/сm².

9.2. Във връзка с указанията на МЗ са планирани за мониторинг и 10 % от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения - 15 базови станции. Извършено е измерване на 15 базови станции, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в общините Добрич и Добричка, а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор | ХЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Базова станция № DOB 004 "Добротица" | гр. Добрич, жк. Добротица бл. 16, вх. Г, УПИ I, кв. 733, по плана на гр. Добрич | Булсатком ЕАД | R=67.07 м за секторни антени 1, 2 и 3; |
| Базова станция № 4026 "Добротица" | гр. Добрич, жк Добротица бл.24 вх.В | Макс Телеком ООД | R=67.07 м за секторна антена А; R=77.01 м за секторна антена В; R=62.88 м за секторна антена С; |
| Базова станция № 4220 | гр. Добрич, гр. Добрич, жк Добротица бл.27, вх.Б, УПИ II, кв.705 | Теленор България ЕАД | R= 71.87 м за секторни антени А, В и С; |
| Базова станция № 2733 | гр. Добрич, сграда с идентификатор 72624.621.20.1 по КК на гр. Добрич, ж.к. Добротица бл. 35, вх. В | Теленор България ЕАД | R= 86.73 м за секторни антени А, В и С; |
| Базова станция № 4084 | гр. Добрич, Лозята - околовръстен полигон, телевизионна кула, ПИ 906.323 | Теленор България ЕАД | R= 100.07 м за секторна антена 1; R= 87.47 м за секторна антена 2; R= 65.79 м за секторна антена 3; |
| Базова станция № 4068 | гр. Добрич, сграда с идентификатор 72624.620.90.1, ж.к. Дружба бл. 10 | Теленор България ЕАД | R=85.96 м за секторни антени 1, 2 и 3; |
| Базова станция № DOB 002 "Дружба" | Добрич, жк. Русия 2, по плана на гр. Добрич, ж.к. Дружба бл.40 УПИ I, кв. 599 | Булсатком ЕАД | R=67.07 м за секторни антени С1, С2 и С3; |
| Базова станция № 4893 | гр. Добрич, жк Дружба 3, бл.41 | БТК ЕАД | R=29.83 м за секторни антени С1 и С2; R=39.50 м за секторна антена С3/С4; |
| Базова станция № 4072 | гр. Добрич, сграда с идентификатор 72624.605.44.5 по КК на гр. Добрич, ул. Хаджи Димитър № 70 | Теленор България ЕАД | R=85.96 м за секторни антени 1, 2 и 3; |
| Базова станция № 4029 "Калиакра" | гр. Добрич, ул. Хаджи Димитър № 70 | Макс Телеком ООД | R=44.46 м за секторна антена А; R=88.92 м за секторна антена В; R=62.88 м за секторна антена С; |
| Базова станция № DOB 0031.А "Общежитие" | гр. Добрич, Калиакра № 54, сгрaда с идентификатор 72624.606.1133.1 | А1 България ЕАД | R=86.4 м за секторни антени 1, 1*, 2 и 2* и 82.15 м за секторни антени 3 и 3* |
| Базова станция №VN 4561 | гр. Добрич, ул. Калиакра №54 бивше Общежитие | БТК ЕАД | R=75.46 м за секторни антени А, А1, С и С1; R=80.07 м за секторна антена В/В1; |
| Базова станция № 2753 | гр. Добрич, сграда с идентификатор 72624.624.484.3 ул. Панайот Хитов № 24 | Теленор България ЕАД | R=86.73 м за секторни антени А, В и С; |
| Базова станция № 2754 | гр. Добрич, жк Рилци, ул. Петрохан № 11 – сграда с идентификатор 72624.601.438.1 по КК на гр.Добрич | Теленор България ЕАД | R=67.47 м за секторни антени 1, 2 и 3; |
| Базова станция № 4492 | с. Победа, ул. Първа № 51,УПИ XXII-258, кв. 38 по плана на с. Победа | Теленор България ЕАД | R=61.8 м за секторни антени А, В и С; |

Резултатите от проведените измервания са представени съгласно следните таблици:

Територия около	 Базова станция № DOB 004, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена 1 Паркинг пред жил. сграда Паркинг пред гаражи Секторна антена 2 Зелени площи Детска площадка Паркинг Секторна антена 3 Паркинг Магазин пред жил. сграда | 30 60 20 40 60 40 | 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 | 1.04 0.82 0.49 0.60 0.56 0.56 0.69 | 0.98 0.80 0.45 0.57 0.50 0.50 0.65 | 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 | 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4026, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена А Зелени площи До хлебопекарна Паркинг Секторна антена В До жилищен блок Паркинг Зелени площи | 20 40 60 20 40 50 | 25.15 25.15 25.15 25.05 25.05 25.05 | 0.50 0,78 0.76 0.56 0,67 0.48 | 0.45 0.70 0.70 0.50 0.65 0.45 | 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 | 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4220, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. | 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена А Паркинг Зелени площи Секторна антена В Паркинг Зелени площи Зелени площи Секторна антена С До ограда на детска градина | 10 50 20 40 70 10 | 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 | 0.63 0.69 0.67 0.70 0.40 0.66 | 0.60 0.65 0.65 0.68 0.36 0.60 | 0.2 0.2 0.1 0.1 <0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция №  2733, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. 2. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена А До блок 40 Паркинг Паркинг на блок 40 Секторна антена B Паркинг до блок 35 Тротоар Секторна антена С До магазин за хранителни стоки Пред блок 3 | 15 40 80 50 80 30 80 | 28.24 28.24 28.24 28.24 28.24 28.24 28.24 | 0.69 0.88 0.79 0.53 0.48 1.23 0.74 | 0.65 0.85 0.75 0.49 0.45 1.15 0.70 | 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция №  4084, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. | 4 4 4 4 | Секторна антена 2 Зелени площи Паркинг Секторна антена 3 Паркинг ТВ кула Гробищен парк | 40 70 50 70 | 86.84 86.84 86.84 86.84 | 2.53 2.77 2.46 2.47 | 2.50 2.75 2.4 2.45 | 1.7 2.1 1.7 1.6 | 1.6 2.0 1.5 1.5 |  | 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4068, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. ІІ 1. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 | Секторна антена 1 На границата с автомивка Секторна антена 2 Пред жил. сграда Секторна антена 3 Зелени площи Детска площадка на ДГ „Дора Габе“ | 20 20 20 70 | 41.75 41.75 41.75 41.75 | 0.70 0.68 0.62 0.68 | 0.62 0.59 0.50 0.60 | 0.1 0.1 0.1 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № DOB 002, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. ІІ 1. ІІІ 1. | 4 4 4 | Секторна антена С1 Тротоар Секторна антена С2 Тротоар Секторна антена С3 Тротоар | 60 65 65 | 52.25 52.25 52.25 | 0.26 0.45 0.48 | 0.20 0.41 0.45 | <0.1 0.1 0.1 | <0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4893, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. ІІІ 1. | 4 4 4 4 4 | Секторна антена С1 Паркинг Паркинг Секторна антена С2 Пред гаражи Зелени площи Секторни антени С3/С4 Тротоар | 15 25 20 40 40 | 48.20 48.20 48.20 48.20 48.20 | 0.59 0.75 0.54 0.65 0.44 | 0.55 0.70 0.49 0.60 0.41 | 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4072, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. | 4 4 | Секторна антена 3 Пред жил. сграда № 70 Зелени площи | 20 40 | 12.44 12.44 | 0.65 0.59 | 0.60 0.56 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |  | 10 10 |

Територия около Базова станция № 4029, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. | 4 4 4 4 | Секторна антена А Пред механа Паркинг Секторна антена В Зелени площи Тротоар | 20 40 20 60 | 14.05 14.05 14.05 14.05 | 0.86 0.72 0.51 0.86 | 0.84 0.70 0.50 0.84 | 0.5 0.2 0.1 0.2 | 0.4 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № DOB 0031.A, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. | 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени 1/1* Зелени площи Улица Секторни антени 2/2*: Зелени площи Зелени площи До жил. сграда Секторни антени 3/3*: Паркинг | 10 60 20 40 80 40 | 28.30 28.85 28.75 29.30 29.30 28.52 | 0.81 1.24 1.15 1.20 1.40 0.96 | 0.80 1.20 1.10 1.18 1.37 0.95 | 0.2 0.4 0.2 0.5 0.4 0.2 | 0.1 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № VN 4561, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 | Секторни антени А/А1 Зелени площи Улица Секторни антени В/В1 Зелени площи Зелени площи Пред жил. блок | 10 60 20 40 80 | 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 | 0.78 1.19 1.22 1.33 1.00 | 0.75 1.17 1.20 1.30 0.98 | 0.2 0.2 0.3 0.5 0.1 | 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 2753, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена А Паркинг Зелени площи Секторна антена B Тротоар Пред параклис Зелени площи Секторна антена С Площадка над подземен паркинг Площадка над подземен паркинг | 20 50 30 50 80 20 40 | 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 | 0.65 0.70 0.96 0.60 0.68 0.75 1.06 | 0.60 0.65 0.90 0.58 0.65 0.70 1.00 | 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 | 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 2754, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена 1 Пред жил. сграда Пред жил. сграда на ул. „Петрохан“ №14 Пред жил. сграда на ул. „Твърдица“ №10 Секторна антена 2 Пред жил. сграда на ул. „Твърдица“ №5 Секторна антена 3 Зелени площи Пред жил. сграда на ул. „Н.Тахтунов“ №2А | 20 40 60 20 30 60 | 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 | 0.48 0.52 0.61 0.40 0.58 0.50 | 0.44 0.50 0.60 0.40 0.55 0.45 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4492, с. Победа

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І. 1. 2. ІІ. 1. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 | Секторна антена A Зелени площи Зелени площи Секторна антена В Зелени площи Секторна антена С Зелени площи Зелени площи | 40 60 50 30 50 | 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 | 0.43 0.30 1.90 0.84 0.51 | 0.40 0.28 1.88 0.80 0,50 | 0.1 <0.1 0.9 0.3 0.1 | 0.1 <0.1 0.8 0.2 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |

Съгласно представените таблици, извършените общо 308 измервания на открити части в райони с голяма концентрация на население от различни разстояния до излъчвателите  на ЕМП, показват, че най-ниската измерена моментна стойност на плътност на мощност е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 2,1 μW/сm². Най-ниската средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 2,0 μW/сm². Всички резултати са далеч под пределно допустимото ниво от 10 μW/сm². Същите своевременно ще бъдат нанесени в националната информационна система за източниците на електромагнитни полета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализът и оценката на получените резултати от проведеното измерване на нивата на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] както  в защитаваните обекти, така и в прилежащата зона на територии с голяма концентрация на население (централна градска част и жилищни комплекси) в общините Добрич и Добричка показват, че определените стойности в пунктовете на измерване не надвишават пределно-допустимото ниво за населени територии,  съгласно Наредба №9/1991 г.  Експлоатацията на мониторираните базови станции не създава здравен риск за населението, живущо и пребиваващо в съответните райони и защитавани обекти.

Изготвил: Д-р Таня Панчева

Началник отдел ДЗК