ГОДИШЕН ДОКЛАД

за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения на територията на област  Добрич  през 2017 г.

Електромагнитните полета съществуват в природата и винаги са присъствали на земята. ЕМП в околната среда непрекъснато се увеличават в резултат на нарасналата употреба на изкуствени източници, увеличената потребност от електрически ток, развитието на безжичните технологии, изменението на производствените процеси и социалното поведение. Всеки човек в развитото общество е подложен на сложен комплекс от електрически и магнитни полета с различни честоти, в дома си и на работното място.

Радиочестотните полета варират от 100 kHz до 300 GHz. Най-разпространените източници са мобилни и безжични телефони, локални безжични мрежи и радиопредавателни кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета.

Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Стойностите на електромагнитните полета са най-високи около източника и намаляват бързо с разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо - мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула,  която е доста по-отдалечена.

Поради по-ниската честота на излъчване, при приблизително еднакви нива на експозиция, тялото абсорбира (поглъща) до пет пъти повече енергия, излъчена от радио и телевизионни предаватели, в сравнение с тази от базовите станции. Това е така, тъй като честотите, използвани при FM радио предавателите (около 100 MHz) и телевизионните предаватели (около 300 – 400 MHz), са по-ниски от тези, използвани в мобилната комуникация (900 MHz и 1800 MHz) и поради факта, че височината на изправен човек превръща тялото му в ефективна приемаща антена.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение, които подлежат на държавен здравен контрол,  а също така и на регистрация, съгласно чл.36 от Закона за здравето.

1. Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на областта и по общини.

Към 31.12.2016 г.  броят на регистрираните от РЗИ – Добрич обекти, източници на нейонизиращи лъчения  е  128.  Спрямо този брой е планиран годишният мониторинг на ЕМП за областта. Новорегистрираните обекти са 18, с преустановена дейност – 1 базова станция и към 30.11.2017 г. общият им брой в регионалния регистър става 145. Регистрацията се извършва при спазване изискванията на Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ и след представяне на съгласувателно писмо на МЗ за местоположението или становище на  НЦОЗА, гр. София, експертна оценка

и протоколи от извършено измерване на нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, където според предварителните разчети  се очакват най - високи стойности на полето, вкл. и след въвеждане на обектите в експлоатация – издаване на разрешение за ползване от ДНСК, съгласно указания на МЗ.

Към 30.11.2017 г. в процедура по регистрация са 2 базови станции, находящи се на територията на община Добричка и община Балчик, като на собственика – „Теленор България“ ЕАД са издадени предписания относно представяне на сертификати/протоколи от извършено измерване на нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, където според предварителните разчети  се очакват най - високи стойности на полето след въвеждане на обектите в експлоатация.

На основание чл. 35 от Закона за здравето и по реда на раздел II от  Наредба №36/2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол са разгледани и съгласувани 11 проекта за устройствени планове и 4 инвестиционни проекта за базови станции, находящи се на територията на област Добрич.

Пререгистрация поради настъпило преустройство (промяна в брой и вид на антени, изходна мощност, хигиенно-защитна зона и др.) е извършена за 6 базови станции, находящи се на територията на общините Балчик, Каварна и Добричка, след представяне от Теленор България“ ЕАД на необходимите документи  (уведомление за пререгистрация, експертна оценка, сертификати/протоколи от извършено измерване на нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, удостоверяващи, че експлоатацията на БС не създава здравен риск за населението в съответния район  и разрешение  за ползване на ДНСК относно настъпилото преустройство).

Разпределението на регистрираните обекти по общини е както следва: 49 броя в община Добрич, 33 броя в община Балчик, 16 броя  в община Добричка, 15 броя в община Каварна, 10 броя в община Ген. Тошево, 10 броя  в община Тервел, 8 броя  в община Шабла, 4 броя в община Крушари,.

2. Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика.

С най – много регистрирани обекти на територията на област Добрич е „Теленор България” ЕАД - 74, следвани от „Мобилтел” ЕАД – 34, „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД - 16, „Макс Телеком“ ООД - 10, Булсатком ЕАД - 7, ДП Пристанищна инфраструктура - 2 и „Нуртс Диджитъл” ЕАД - 1.

Разпределението на обектите, регистрирани в РЗИ-Добрич по общини и според собственика  е, както следва:

| Общини | Брой станции на мобил-ни опера-тори | Разпределение на обектите източници на ЕМП, според собственика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | „БТК” ЕАД | „Мобилтел” ЕАД | „Теленор България” ЕАД | “Макс Телеком” ООД | “Булсатком” ЕАД | ДП Пристанищна инфраструктура | „Нуртс Диджитълс” ЕАД |
| Добрич | 49 | 7 | 6 | 21 | 7 | 7 |  | 1 |
| Добричка | 16 |  | 4 | 12 |  |  |  |  |
| Балчик | 33 | 3 | 11 | 16 | 2 |  | 1 |  |
| Каварна | 15 | 1 | 5 | 7 | 1 |  | 1 |  |
| Крушари | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Тервел | 10 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Шабла | 8 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| Ген. Тошево | 10 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  |

Във връзка с планирания лабораторен контрол през 2017 г., съвместно със служители на  РЗИ – Варна през трето и четвърто тримесечие е проведен мониторинг на източници на електромагнитни полета, съгласно дадените от МЗ указания.

3. Цел на мониторинга:

Да се определят нивата  на нейонизиращите лъчения, като  фактор на жизнената среда в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, въз основа на което да се извърши анализ и оценка на риска за човешкото здраве.

4. Нормативни основания:

- Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти;

- Закон за здравето.

5. Обекти, подлежащи на мониторинг.

Съгласно изготвения за 2017 г. план – график   в мониторинга са включени общо 17 обекта – базови станции (БС) от телекомуникационната мрежа.

6. Обекти с извършен мониторинг - 17 БС.

7. Технически средства, с които са проведени измерванията и метод за контрол.

По данни на РЗИ – Варна при измерванията са използвани:

- апарат NARDA NBM-550-SN-B0596;

- антена – изотропна;

- работна честотна лента 100 kHz  до 3 GHz;

- неопределеност +/-20% от измерената стойност.

Метод за контрол: «Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзка»; Сборник методи за хигиенни изследвания; НЦХМЕХ, том IV, Селищна среда.

8. Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях.

През 2017 г. в РЗИ-Добрич не са постъпвали жалби и сигнали.

9. Резултати от проведения мониторинг:

9.1. Мониторингът на електромагнитните полета е обхванал 4 базови станции за мобилна комуникация  в райони на  1 учебно, 2 детски заведения и 1 лечебно заведение  в община Добрич,  за установяване съответствието със здравните изисквания,  а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор | Защитаван обект |
| --- | --- | --- | --- |
| Базова станция 4027 "Добруджа" | гр. Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 15 вх.Г | Макс телеком ООД | ДКЦ 1 |
| Базова станция №VN 4561 | гр. Добрич, ул. Калиакра №54 бивше Общежитие | БТК ЕАД | ДГ №11 Дъга |
| Базова станция № 4074 "Вардар" | гр. Добрич, ул. Вардар №30, вх.Е, сграда с индентификатор72624.615.7660.1 | Макс Телеком ООД | ФСГ Васил Левски |
| Базова станция № 4018 | гр. Добрич, жк Балик бл.59, вх.Б | Теленор България ЕАД | ДГ №20 Радост |

Резултатите от измерванията са представени  съгласно следните таблици:

Базова станция № 4027, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. | 4 4 4 | ДКЦ -1 Ет. 4, лекарски к-т 415 - среда Ет. 4, лекарски к-т 414 - среда Ет. 4, лекарски к-т 410 - среда | - - - | 35.75 35.75 35.75 | 0.11 0.20 0.10 | 0.08 0.13 0.06 | <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 |

Базова станция № VN 4561, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ДГ „Дъга“ Ет. 2, гр. Маргаритка Спалня – среда Спалня –изолатор,среда Занималня -начало -край Ет. 2, гр.Делфинче Спалня – среда Спалня –изолатор,среда Занималня -начало-стена -среда-стена -край | - - - - - - - - - | 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 | 0.45 2.70 0.52 0.78 0.54 2.39 0.79 0.88 0.90 | 0.40 2.50 0.42 0.69 0.43 1.92 0.70 0.78 0.82 | 0.3 1.7 0.1 0.2 0.1 1.3 0.1 0.1 0.1 | 0.1 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Базова станция № 4074, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 | 4 4 4 4 4 4 | ФСГ „В.Левски“ Ет.2, ст.6 -прозорец ляво -прозорец дясно -среда на помещението Ет.2, ст.7 -прозорец ляво -прозорец дясно -среда на помещението | - - - - - - | 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 | 0.25 0.27 0.24 0.72 0.70 0.61 | 0.20 0.22 0.18 0.67 0.62 0.59 | <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Базова станция № 4018, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. | 4 4 4 | Външна зона Вход на ДГ Радост Детска площадка – гр. ІІ Б – Калинка Детска площадка – гр. ІV | - - - | 27.80 28.75 27.85 28.20 27.75 28.05 | 0.65 0.60 0.68 | 0.60 0.52 0.58 | 0.2 0.2 0.2 | 0.2 0.1 0.1 |  | 10 10 10 |

През 2017 г. са извършени 60 бр. измервания в детски и учебни заведения и 12 бр. измервания на открито – детски площадки към тях.

В помещенията на детските и учебни  заведения най-ниската измерена моментна стойност е < 0,1 μW/сm², а най-високата 1,7 μW/сm². Най- ниската средна стойност на плътност на мощност за 6 минутен интервал е < 0,1 μW/сm², а най- високата - 0,8 μW/сm² .

При направените измервания на открито в района на едно детско заведение е  регистрирана моментна стойност на плътност на мощност < 0,2 μW/сm². Най- ниската средна стойност на плътност на мощност за 6 минутен интервал е <0,1 μW/сm², а най- високата - 0,2 μW/сm² .

В лекарските кабинети  на лечебното заведение са извършени общо 12 бр. измервания, като  моментната стойност на плътността на мощност и  средната стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал е < 0,1 μW/сm².

Всички получени резултати от проведените в защитавани обекти измервания са далеч под пределно допустимото ниво от 10 μW/сm².

9.2. Във връзка с указанията на МЗ са планирани за мониторинг и 10 % от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения - 13 базови станции. Извършено е измерване на 13 базови станции, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част, жилищни и курортни  комплекси) в общините Добрич и Балчик, а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор |
| --- | --- | --- |
| Базова станция № 4019 | гр. Балчик, ул.Черно море № 33, вх.Б, ПИ 02508.82.73.1 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № DOB0005.A002 "Botanika" | гр. Балчик, сграда с идентификатор 02508.7.27.1 к. з. Двореца | Мобилтел ЕАД |
| Базова станция "АЛБЕНА" DOB0001.А002 | КК Албена, хотел Добруджа, сграда с идентификатор 53120.506.81.7 | Мобилтел ЕАД |
| Базова станция "Маастрихт" SID DOB 0063 | КК Албена, хотел Маастрихт, сграда с идентификатор 53120.506.19.1 | Мобилтел ЕАД |
| Базова станция № DOB 0014.A001 "ELITZA" | КК Албена, сграда с идентификатор 39459.507.406.4 | Мобилтел ЕАД |
| Базова станция № 4279 | с. Кранево, сграда с идентификатор ПИ 39459.503.83.1 по кадастралната карта на с. Кранево | Теленор България ЕАД |
| Базова станция DOB 0082.A002 "Bambuk" | с. Кранево, хотел Бамбук/хотел Tower | Мобилтел ЕАД |
| Базова станция № 4217 | гр. Добрич, УПИ V, кв.1, по плана на ж.к.Запад, ул. Хан Тервел №194 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4218 | гр. Добрич, Васил Левски бл. 4, вх.А, УПИ ІІІ, кв.6 по плана на ЦГЧ | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4219 | гр. Добрич, Добрич, ж.к. Хр. Ботев, бл.9, вх.Д, УПИ IV, кв.2 по плана на ж.к. Балик-Йовково-Север, сграда с идентификатор 72624.618.31.6, | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 2753 | гр. Добрич, сграда с идентификатор 72624.624.484.3, ул. Панайот Хитов № 24 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 2754 | гр. Добрич, ж.к. Рилци, ул. Петрохан № 11 - ИД 72624.601.438.1 по КК на гр.Добрич | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4068 | Гр. Добрич, сграда с идентификатор 72624.620.90.1, ж.к. Дружба бл. 10 | Теленор България ЕАД |

Резултатите от проведените измервания са представени съгласно следните таблици:

Територия около	Базова станция № 4019, гр. Балчик

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3 ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. ІV 1. 2. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени 1/1* Тротоар Тротоар Тротоар Секторни антени 2/2* Тротоар Паркинг Тротоар Секторна антена 3 Пред вход на жилищна сграда Секторни антени 4/4* Пред вход на жилищна сграда Пред вход на жилищна сграда | 40 60 80 40 60 80 5 10 30 | 14.25 14.95 14.25 14.25 14.95 14.25 14.25 14.25 14.95 | 1.10 0.80 0.62 1.26 1.05 0.89 1.17 1.20 1.01 | 0.91 0.71 0.59 0.99 0.96 0.77 1.00 1.03 0.93 | 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № DOB0005.A002 “Botanika”, гр. Балчик

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. | 4 4 4 | Секторни антени 1 Зелени площи Зелени площи Спортна площадка | 30 50 70 | 17.45 17.45 17.45 | 1.13 1.09 0.98 | 0.99 0.80 0.65 | 0.4 0.4 0.2 | 0.3 0.2 0.1 |  | 10 10 10 |

Територия около Базова станция № "АЛБЕНА" DOB0001.А002

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. ІІ 1. ІІІ 1. | 4 4 4 | Секторни антени 1/1* Зелени площи Секторни антени 2 Зелени площи Секторни антени 3/3* Зелени площи | 80 80 80 | 72.55 73.55 70.45 72.90 73.05 | 0.58 0.80 0.68 | 0.49 0.69 0.54 | 0.2 0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 |

Територия около Базова станция № SID DOB 0063 "Маастрихт", КК "Албена"

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А1 Паркинг Зелени площи Секторни антени А2 Пред входа на хотел Екзотика Зелени площи Секторни антени А3 На 10 м пред входа на база на Нов Български университет Зелени площи | 20 40 40 50 10 40 | 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 | 0.80 0.72 0.53 0.50 1.60 1.40 | 0.67 0.63 0.49 0.47 1.50 1.29 | 0.2 0.2 0.1 0.1 1.2 0.4 | 0.2 0.1 0.1 0.1 0.8 0.2 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № DOB 0014.A001 “ELITZA”, КК "Албена"

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Зелени площи Паркинг Секторни антени B Тротоар Паркинг Паркинг | 20 45 40 60 80 | 32.70 32.70 33.70 33.70 33.70 | 0.85 0.60 0.99 0.73 0.70 | 0.79 0.52 0.90 0.59 0.61 | 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4279, с. Кранево

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Пред хотела Детска площадка Зелени площи Секторни антени B Зелени площи Зелени площи Сладкарница Секторни антени С Спортни съоръжения Игрище Тротоар | 40 60 90 90 60 40 40 80 20 | 33.65 33.65 33.65 33.65 33.65 33.65 33.65 33.65 33.65 | 0.40 0.48 0.40 1.10 1.16 1.20 1.36 0.50 0.96 | 0.33 0.40 0.36 0.80 0.83 0.96 1.32 0.31 0.88 | <0.1 <0.1 <0.1 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 | <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № DOB 0082.A002 “Bambuk”, с. Кранево

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени 1 Пред хотела Детска площадка Зелени площи Секторни антени 2 Зелени площи Зелени площи Сладкарница Секторни антени 3 Спортни съоръжения Игрище Тротоар | 20 50 60 20 50 60 20 40 60 | 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 | 0.39 0.47 0.45 1.22 1.11 1.10 0.91 1.49 1.38 | 0.30 0.40 0.38 0.92 0.80 0.82 0.86 1.36 1.30 | <0.1 <0.1 <0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 | <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4217, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А/А* Паркинг Паркинг Пред жил.сграда Секторни антени B/В* Зелени площи Автомивка Пред жил.сграда Секторни антени С/С* Паркинг Тротоар | 20 40 60 20 40 60 10 30 | 28.80 28.80 29.35 28.80 28.80 29.35 28.80 29.35 | 0.62 0.60 0.51 0.63 0.88 0.93 0.57 0.83 | 0.57 0.57 0.45 0.52 0.79 0.82 0.48 0.75 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4218, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А/А* Пред жил.сграда Зелени площи Паркинг Секторни антени B/В* Зелени площи Паркинг Тротоар Секторни антени С/С* Паркинг Паркинг Тротоар | 30 50 60 20 40 60 20 40 60 | 27.80 27.80 28.35 27.80 27.80 28.35 27.80 27.80 28.35 | 0.77 0.86 0.45 1.20 0.93 0.63 0.43 1.25 0.93 | 0.68 0.79 0.40 1.07 0.90 0.58 0.40 1.18 0.79 | 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 | 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4219, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. | 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена А Паркинг До гаражи Секторна антена B До жилищна сграда Пред вход на ОУ “Й. Йовков“ улица Секторна антена С Зелени площи пред гаражи | 20 40 20 50 80 5 | 30.85 30.85 30.85 30.85 30.85 30.85 | 0.70 0.68 1.08 0.87 0.73 0.51 | 0.67 0.60 0.97 0.80 0.70 0.49 | 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 2753, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторни антени А Паркинг Зелени площи Секторни антени B Тротоар Пред параклис Зелени площи Секторни антени С Площадка над подземен паркинг Площадка над подземен паркинг Зелени площи | 20 50 30 50 80 30 50 70 | 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 31.35 | 0.71 0.68 0.86 0.92 0.61 0.51 0.58 0.60 | 0.69 0.60 0.84 0.88 0.55 0.49 0.52 0.55 | 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 2754, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена 1 Пред вход на жил.сграда Жил. сграда ул. „Петрохан“ №14 Пред жил. сграда на ул. „Твърдица“ №10 Секторна антена 2 Пред жил. сграда на ул. „Твърдица“ №5 Секторна антена 3 Улица Пред жил. сграда на ул. „Н.Тахтунов“ №2А | 20 30 60 20 20 60 | 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 | 0.40 0.73 0.58 0.35 0.57 0.32 | 0.30 0.68 0.49 0.29 0.45 0.25 | <0.1 0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 | <0.1 0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4068, гр. Добрич

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. ІІ 1. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 | Секторна антена 1 На границата с автомивка Секторна антена 2 Пред жил. сграда Секторна антена 3 Зелени площи Детска площадка на ДГ „Дора Габе“ Детска площадка на ДГ „Дора Габе“ | 20 20 20 70 80 | 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 | 0.76 0.63 0.60 0.57 0.71 | 0.69 0.57 0.52 0.50 0.67 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |

Съгласно представените таблици, извършените общо 336 измервания на открити части в райони с голяма концентрация на население от различни разстояния до излъчвателите  на ЕМП, показват, че най-ниската измерена моментна стойност на плътност на мощност е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 1,2 μW/сm². Най-ниската средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 0,8 μW/сm². Всички резултати са далеч под пределно допустимото ниво от 10 μW/сm².

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализът  и оценката на получените резултати от проведеното измерване на нивата на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] както  в защитаваните обекти, така и в прилежащата зона на територии с голяма концентрация на население (централна градска част, жилищни и курортни комплекси) в общините Добрич и Балчик показват, че определените стойности в пунктовете на измерване не надвишават пределно-допустимото ниво за населени територии,  съгласно Наредба №9/1991 г.  Експлоатацията на мониторираните базови станции не създава здравен риск за населението, живущо и пребиваващо  в съответните райони и защитавани обекти.