ГОДИШЕН ДОКЛАД

за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения на територията на област  Добрич  през 2018 г.

Електромагнитните полета съществуват в природата и винаги са присъствали на земята. ЕМП в околната среда непрекъснато се увеличават в резултат на нарасналата употреба на изкуствени източници, увеличената потребност от електрически ток, развитието на безжичните технологии, изменението на производствените процеси и социалното поведение. Всеки човек в развитото общество е подложен на сложен комплекс от електрически и магнитни полета с различни честоти, в дома си и на работното място.

Радиочестотните полета варират от 100 kHz до 300 GHz. Най-разпространените източници са мобилни и безжични телефони, локални безжични мрежи и радиопредавателни кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета.

Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Стойностите на електромагнитните полета са най-високи около източника и намаляват бързо с разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо - мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула,  която е доста по-отдалечена.

Поради по-ниската честота на излъчване, при приблизително еднакви нива на експозиция, тялото абсорбира (поглъща) до пет пъти повече енергия, излъчена от радио и телевизионни предаватели, в сравнение с тази от базовите станции. Това е така, тъй като честотите, използвани при FM радио предавателите (около 100 MHz) и телевизионните предаватели (около 300 – 400 MHz), са по-ниски от тези, използвани в мобилната комуникация (900 MHz и 1800 MHz) и поради факта, че височината на изправен човек превръща тялото му в ефективна приемаща антена.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение, които подлежат на държавен здравен контрол,  а също така и на регистрация, съгласно чл.36 от Закона за здравето.

Съгласно чл. 13 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, Министерството на здравеопазването създава и поддържа на национално ниво електронна информационна система за обектите с излъчващи съоръжения по код 46 от приложение № 1, източници на електромагнитни полета, и нивата на излъчване.

1. Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на областта и по общини.

Към 31.12.2017 г.  броят на регистрираните от РЗИ – Добрич обекти, източници на нейонизиращи лъчения  е  145.  Спрямо този брой е планиран годишният мониторинг на ЕМП за областта. Новорегистрираните обекти са 6, с преустановена дейност – 4 базови станции и към 30.11.2018 г. общият им брой в регионалния регистър става 147. Регистрацията се извършва при спазване изискванията на Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ и след представяне на съгласувателно писмо на МЗ за местоположението или становище на  НЦОЗА, гр. София, експертна оценка

и протоколи от извършено измерване на нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, където според предварителните разчети  се очакват най - високи стойности на полето, вкл. и след въвеждане на обектите в експлоатация – издаване на разрешение за ползване от ДНСК, съгласно указания на МЗ.

Към 30.11.2018 г. в процедура по регистрация са 4 базови станции, находящи се на територията на община Добричка и община Балчик, стопанисвани от „А1 България“ ЕАД, като за един от обектите е издадено предписание относно представяне на експертна оценка на излъчващ обект за мобилна комуникация от НЦОЗА, гр. София с извършени  разчети и определени граници на хигиенно – защитните зони на секторните антени и сертификат/протокол от проведено актуално измерване на нивата на електромагнитните полета, съобразно изискванията на Наредба № 9 за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

На основание чл. 35 от Закона за здравето и по реда на раздел II от  Наредба №36/2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол са разгледани и съгласувани 19 инвестиционни проекта за базови станции, находящи се на територията на област Добрич.

Пререгистрация поради настъпило преустройство (промяна в брой и вид на антени, изходна мощност, хигиенно-защитна зона и др.) е извършена за 2 базови станции, находящи се на територията на община Добрич, след представяне от Теленор България“ ЕАД на необходимите документи  (уведомление за пререгистрация, експертна оценка, сертификати/протоколи от извършено измерване на нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, удостоверяващи, че експлоатацията на БС не създава здравен риск за населението в съответния район  и разрешение  за ползване на ДНСК относно настъпилото преустройство).

В процедура по пререгистрация са 3 базови станции, находящи се на територията на община Добричка и община Балчик, стопанисвани от  „А1 България“ ЕАД.

Разпределението на регистрираните обекти по общини е както следва: 47 броя в община Добрич, 33 броя в община Балчик, 17 броя  в община Добричка, 16 броя в община Каварна, 10 броя в община Ген. Тошево, 10 броя  в община Тервел, 10 броя  в община Шабла, 4 броя в община Крушари,.

2. Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика.

С най – много регистрирани обекти на територията на област Добрич е „Теленор България” ЕАД - 74, следвани от „А 1 България ЕАД” ЕАД – 35, „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД - 16, „Макс Телеком“ ООД - 10, Булсатком ЕАД - 7, ДП Пристанищна инфраструктура - 2 и „Нуртс Диджитъл” ЕАД - 1.

Разпределението на обектите, регистрирани в РЗИ-Добрич по общини и според собственика  е, както следва:

| Общини | Брой станции на мобил-ни опера-тори | Разпределение на обектите източници на ЕМП, според собственика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | „БТК” ЕАД | „А 1 България” ЕАД | „Теленор България” ЕАД | “Макс Телеком” ООД | “Булсатком” ЕАД | ДП Пристанищна инфраструктура | „Нуртс Диджитълс” ЕАД |
| Добрич | 47 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 |  | 1 |
| Добричка | 17 |  | 4 | 13 |  |  |  |  |
| Балчик | 33 | 3 | 11 | 16 | 2 |  | 1 |  |
| Каварна | 16 | 1 | 6 | 7 | 1 |  | 1 |  |
| Крушари | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Тервел | 10 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Шабла | 9 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |
| Ген. Тошево | 10 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  |

Във връзка с планирания лабораторен контрол през 2018 г., съвместно със служители на  РЗИ – Варна през трето и четвърто тримесечие е проведен мониторинг на източници на електромагнитни полета, съгласно дадените от МЗ указания.

3. Цел на мониторинга:

Да се определят нивата  на нейонизиращите лъчения, като  фактор на жизнената среда в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, въз основа на което да се извърши анализ и оценка на риска за човешкото здраве.

4. Нормативни основания:

- Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти;

- Закон за здравето.

5. Обекти, подлежащи на мониторинг.

Съгласно изготвения за 2018 г. план-график в мониторинга са включени общо 14 обекта – базови станции (БС) от телекомуникационната мрежа.

6. Обекти с извършен мониторинг - 14 БС.

7. Технически средства, с които са проведени измерванията и метод за контрол.

По данни на РЗИ – Варна при измерванията са използвани:

- апарат NARDA NBM-550-SN-B0596;

- антена – изотропна;

- работна честотна лента 100 kHz  до 3 GHz;

- неопределеност +/-20% от измерената стойност.

Метод за контрол: «Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзка»; Сборник методи за хигиенни изследвания; НЦХМЕХ, том IV, Селищна среда.

8. Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях.

През трето тримесечие на 2018 г. в РЗИ-Добрич  е постъпила  жалба от жители на с. Крапец, община Шабла относно допълнително монтиране на антени на  базова станция  DOB 0078, ситуирана в УПИ II-179, кв. 22, ПИ 39493.501.672, експлоатирана от „А1 България“ ЕАД.

Обектът е вписан в публичния регистър на обектите с обществено предназначение в РЗИ-Добрич  под №0846004553/04.07.2012 г. при спазване на здравните изисквания – след представяне на  резултати от проведено измерване на плътността на мощност  при въвеждането му  в експлоатация от ДНСК, удостоверяващи съответствие с нормативните  изисквания в най-малко 3 пункта в населеното място. През м. юни 2018 г. е извършена пререгистрация на всички обекти, стопанисвани от мобилния оператор във връзка с настъпила промяна на фирмата.

На 05.10.2018 г. е проведен насочен здравен контрол, съвместно със служители на РЗИ-Варна, придружен с измерване на плътността на мощност в жилищни помещения, находящи се на ул. 1-ва №2 и ул. 14-та №13 в населеното място. Получените резултати (0,1 S [µW/cm 2]) от проведените измервания на нивата на електромагнитни полета  не надвишават пределно-допустимото ниво (10 S [µW/cm 2]), съгласно Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти.

За по-пълното изясняване на случая още при постъпване на жалбата са отправени официални запитвания до:

-  НЦОЗА, гр. София относно отправено до Националния център искане от „А1 България“ ЕАД или от друг мобилен оператор след 07.02.2011 г. за издаване  на експертна оценка на излъчващ обект за мобилна комуникация, съгласно  чл. 9  от Наредба № 9 за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти;

-  РО НСК-Добрич относно отправено до строителния контрол искане от „А1 България“ ЕАД или от друг мобилен оператор след 21.05.2012 г. за издаване на разрешение за ползване  във връзка с настъпило преустройство на гореупоменатата базова станция.

От предоставената информация става ясно, че в НЦОЗА, гр. София не е постъпвало искане във връзка с проектиране на нови обекти - излъчватели на електромагнитна енергия, с оглед извършване на разчети и определяне границите на хигиенно-защитните им зони.

В РО НСК- Добрич не е постъпвало уведомително писмо относно издадено от главния архитект на община Шабла разрешение за строеж, касаещо преустройство на гореупоменатата  базова станция.

9. Резултати от проведения мониторинг:

9.1. Мониторингът на електромагнитните полета е обхванал 4 базови станции за мобилна комуникация  в райони на  4 учебни и  2 детски заведения в община Каварна,  за установяване съответствието със здравните изисквания,  а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор | Защитаван обект |
| --- | --- | --- | --- |
| Базова станция № 4460 | гр. Каварна, УПИ I, кв. 34 по плана на гр. Каварна, бул. България № 34, вх. А и вх. Б | Теленор България ЕАД | ОУ „Йордан Йовков” СУ „Стефан Караджа” |
| Базова станция № 4043 "Русалка" | гр. Каварна, бул. България № 36, Вх. А | МАКС ТЕЛЕКОМ ООД | ЦСОП „Любен Каравелов” НУ „Братя Миладинови” |
| Базова станция №4103 | с. Българево, УПИ XIII, кв.32 | Теленор България ЕАД | ДГ, с. Българево |
| Базова станция №DOB 0007 | с. Българево, НЧ Народен будител, ПИ 07257.501.701.2 и 07257.501.701.3 в УПИ VII, кв. 33 | А 1 България ЕАД | ДГ, с. Българево |

Резултатите от измерванията са представени  съгласно следните таблици:

Базова станция №DOB 0007 “BALGAREVO”, с. Българево

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 2.1 2.2 | 4 4 4 | ДГ „Калиакра” Ет.1, Занималня – среда на помещението Двор -до люлки -до пързалка | - - - | 20.40 20.05 20.05 | 0.25 0.38 0.60 | 0.21 0.34 0.55 | <0.1 <0.1 0.1 | <0.1 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 |

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. | 4 4 4 4 4 4 4 4 | ДГ „Калиакра” Ет. 1, Занималня -стена дясно -стена ляво -среда на помещението Физкултурен салон -прозорец ляво -прозорец среда -прозорец дясно -среда на помещението Двор до ограда | - - - - - - - - | 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 | 0.21 0.30 0.33 0.22 0.33 0.67 0.35 0.85 | 0.20 0.28 0.30 0.20 0.31 0.65 0.33 0.83 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.2 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Базова станция № 4103, с. Българево

Базова станция № 4043 "Русалка", гр. Каварна

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 3. | 4 4 4 4 4 4 4 | НУ „Братя Миладинови” Ет. 2, Столова -прозорец ляво -прозорец дясно -среда на помещението Ет. 2, Компютърен кабинет -прозорец ляво -прозорец дясно -среда на помещението Футболно игрище | - - - - - - - | 32.90 32.90 32.90 31.60 32.90 32.90 31.60 | 0.15 0.13 0.32 0.26 0.28 0.39 0.29 | 0.14 0.13 0.30 0.25 0.25 0.38 0.27 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. | 4 4 4 4 4 | ЦСОП „Л. Каравелов” Ет. 1, Физкултурен салон -прозорец ляво -прозорец дясно Ет.2, Интернат, стая 6 -прозорец среда -среда на помещението Пред централен вход на ЦСОП „Любен Каравелов“ | - - - - - | 32.90 32.90 31.60 32.90 31.60 | 0.30 0.29 0.23 0.21 0.20 | 0.28 0.25 0.20 0.20 0.18 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 |

Базова  станция № 4460, гр. Каварна

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 4. 5. | 4 4 4 4 4 4 4 | СУ „Стефан Караджа” Ет. 4, Източен коридор -прозорец среда Ет. 3, Източен коридор -прозорец среда Физкултурен салон -стена ляво -стена дясно -среда на помещението Вход на СУ „Стефан Караджа“ Двор | - - - - - - - | 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 | 0.94 0.65 0.34 0.30 0.31 0.31 0.22 | 0.92 0.64 0.32 0.28 0.30 0.30 0.20 | 0.2 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | 0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 3. 4. | 4 4 4 4 4 4 4 4 | ОУ „Йордан Йовков” Ет. 3, к-т „БЕЛ“ -прозорец ляво -прозорец среда -прозорец дясно -среда на помещението Ет. 3, к-т „Изобразително изкуство“ -прозорец среда -среда на помещението Пред вход на ОУ „Йордан Йовков“ Двор - беседка | - - - - - - - - | 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 | 0.29 0.26 0.24 0.22 0.13 0.16 0.28 0.25 | 0.28 0.24 0.22 0.20 0.11 0.15 0.25 0.23 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

През 2018 г. са извършени 116 бр. измервания в детски и учебни заведения и 36 бр. измервания на открито – детски и спортни площадки към тях.

В помещенията на детските и учебни  заведения най-ниската измерена моментна стойност е < 0,1 μW/сm², а най-високата 0,2 μW/сm². При направените измервания на открито в района на едно детско заведение е  регистрирана моментна стойност на плътност на мощност  0,2 μW/сm².

Всички получени резултати от проведените в защитавани обекти измервания са далеч под пределно допустимото ниво от 10 μW/сm².

9.2. Във връзка с указанията на МЗ са планирани за мониторинг и 10 % от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения - 14 базови станции. Извършено е измерване на 14 базови станции, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част, жилищни и курортни  комплекси) в общините Балчик и Каварна, а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор |
| --- | --- | --- |
| Базова станция № 4020 | гр. Балчик, УПИ XIII, кв. 122 по плана на гр. Балчик, имот с идентификатор 02508.79.7.1, ж.к. Балик, бл.1, вх.Б | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4046 | гр. Балчик, УПИ XXIV-185, кв.26, в.з. Изгрев | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № DOB 0089.A001 "Ovcharovski plazh" | гр.Балчик, сграда с индентификатор 02508.5.14.2 м. Овчаровски плаж-Юг | А1 България ЕАД |
| Базова станция № 4066 "Кибела" | гр. Балчик, кв. Балик бл. 26 вх. А | МАКС ТЕЛЕКОМ ООД |
| Базова станция № 4086 "Двореца" | гр. Балчик, Албенски път бл. 19 | МАКС ТЕЛЕКОМ ООД |
| Базова станция на № 4114 | гр. Балчик, к. з. Двореца, х-л Електра | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4121 | гр. Балчик, Бузлуджа № 11, ПИ № 02508.80.128 по КК на гр. Балчик | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4048 | с. Кранево, Дунав № 58А | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4264 | с. Кранево, сграда с идентификатор 39459.25.405.1 по КК на с. Кранево, хотел Палма | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4162 | гр. Каварна, УПИ XII-3649, кв. 326, ПИ 35064.501.3649 по плана на гр. Каварна, ул. Простор № 7 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4460 | гр. Каварна, УПИ I, кв. 34 по плана на гр. Каварна, бул. България № 34, вх. А и вх. Б | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4043 "Русалка" | гр. Каварна, бул. България № 36, Вх. А | МАКС ТЕЛЕКОМ ООД |
| Базова станция № DOB007 | с. Българево, НЧ Народен будител, ПИ 07257.501.701.2 и 07257.501.701.3 в УПИ VII, кв. 33 | А1 България ЕАД |
| Базова станция № 4103 | с. Българево, УПИ XIII, кв.32 | Теленор България ЕАД |

Резултатите от проведените измервания са представени съгласно следните таблици:

Територия около	Базова станция № 4020, гр. Балчик

| № | Брой извършени измервания | Място на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C [m] Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. ІІ 1. 2. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 | Секторна антена А Зелени площи Секторна антена В Зелени площи До жилищен блок Секторна антена С Паркинг До магазин за цветя | 30 30 40 20 40 | 27 27 27 27 27 | 0.45 1.07 1.15 0.80 1.20 | 0.41 0.98 1.10 0.76 1.16 | 0.1 0.5 0.2 0.2 0.3 | 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 |  | 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4046, гр. Балчик

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. ІІ 1. 2. | 4 4 4 4 | Секторна антена А Тротоар Тротоар Секторна антена В Тротоар Тротоар | 20 40 20 40 | 12 12 12 12 | 0.83 1.40 1.46 1.34 | 0.80 1.38 1.40 1.30 | 0.3 0.3 0.4 0.7 | 0.3 0.3 0.2 0.6 |  | 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № DOB 0089.A001 “Ovcharovski plazh”, гр. Балчик

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. | 4 4 4 4 | Секторна антена 1 Зелени площи Зелени площи Паркинг Секторна антена 2 До хотел | 50 70 80 50 | 13.80 13.80 13.80 13.80 | 1.10 0.68 0.70 1.80 | 1.07 0.65 0.67 1.71 | 0.3 0.1 0.1 0.8 | 0.2 0.1 0.1 0.6 |  | 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция №  4066 “Кибела”, гр. Балчик

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. ІІ 1. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 | Секторна антена А До гаражи Секторна антена В Тротоар Секторна антена С Тротоар Паркинг | 20 40 30 70 | 31.20 31.20 31.20 31.20 | 0.66 0.60 0.55 0.92 | 0.65 0.57 0.50 0.88 | 0.1 0.1 0.1 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция №  4086 “Двореца”, гр. Балчик

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. 2. 3. ІІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена А Паркинг на хотел Пред хотел Път Секторна антена В Пред хотел Път Път Секторна антена С Двор на почивна база УОС Двор на почивна база УОС | 10 50 70 20 40 70 30 50 | 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 | 0.38 0.34 0.66 0.51 1.06 0.45 0.51 0.60 | 0.35 0.30 0.64 0.50 1.00 0.40 0.50 0.58 | <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 | <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4114, гр. Балчик

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. | 4 | Секторна антена В Паркинг на хотел | 40 | 10 | 0.40 | 0.36 | <0.1 | <0.1 |  | 10 |

Територия около Базова станция № 4121, гр. Балчик

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. | 4 4 4 | Секторна антена А До жилищна сграда Пред жилищна сграда Секторна антена В Пред жилищна сграда | 30 60 80 | 11.25 11.25 11.25 | 0.78 0.68 0.80 | 0.75 0.65 0.71 | 0.2 0.1 0.1 | 0.2 0.1 0.1 |  | 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4048, с. Кранево

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 | Секторна антена 2 Тротоар Тротоар Тротоар Секторна антена 3 Тротоар Пред жилищна сграда | 20 40 60 20 40 | 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 | 2.02 2.08 1.84 1.84 2.30 | 2.00 2.06 1.80 1.80 2.10 | 1.0 1.3 1.1 0.8 0.3 | 0.9 1.0 1.0 0.7 0.3 |  | 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4264, с. Кранево

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. 2. | 4 4 4 4 | Секторна антена 2 Паркинг пред хотел Паркинг пред хотел Секторна антена 3 Паркинг пред хотел Паркинг пред хотел | 20 40 20 40 | 15.30 15.30 15.30 15.30 | 1.90 1.20 0.92 0.84 | 1.87 1.18 0.90 0.80 | 0.9 0.3 0.2 0.3 | 0.8 0.3 0.2 0.3 |  | 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4162, гр. Каварна

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. | 4 | Секторна антена 2 До хотел „Монако“ | 70 | 28.30 | 0.35 | 0.33 | <0.1 | <0.1 |  | 10 |

Територия около Базова станция № 4460, гр. Каварна

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. ІІІ 1. 2. 3. | 4 4 4 4 4 4 4 | Секторна антена 1 Тротоар Тротоар Тротоар Секторна антена 2 Тротоар Секторна антена 3 Тротоар Тротоар Тротоар | 20 50 70 20 20 50 80 | 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 | 1.07 1.05 0.95 0.82 0.74 0.63 0.56 | 1.04 1.03 0.92 0.79 0.72 0.61 0.54 | 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 | 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4043 “Русалка”, гр. Каварна

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. 3. ІІ 1. 2. | 4 4 4 4 4 | Секторни антени А/А1 Тротоар Зелени площи Зелени площи Секторни антени С/С1 Тротоар До блок | 40 60 80 50 70 | 32.90 32.90 31.60 32.90 31.60 | 0.63 0.60 0.55 0.95 0.87 | 0.60 0.58 0.45 0.90 0.85 | 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |

Територия около Базова станция № DOB 0007 “BALGAREVO”, с. Българево

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. ІІ 1. | 4 4 4 | Секторна антена 1 Улица До гараж Секторна антена 3 До ограда на дом | 30 10 20 | 20.40 20.40 20.05 | 1.25 1.56 0.82 | 1.22 1.54 0.80 | 0.4 0.7 0.2 | 0.3 0.6 0.2 |  | 10 10 10 |

Територия около Базова станция № 4103, с. Българево

| № | Брой извършени измервания | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване |  | Моментна стойност на интензитета на електричното поле, Е[V/m] | Средна стойност на интензитета на електричното поле за интервал 6 min, Е[V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност, S[µW/cm²] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min, S[µW/cm²] | Пределно допустимо ниво, Е[V/m] | Пределно допустимо ниво, S[µW/cm²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоризонтално L [m] | Вертикално ∆h [m] |  |  |  |  |  |  |
| І 1. 2. | 4 4 | Секторна антена В До ограда на дом № 39 Тротоар | 20 30 | 15.00 15.00 | 1.40 1.15 | 1.37 1.12 | 0.6 0.4 | 0.5 0.3 |  | 10 10 |

Съгласно представените таблици, извършените общо 224 измервания на открити части в райони с голяма концентрация на население от различни разстояния до излъчвателите  на ЕМП, показват, че най-ниската измерена моментна стойност на плътност на мощност е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 1,1 μW/сm². Най-ниската средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 1,0 μW/сm². Всички резултати са далеч под пределно допустимото ниво от 10 μW/сm². Същите са нанесени в националната информационна система за източниците на електромагнитни полета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализът  и оценката на получените резултати от проведеното измерване на нивата на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] както  в защитаваните обекти, така и в прилежащата зона на територии с голяма концентрация на население (централна градска част, жилищни и курортни комплекси) в общините Балчик и Каварна показват, че определените стойности в пунктовете на измерване не надвишават пределно-допустимото ниво за населени територии,  съгласно Наредба №9/1991 г.  Експлоатацията на мониторираните базови станции не създава здравен риск за населението, живущо и пребиваващо  в съответните райони и защитавани обекти.

Изготвил: Д-р Таня Панчева

Началник отдел ДЗК