ГОДИШЕН ДОКЛАД

за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения на територията на област Добрич през 2020 г.

Електромагнитното поле (ЕМП) е комбинация от невидими електрически и магнитни полета със заряд. Генерират се от природни явления, а също така от човешката дейност и в зависимост от това източниците, създаващи електромагнитни пола могат да бъдат най-общо определени като естествени или изкуствени.

- Естествени източници на електромагнитно поле – към тях се отнасят електричното и постоянното магнитно поле на Земята, електричните явления в атмосферата, радио излъчванията от слънцето и звездите и също така космическото излъчване.

- Изкуствените източници на ЕМП са многообразни и условно могат да се разделят като такива на високо и ниско ниво на електромагнитно излъчване.

Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Стойностите на електромагнитните полета са най-високи около източника и намаляват бързо с разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо – напр. мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула, която е доста по-отдалечена.

Поради по-ниската честота на излъчване, при приблизително еднакви нива на експозиция, тялото абсорбира (поглъща) до пет пъти повече енергия, излъчена от радио и телевизионни предаватели, в сравнение с тази от базовите станции. Това е така, тъй като честотите, използвани при FM радио предавателите (около 100 MHz) и телевизионните предаватели (около 300 – 400 MHz), са по-ниски от тези, използвани в мобилната комуникация (900 MHz и 1800 MHz) и поради факта, че височината на изправен човек превръща тялото му в ефективна приемаща антена.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение, които подлежат на държавен здравен контрол, а също така и на регистрация, съгласно чл. 36 от Закона за здравето.

Съгласно чл. 13 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, Министерството на здравеопазването създава и поддържа на национално ниво електронна информационна система за обектите с излъчващи съоръжения по код 46 от приложение № 1, източници на електромагнитни полета, и нивата на излъчване.

1. Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на областта и по общини.

Към 31.12.2019 г.  броят на регистрираните от РЗИ – Добрич обекти, източници на нейонизиращи лъчения  е  164.  Спрямо този брой е планиран годишният мониторинг на ЕМП за областта. Новорегистрираните обекти са 10 и към 30.11.2020 г. общият им брой в регионалния регистър става 174. Регистрацията се извършва при спазване изискванията на Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ и след представяне на експертна оценка и протоколи от извършено измерване нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, където според предварителните разчети  се очакват най - високи стойности на полето, вкл. и след въвеждане на обектите в експлоатация – издаване на разрешение за ползване от ДНСК, съгласно указания на МЗ.

Към 30.11.2020 г. в процедура по регистрация са 2 базови станции, находящи се на територията на община Балчик, стопанисвани от „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД.

На основание чл. 35 от Закона за здравето и по реда на раздел II от  Наредба №36/2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол са разгледани и съгласувани  16 инвестиционни проекта за базови станции, находящи се на територията на област Добрич.

Пререгистрация поради настъпило преустройство (промяна в брой и вид на антени, изходна мощност, хигиенно-защитна зона и др.) е извършена за 3 базови станции, находящи се на територията на област Добрич, след представяне от “Българска телекомуникационна компания” ЕАД, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, “А1 България” ЕАД и “Булсатком” ЕАД на необходимите документи  (уведомление за пререгистрация, експертна оценка, сертификати/протоколи от извършено измерване на нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, удостоверяващи, че експлоатацията на БС не създава здравен риск за населението в съответния район  и разрешение  за ползване на ДНСК относно настъпилото преустройство).

Разпределението на регистрираните обекти по общини е както следва: 47 броя в община Добрич, 42 броя в община Балчик, 22 броя  в община Добричка, 18 броя в община Каварна, 15 броя в община Ген. Тошево, 12 броя  в община Тервел, 14 броя  в община Шабла, 4 броя в община Крушари.

2. Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика.

С най – много регистрирани обекти на територията на област Добрич е „Теленор България” ЕАД - 81, следвани от „А 1 България” ЕАД  – 48, „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД - 23, „Макс Телеком“ ООД - 10, „Булсатком” ЕАД - 6, ДП Пристанищна инфраструктура – 4, „А 1 България” ЕАД  и „Булсатком” ЕАД – 1 и „Нуртс Диджитъл” ЕАД - 1.

Разпределението на обектите, регистрирани в РЗИ-Добрич по общини и според собственика е, както следва:

| Общини | Брой станции на мобил-ни опера-тори | Разпределение на обектите източници на ЕМП, според собственика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | „БТК” ЕАД | „А 1 България” ЕАД | „Теленор България” ЕАД | “Макс Телеком” ООД | “Булсатком” ЕАД | ДП Пристанищна инфраструктура | „Нуртс Диджитълс” ЕАД |
| Добрич | 47 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7* |  | 1 |
| Добричка | 22 | 1 | 6 | 15 |  |  |  |  |
| Балчик | 42 | 6 | 16 | 16 | 2 |  | 2 |  |
| Каварна | 18 | 1 | 6 | 9 | 1 |  | 1 |  |
| Крушари | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Тервел | 12 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |
| Шабла | 14 | 3 | 5 | 5 |  |  | 1 |  |
| Ген. Тошево | 15 | 2 | 3 | 10 |  |  |  |  |

* За 1 базова станция, регистрирана първоначално от „Булсатком” ЕАД е извършена пререгистрация във връзка с настъпило преустройство -  ползване на антените  съвместно от два мобилни оператора (колокация с обща антенно-фидерна система) -  в случая от „Булсатком” ЕАД  и „А 1 България” ЕАД.

Във връзка с планирания лабораторен контрол през 2020 г., съвместно със служители на РЗИ – Варна през четвърто тримесечие е проведен мониторинг на източници на електромагнитни полета, съгласно дадените от МЗ указания.

3. Цел на мониторинга:

Да се определят нивата  на нейонизиращите лъчения, като  фактор на жизнената среда в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, въз основа на което да се извърши анализ и оценка на риска за човешкото здраве.

4. Нормативни основания:

- Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти;

- Закон за здравето.

5. Обекти, подлежащи на мониторинг.

Съгласно изготвения за 2020 г. план-график в мониторинга са включени общо 26 обекта – базови станции (БС) от телекомуникационната мрежа.

6. Обекти с извършен мониторинг - 26 БС.

7. Технически средства, с които са проведени измерванията и метод за контрол.

По данни на РЗИ – Варна при измерванията са използвани:

- апарат NARDA NBM-550-SN-B0596;

- антена – изотропна;

- работна честотна лента 100 kHz  до 3 GHz;

- неопределеност +/-20% от измерената стойност.

Метод за контрол: «Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзка»; Сборник методи за хигиенни изследвания; НЦХМЕХ (настоящ НЦОЗА), том IV, Селищна среда.

8. Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях.

Към 30.11.2020 г. в РЗИ-Добрич  не са  постъпвали сигнали и жалби за базови станции.

9. Резултати от проведения мониторинг:

9.1. Мониторингът на електромагнитните полета е обхванал 14 базови станции за мобилна комуникация  в райони на  5 детски, 5 учебни  и  5 лечебни заведения в общините Добрич,  Добричка, Каварна и Шабла, за установяване съответствието със здравните изисквания, а именно:

| Базова станция | Адрес |  | Мобилен оператор | Защитаван обект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базова станция № DOB 0031.А "Общежитие" | гр. Добрич, ул. Калиакра № 54, сгрaда с идентификатор 72624.606.1133.1 |  | А1 България ЕАД | ДГ №23 „Звездица“, филиал |
| Базова станция №VN 4561 | гр. Добрич, ул. Калиакра №54 бивше Общежитие |  | БТК ЕАД | ДГ №23 „Звездица“, филиал |
| Базова станция № 2753 | гр. Добрич, сграда с идентификатор 72624.624.484.3 ул. Панайот Хитов № 24 |  | Теленор България ЕАД | Център за психично здраве |
| Базова станция № 4219 |  | гр. Добрич, ж.к. Хр. Ботев, бл.9, вх.Д, УПИ IV, кв.2 по плана на ж.к. Балик-Йовково-Север, сграда с идентификатор 72624.618.31.6, | Теленор България ЕАД | ОУ Йордан Йовков, гр. Добрич |
| Базова станция 4220 |  | гр. Добрич, жк. Добротица бл.27 Б | Теленор България ЕАД | ДГ № 7 |
| Базова станция Пролет 4063 |  | гр. Добрич, жк Дружба бл.21 | Макс телеком ООД | ДЯ №5 |
| Базова станция № 4074 "Вардар" |  | гр. Добрич, ул. Вардар №30, вх.Е, сграда с индентификатор72624.615.7660.1 | Макс Телеком ООД | ФСГ Васил Левски |
| Базова станция 4027 "Добруджа" |  | гр. Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 15 вх. Г | Макс телеком ООД | ДКЦ 1 |
| Базова станция № 4492 |  | с. Победа, ул. Първа № 51,УПИ XXII-258, кв. 38 по плана на с. Победа | Теленор България ЕАД | Обединено училище Добри Войников |
| Базова станция № 4292 |  | гр. Каварна, ул. Васил Левски №36, МБАЛ | Теленор България ЕАД | МБАЛ и ЦСМП |
| Базова станция №4103 |  | с. Българево, УПИ XIII, кв.32 | Теленор България ЕАД | ДГ, с. Българево |
| Базова станция №DOB 0007 |  | с. Българево, НЧ Народен будител, ПИ 07257.501.701.2 и 07257.501.701.3 в УПИ VII, кв. 33 | А 1 България ЕАД | ДГ, с. Българево |
| Базова станция № VA 4237 |  | с. Дуранкулак, УПИ I, кв. 18, община Шабла | БТК ЕАД | ДГ и ОУ „Кл. Охридски”, с. Дуранкулак |
| Базова станция №4428 |  | гр. Шабла, ул. Равно поле №35, сграда на община | Теленор България ЕАД | СУ Асен Златаров и ЦСМП |

Резултатите от измерванията са представени  съгласно Таблица №1:

| Таблица № 1 с резултати от измервания на електромагнитните полета на територията на всички детски, учебни и лечебни заведения, които попадат по посока на излъчване на източници на нейонизиращи лъчения в границите на хигиенно-защитните им зони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на запис | Свързани източници на ЕМП | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L [m] Вертикално, Δh [m] |  | Моментна стойност на интензитета на електрическо поле Е [V/m] | Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал Е [V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност S [µW/cm2] | Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво Е [V/m] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Базова станция №DOB 0031.А, гр. Добрич | ДГ Звездица Ет.2, гр. „Пчеличка“ Спалня -стена дясно -стена ляво -среда прозорец -среда на помещението Занималня - среда Външна зона Площадка- пясъчник Площадка- беседка | - - - - - - - | 28.30 28.85 28.75 29.30 28.52 28.75 28.30 | 1.42 1.45 1.13 0.69 0.33 2.04 1.08 | 1.38 1.40 1.09 0.60 0.30 1.96 1.00 | 0.5 0.5 0.4 0.1 <0.1 1.3 0.3 | 0.4 0.4 0.3 0.1 <0.1 1.2 0.2 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 2 | Базова станция № VN 4561, гр. Добрич | ДГ Звездица Ет.2, гр. „Маргаритка“ Спалня -стена дясно -стена среда -стена ляво -ср. на помещението Занималня - среда Ет.2, Огледална стая -среда прозорец -среда на помещението Външна зона Пред вход на ДГ | - - - - - - - - | 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 | 1.62 1.15 0.71 0.47 0.52 2.02 0.94 2.25 | 1.58 1.10 0.65 0.40 0.45 1.95 0.89 2.20 | 0.8 0.4 0.1 0.1 0.1 1.2 0.2 1.7 | 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 1.1 0.1 1.6 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 3 | Базова станция № 4220 , гр. Добрич | ДГ № 7 Ет.2, І гр. „Пчеличка“ Занималня -стена дясно -стена ляво Коридор Външна зона Площадка- пясъчник | - - - - | 31.70 31.70 31.70 31.70 | 0.25 0.16 0.22 0.32 | 0.20 0.10 0.14 0.28 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 4 | Базова станция № 4063 , гр. Добрич | ДЯ № 5 „Пролет“ гр. Здравец Занималня -прозорец дясно -прозорец ляво Спалня - ср. прозорец гр. Теменужка Занималня -прозорец дясно -прозорец ляво Спалня - ср. прозорец Външна зона Пред вход на ДЯ | - - - - - - - | 29.55 29.65 29.55 29.55 29.65 29.55 29.65 | 0.12 0.10 0.13 0.11 0.12 0.16 0.51 | 0.08 0.07 0.09 0.06 0.07 0.10 0.47 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 5 | Базова станция № 4074 , гр. Добрич | ФСГ „В. Левски“ Ет. 2, ст. 7 -прозорец ляво -прозорец дясно -ср. на помещението Ет. 2, ст. 6 -прозорец ляво -ср. на помещението Външна зона До фасадата на ФСГ | - - - - - - | 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 | 0.34 0.32 0.37 0.20 0.19 0.14 | 0.29 0.28 0.30 0.15 0.14 0.10 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |
| 6 | Базова станция № 4219 , гр. Добрич | ОУ „Йордан Йовков“ Външна зона Двор до ограда на ОУ Волейболно игрище Баскетболно игрище До вход на ОУ | - - - - | 31.70 31.05 31.70 31.05 | 0.70 1.02 1.10 0.74 | 0.65 0.95 1.0 0.69 | 0.2 0.3 0.3 0.2 | 0.1 0.2 0.2 0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 7 | Базова станция № 2753 , гр. Добрич | Център за психично здраве Ет. 4 Звено за активно лечение на тежко психиатрично разстройство -коридор до отделение -коридор - прозорец Външна зона Двор пред вход на ЦПЗ До ограда на ЦПЗ | - - - - | 31.35 31.35 31.35 31.35 | 0.20 0.13 0.52 0.44 | 0.15 0.10 0.48 0.40 | <0.1 <0.1 0.1 0.1 | <0.1 <0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 8 | Базова станция № 4027 , гр. Добрич | ДКЦ 1 Ет. 4 кабинет 415 УНГ -прозорец среда -ср. на помещението Ет. 4 кабинет 416 УНГ -прозорец среда -ср. на помещението Външна зона Заден двор | - - - - - | 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 | 0.38 0.41 0.25 0.42 0.48 | 0.30 0.35 0.20 0.38 0.40 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |
| 9 | Базова станция № 4492, с. Победа | ОУ „Добри Войников“ Ет. 3, Стaя по занимания и интереси -прозорец дясно -прозорец среда -прозорец ляво -ср. на помещението Ет. 1, ст. 3 ІІІ клас -прозорец дясно -прозорец ляво Външна зона Пред вход на ОУ Дворно пространство До ограда на ОУ | - - - - - - - - - | 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 | 1.86 1.45 1.93 1.94 0.27 0.29 0.41 0.32 0.53 | 1.80 1.40 1.87 1.88 0.20 0.22 0.38 0.28 0.48 | 0.4 0.5 1.0 1.7 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 | 0.3 0.4 0.9 1.6 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 10 | Базова станция №VA 4237, с. Дуранкулак | ДГ „Дора Габе“ гр. Слънце -стена ляво -стена дясно Външна зона Двор на ДГ | - - - | 18.90 18.90 18.90 | 0.14 0.13 0.45 | 0.10 0.09 0.40 | <0.1 <0.1 0.1 | <0.1 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 |
| 11 | Базова станция №VA 4237, с. Дуранкулак | ОУ „Климент Охридски“ Ет. 2 ет.1 Български език -прозорец дясно -прозорец ляво -ср. на помещението Външна зона Двор на ОУ | - - - - | 18.90 18.90 18.90 18.90 | 0.26 0.42 0.27 0.43 | 0.20 0.38 0.20 0.40 | <0.1 <0.1 <0.1 0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 12 | Базова станция № 4428, гр. Шабла | СУ „Асен Златаров“ Ет. 2 К-т Физика -стена дясно -стена ляво -ср. на помещението Ет. 3 К-т Химия -стена дясно -стена ляво -ср. на помещението Външна зона До физкултурен салон | - - - - - - - | 19.14 19.14 19.14 19.14 19.14 19.14 19.14 | 0.30 0.28 0.30 0.65 0.48 0.56 0.59 | 0.25 0.20 0.24 0.60 0.40 0.50 0.50 | <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 13 | Базова станция № 4292, гр. Каварна | МБАЛ гр. Каварна Ет. 3 К-т Ендокринолог -ср. на помещението -Коридор -Пред К-т Педиатрия | - - - | 21.64 21.64 21.64 | 0.44 0.40 0.38 | 0.40 0.36 0.30 | <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 |
| 14 | Базова станция № 4292, гр. Каварна | ЦСМП, гр. Каварна Пред вход на ЦСМП Паркинг на ЦСМП | - - | 21.64 21.64 | 0.96 0.80 | 0.90 0.75 | 0.3 0.2 | 0.2 0.2 |  | 10 10 |
| 15 | Базова станция №DOB 0007, с. Българево | ДГ „Калиакра“ Стая за игра -прозорец дясно -прозорец ляво -прозорец среда -ср. на помещението Външна зона Двор площадка | - - - - - | 20.40 20.35 20.05 20.35 20.40 | 0.57 0.42 0.50 0.45 0.76 | 0.53 0.38 0.40 0.40 0.70 | 0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 | 0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |
| 16 | Базова станция № 4103, с. Българево | ДГ „Калиакра“ Двор до ограда Вход на ДГ | - - | 20.40 20.35 | 0.98 1.09 | 0.90 0.97 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 |  | 10 10 |

През 2020 г. са извършени 248 бр. измервания в детски, учебни и лечебни заведения и 100 бр. измервания на открито – детски и спортни площадки към тях и прилежаща зона на лечебни заведения.

В помещенията на детски, учебни, лечебни заведения и на открито най-ниската измерена моментна стойност е < 0,1 μW/сm², а най-високата 1,7 μW/сm².

Всички получени резултати от проведените в защитавани обекти измервания са далеч под пределно допустимото ниво от 10 μW/сm².

9.2. Във връзка с указанията на МЗ са планирани за мониторинг и 10 % от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения - 12 базови станции. Извършено е измерване на 12 базови станции, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в общините  Балчик, Каварна и Шабла, а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор | ХЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Базова станция DOB 0038.А002 "Senokos" | с. Сенокос, ул. Витоша № 1, сграда с идентификатор № 66250.501.111.1 | А1 България ЕАД | R=101.40 м за секторни антени 1, 2 и 3; |
| Базова станция № 4174 | с. Сенокос, УПИ XV, кв.45 имот 66250.501.390, ул. Марица №22 | Теленор България ЕАД | R=54.81 м за секторни антени 1 и 2; R=61.84 м за секторна антена 3; |
| Базова станция DOB 0042.А002 "Sok" | с. Соколово, ПИ № 67951.501.1073, стопански двор | А1 България ЕАД | R= 101.40 м за секторни антени 1 и 2; |
| Базова станция №DOB0030.A003 "Obrochishte" | с. Оброчище, ул. Черно море № 7, сграда с идентификатор 53120.502.425.1 | А1 България ЕАД | R= 88.36 м за секторни антени 1 и 2; |
| Базова станция № VA 4292_A | гр. Балчик, УПИ XV, кв. 109, сграда с идентификатор 02508.87.104.2, ул. Приморска № 8, ж.к. Марина сити | БТК ЕАД | R= 95.08 м за секторна антена 1; R= 127.48 м за секторна антена 2; |
| Базова станция DOB 0054 "ТУЗЛАТА" | с. Топола, ПИ №№. 72693.510.464 и 510.463, кв.25 | А1 България ЕАД | R=41.97 м за секторни антени А, В и С; |
| Базова станция №DOB 0132 "AKVATEK - M" | с. Топола, сграда с идентификатор 72693.149.136.1, УПИ I-65.66.67, ж. к. Топола скайс | А1 България ЕАД |  |
| Базова станция № 4113 | с. Топола, УПИ ХXV-503, кв.25, имот с идентификатор 72693.510 | Теленор България ЕАД | R=73.9 м за секторни антени 1, 1*, 3 и 3* и R=78.79 м за секторни антени 2 и 2* |
| Базова станция № DOB 0126 | с. Божурец, в/ху сграда с идентификатор 05009.200.598.1, ПИ 05009.200.598, жк Трейшън клифс голф енд спа резорт, част Марина, бл.2 | А1 България ЕАД | R=30.83 м за секторни антени 1 и 2; |
| Базова станция № 4401 | с. Божурец, УПИ I, кв.28, 050009.501.235 | Теленор България ЕАД | R=84.80 м за секторни антени А, А1, В и В1; R=91.95 м за секторни антени С и С1; |
| Базова станция № 4169 | с. Камен Бряг, УПИ XII - 99, кв.1 | Теленор България ЕАД | R=44.68 м за секторни антени А и В; |
| Базова станция № 4260 | с. Тюленово, ул. Пета № 15, УПИ VII - 62, кв.19, хотел | Теленор България ЕАД | R=11.80 м за секторни антени А и В; |

Резултатите от проведените измервания са представени съгласно  Таблица №2:

| Таблица № 2 с резултати от измервания в околната среда на обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени в населени места на територията на областта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на запис | Свързани източници на ЕМП | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L [m] Вертикално, Δh [m] |  | Моментна стойност на интензитета на електрическо поле Е [V/m] | Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал Е [V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност S [µW/cm2] | Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво Е [V/m] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Базова станция № 4113, с. Топола | Секторни антени 1/1* До ограда на имот Път Секторни антени 3/3* Зелени площи Дп ограда на имот Зелени площи | 40 70 30 50 70 | 28.65 29.35 28.65 29.35 28.65 | 0.92 0.59 0.91 0.65 0.84 | 0.86 0.52 0.87 0.60 0.78 | 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |
| 2 | Базова станция №DOB 0132, с. Топола | Омни антена 1 Пред вход на комплекс „Топола скайс“ Зад админ.сграда До детска площадка | 20 30 40 | 5.50 5.50 5.50 | 0.95 0.63 0.96 | 0.89 0.60 0.90 | 0.2 0.1 0.2 | 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 |
| 3 | Базова станция №DOB 0054 , с. Топола | Секторна антена А До ограда на вила Мираж Път Секторна антена В До ограда на имот Път | 30 40 30 40 | 28.00 28.00 28.00 28.00 | 0.92 0.82 0.45 0.68 | 0.87 0.78 0.40 0.60 | 0.2 0.2 0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 4 | Базова станция №DOB 0030.A003, с. Оброчище | Секторнa антенa 1 Тротоар До ограда на дом Секторнa антенa 2 Пред вход на жилищен блок Паркинг | 20 40 20 40 | 19.46 19.46 19.46 19.46 | 0.92 0.96 0.21 0.86 | 0.87 0.90 0.18 0.80 | 0.2 0.3 <0.1 0.1 | 0.1 0.2 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 5 | Базова станция №DOB 0042.A002, с. Соколово | Секторнa антенa 1 Зелени площи Зелени площи Зелени площи Секторнa антенa 2 Път Зелени площи | 30 50 70 40 70 | 20.87 20.87 20.87 20.87 20.87 | 0.95 0.84 0.79 0.61 0.80 | 0.90 0.79 0.70 0.57 0.75 | 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 | 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |
| 6 | Базова станция № DOB 0038.A002 ,с. Сенокос | Секторнa антенa 2 До магазин До бистро Секторнa антенa 3 Тротоар До поща До кметство | 20 50 40 80 100 | 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 | 0.74 0.52 0.73 0.56 0.84 | 0.69 0.48 0.68 0.50 0.78 | 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |
| 7 | Базова станция № 4174, с. Сенокос | Секторнa антенa 1 Стопанска база Секторнa антенa 3 Паркинг До шосе | 50 20 50 | 28.25 28.25 28.25 | 0.54 0.87 1.02 | 0.50 0.80 0.98 | 0.1 0.2 0.4 | 0.1 0.1 0.3 |  | 10 10 10 |
| 8 | Базова станция № VA 4292_A, гр. Балчик | Сектор 1 Пред магазин за авточасти Тротоар Сектор 2 Паркинг Паркинг на пристанище Паркинг на пристанище | 40 80 40 60 100 | 24.19 24.19 24.19 24.19 24.19 | 0.74 0.95 0.72 0.84 0.63 | 0.68 0.90 0.65 0.75 0.58 | 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 | 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |
| 9 | Базова станция №4169, с. Камен бряг | Секторна антена А: До ограда на дом Секторна антена В: До ограда на дом Път | 30 20 40 | 28.3 28.3 28.3 | 0.28 0.58 0.57 | 0.20 0.54 0.52 | <0.1 0.1 0.1 | <0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 |
| 10 | Базова станция № 4260, с. Тюленово | Секторна антена А Тераса на вила Амбра Секторна антена В До ограда на хотел Делфин Тротоар | 40 30 40 | 11.80 11.80 11.80 | 0.42 0.79 0.61 | 0.40 0.70 0.57 | 0.1 0.2 0.1 | 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 |
| 11 | Базова станция № DOB 0126, с. Божурец | Секторна антена 1 Тераса на вила Трейшън клифс До хотел Марина 7.2 Секторна антена 2 До хотел Марина 2.1 | 15 30 30 | 10.35 10.35 10.35 | 0.59 0.47 1.76 | 0.50 0.41 1.70 | 0.1 0.1 0.8 | 0.1 0.1 0.7 |  | 10 10 10 |
| 12 | Базова станция № 4401, с. Божурец | Секторни антени A/A1 Зелени площи Секторни антени B/B1 Зелени площи Зелени площи Секторни антени C/C1 Път Зелени площи Зелени площи | 30 30 50 30 50 70 | 33.00 33.15 33.00 33.00 33.15 33.00 | 0.95 1.24 1.20 0.90 1.13 0.93 | 0.90 1.18 1.14 0.83 1.06 0.85 | 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 | 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |

Съгласно Таблица №2, извършените общо 196 измервания на открити части в райони с голяма концентрация на население при различни разстояния до излъчвателите  на ЕМП, показват, че най-ниската измерена моментна стойност на плътност на мощност е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 0,8 μW/сm². Най-ниската средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 0,7 μW/сm². Всички резултати са далеч под пределно допустимото ниво от 10 μW/сm². Същите своевременно ще бъдат нанесени в националната информационна система за източниците на електромагнитни полета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализът и оценката на получените резултати от проведеното измерване на нивата на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] както  в защитаваните обекти, така и в прилежащата зона на територии с голяма концентрация на население (централна градска част и жилищни комплекси) в област Добрич  показват, че определените стойности в пунктовете на измерване не надвишават пределно-допустимото ниво за населени територии,  съгласно Наредба №9/1991 г.  Експлоатацията на мониторираните базови станции не създава здравен риск за населението, живущо и пребиваващо в съответните райони и защитавани обекти.

Изготвил: Д-р Таня Панчева

Началник отдел ДЗК