ГОДИШЕН ДОКЛАД

за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения на територията на област Добрич през 2021 г.

Електромагнитното поле (ЕМП) е комбинация от невидими електрически и магнитни полета със заряд. Генерират се от природни явления, а също така от човешката дейност и в зависимост от това източниците, създаващи електромагнитни пола могат да бъдат най-общо определени като естествени или изкуствени.

- Естествени източници на електромагнитно поле – към тях се отнасят електричното и постоянното магнитно поле на Земята, електричните явления в атмосферата, радио излъчванията от слънцето и звездите и също така космическото излъчване.

- Изкуствените източници на ЕМП са многообразни и условно могат да се разделят като такива на високо и ниско ниво на електромагнитно излъчване.

Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Стойностите на електромагнитните полета са най-високи около източника и намаляват бързо с разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо – напр. мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула, която е доста по-отдалечена.

Поради по-ниската честота на излъчване, при приблизително еднакви нива на експозиция, тялото абсорбира (поглъща) до пет пъти повече енергия, излъчена от радио и телевизионни предаватели, в сравнение с тази от базовите станции. Това е така, тъй като честотите, използвани при FM радио предавателите (около 100 MHz) и телевизионните предаватели (около 300 – 400 MHz), са по-ниски от тези, използвани в мобилната комуникация (900 MHz и 1800 MHz) и поради факта, че височината на изправен човек превръща тялото му в ефективна приемаща антена.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение, които подлежат на държавен здравен контрол, а също така и на регистрация, съгласно чл. 36 от Закона за здравето.

Съгласно чл. 13 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, Министерството на здравеопазването създава и поддържа на национално ниво електронна информационна система за обектите с излъчващи съоръжения по код 46 от приложение № 1, източници на електромагнитни полета, и нивата на излъчване.

1. Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на областта и по общини.

Към 31.12.2020 г.  броят на регистрираните от РЗИ – Добрич обекти, източници на нейонизиращи лъчения  е  176.  Спрямо този брой е планиран годишният мониторинг на ЕМП за областта. Новорегистрираните обекти са 6 и към 30.11.2021 г. общият им брой в регионалния регистър става 182. Регистрацията се извършва при спазване изискванията на Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ и след представяне на експертна оценка и протоколи от извършено измерване нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, където според предварителните разчети  се очакват най - високи стойности на полето, вкл. и след въвеждане на обектите в експлоатация – издаване на разрешение за ползване от ДНСК, съгласно указания на МЗ.

На основание чл. 35 от Закона за здравето и по реда на раздел II от  Наредба №36/2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол са разгледани и съгласувани  12 инвестиционни проекта за базови станции, находящи се на територията на област Добрич.

Пререгистрация поради настъпило преустройство (промяна в брой и вид на антени, изходна мощност, хигиенно-защитна зона и др.) е извършена за 1 базова станция, находяща се на територията на област Добрич, след представяне от “Българска телекомуникационна компания” ЕАД на необходимите документи  (уведомление за пререгистрация, експертна оценка, сертификати/протоколи от извършено измерване на нивата на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, удостоверяващи, че експлоатацията на БС не създава здравен риск за населението в съответния район  и разрешение  за ползване на ДНСК относно настъпилото преустройство).

Разпределението на регистрираните обекти по общини е както следва: 48 броя в община Добрич, 45 броя в община Балчик, 22 броя  в община Добричка, 20 броя в община Каварна, 15 броя в община Ген. Тошево, 13 броя  в община Тервел, 14 броя  в община Шабла, 4 броя в община Крушари.

2. Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика.

С най – много регистрирани обекти на територията на област Добрич е „Теленор България” ЕАД - 81, следвани от „А 1 България” ЕАД  – 49, „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД - 28, „Макс Телеком“ ООД - 10, „Булсатком” ЕАД - 6, ДП Пристанищна инфраструктура – 4, „А 1 България” ЕАД  и „Булсатком” ЕАД – 1,  „Цетин България” ЕАД -2 и „Нуртс Диджитъл” ЕАД - 1.

Разпределението на обектите, регистрирани в РЗИ-Добрич по общини и според собственика е, както следва:

| Общини | Брой станции на мобил-ни опера-тори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | „БТК” ЕАД | „А 1 България” ЕАД |  | „Теленор България” ЕАД | „Цетин България” ЕАД | “Макс Телеком” ООД | “Булсатком” ЕАД | ДП Пристанищна инфраструктура | „Нуртс Диджитълс” ЕАД |
| Добрич | 49 | 7 | 7 |  | 18 | 2 | 7 | 7* |  | 1 |
| Добричка | 22 | 1 | 6 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Балчик | 45 | 9 | 16 |  | 16 |  | 2 |  | 2 |  |
| Каварна | 20 | 2 | 7 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |
| Крушари | 4 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тервел | 13 | 3 | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Шабла | 14 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| Ген. Тошево | 15 | 2 | 3 |  | 10 |  |  |  |  |  |

* При 1 базова станция антените се ползват съвместно от два мобилни оператора (колокация с обща антенно-фидерна система) -  в случая от „Булсатком” ЕАД  и „А 1 България” ЕАД.

Във връзка с планирания лабораторен контрол през 2021 г., съвместно със служители на РЗИ – Варна през четвърто тримесечие е проведен мониторинг на източници на електромагнитни полета, съгласно дадените от МЗ указания.

3. Цел на мониторинга:

Да се определят нивата  на нейонизиращите лъчения, като  фактор на жизнената среда в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, въз основа на което да се извърши анализ и оценка на риска за човешкото здраве.

4. Нормативни основания:

- Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти;

- Закон за здравето.

5. Обекти, подлежащи на мониторинг.

Съгласно изготвения за 2021 г. план-график в мониторинга са включени общо 30 обекта – базови станции (БС) от телекомуникационната мрежа.

6. Обекти с извършен мониторинг - 30 БС.

7. Технически средства, с които са проведени измерванията и метод за контрол.

По данни на РЗИ – Варна при измерванията са използвани:

- апарат NARDA NBM-550-SN-B0596;

- антена – изотропна;

- работна честотна лента 100 kHz  до 3 GHz;

- неопределеност +/-20% от измерената стойност.

Метод за контрол: «Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзка»; Сборник методи за хигиенни изследвания; НЦХМЕХ (настоящ НЦОЗА), том IV, Селищна среда.

8. Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях.

Към 30.11.2021 г. в РЗИ-Добрич  е  постъпил един сигнал от жители на с. Крушари за неблагоприятни въздействия от базова станция № VN 4568/KRUSHARI_PO PPTBC "Крушари", находяща се в  с. Крушари, ул. 9-ти септември, в близост до жилищни и обществени сгради, експлоатирана от „БТК“ ЕАД. В тази връзка на 28.04.2021 г. е извършен насочен здравен контрол от служители на РЗИ-Добрич и РЗИ-Варна, придружен с лабораторен контрол - измерване на напрегнатостта на електромагнитното поле в контролни пунктове около базовата станция.

Получените резултати от проведеното измерване на нивата на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] показват, че определените стойности в пунктовете на измерване са далеч под пределно-допустимото ниво (10 μW/сm²) за населени територии, съгласно Протокол №Ф-5/29.04.2021 г. за контрол на електромагнитни полета на дирекция ЛИ при РЗИ-Варна. Експлоатацията на мониторираната базова станция не създава здравен риск за населението, живущо и пребиваващо в съответния район и защитавани обекти.

9. Резултати от проведения мониторинг:

9.1. Мониторингът на електромагнитните полета е обхванал 14 базови станции за мобилна комуникация  в райони на  5 детски, 5 учебни  и  5 лечебни заведения в общините Добрич,  Добричка, Каварна и Шабла, за установяване съответствието със здравните изисквания, а именно:

| Базова станция | Адрес |  | Мобилен оператор | Защитаван обект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базова станция № DOB 0031.А "Общежитие" | гр. Добрич, ул. Калиакра № 54, сгрaда с идентификатор 72624.606.1133.1 |  | А1 България ЕАД | ДГ №23 „Звездица“, филиал |
| Базова станция №VN 4561 | гр. Добрич, ул. Калиакра №54 бивше Общежитие |  | БТК ЕАД | ДГ №23 „Звездица“, филиал |
| Базова станция № 2753 | гр. Добрич, сграда с идентификатор 72624.624.484.3 ул. Панайот Хитов № 24 |  | Теленор България ЕАД | Център за психично здраве |
| Базова станция № 4219 |  | гр. Добрич, ж.к. Хр. Ботев, бл.9, вх.Д, УПИ IV, кв.2 по плана на ж.к. Балик-Йовково-Север, сграда с идентификатор 72624.618.31.6, | Теленор България ЕАД | ОУ Йордан Йовков, гр. Добрич |
| Базова станция 4220 |  | гр. Добрич, жк. Добротица бл.27 Б | Теленор България ЕАД | ДГ № 7 |
| Базова станция Пролет 4063 |  | гр. Добрич, жк Дружба бл.21 | Макс телеком ООД | ДЯ №5 |
| Базова станция № 4074 "Вардар" |  | гр. Добрич, ул. Вардар №30, вх.Е, сграда с индентификатор72624.615.7660.1 | Макс Телеком ООД | ФСГ Васил Левски |
| Базова станция 4027 "Добруджа" |  | гр. Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 15 вх. Г | Макс телеком ООД | ДКЦ 1 |
| Базова станция № 4492 |  | с. Победа, ул. Първа № 51,УПИ XXII-258, кв. 38 по плана на с. Победа | Теленор България ЕАД | Обединено училище Добри Войников |
| Базова станция № 4292 |  | гр. Каварна, ул. Васил Левски №36, МБАЛ | Теленор България ЕАД | МБАЛ и ЦСМП |
| Базова станция №4103 |  | с. Българево, УПИ XIII, кв.32 | Теленор България ЕАД | ДГ, с. Българево |
| Базова станция №DOB 0007 |  | с. Българево, НЧ Народен будител, ПИ 07257.501.701.2 и 07257.501.701.3 в УПИ VII, кв. 33 | А 1 България ЕАД | ДГ, с. Българево |
| Базова станция № VA 4237 |  | с. Дуранкулак, УПИ I, кв. 18, община Шабла | БТК ЕАД | ДГ и ОУ „Кл. Охридски”, с. Дуранкулак |
| Базова станция №4428 |  | гр. Шабла, ул. Равно поле №35, сграда на община | Теленор България ЕАД | СУ Асен Златаров и ЦСМП |

Резултатите от измерванията са представени  съгласно Таблица №1:

| Таблица № 1 с резултати от измервания на електромагнитните полета на територията на всички детски, учебни и лечебни заведения, които попадат по посока на излъчване на източници на нейонизиращи лъчения в границите на хигиенно-защитните им зони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на запис | Свързани източници на ЕМП | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L [m] Вертикално, Δh [m] |  | Моментна стойност на интензитета на електрическо поле Е [V/m] | Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал Е [V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност S [µW/cm2] | Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво Е [V/m] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Базова станция №DOB 0031.А, гр. Добрич | ДГ Звездица Ет.2, гр. „Пчеличка“ Спалня -стена дясно -стена ляво -среда прозорец -среда на помещението Занималня - среда Външна зона площадка- пясъчник площадка- беседка | - - - - - - - | 28.30 28.85 28.75 29.30 28.52 28.75 28.30 | 1.25 0.98 0.90 0.38 0.51 1.85 1.33 | 1.20 0.92 0.85 0.30 0.47 1.80 1.30 | 0.4 0.2 0.2 <0.1 0.1 0.7 0.4 | 0.3 0.1 0.1 <0.1 0.1 0.6 0.3 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 2 | Базова станция № VN 4561, гр. Добрич | ДГ Звездица Ет.2, гр. „Маргаритка“ Спалня -стена дясно -стена среда -стена ляво -ср. на помещението Занималня - среда Ет.2, Огледална стая -среда прозорец -ср. на помещението Външна зона пред вход на ДГ | - - - - - - - | 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 30.45 | 1.17 1.28 0.95 0.40 1.99 0.90 1.58 | 1.10 1.20 0.90 0.35 1.90 0.82 1.50 | 0.4 0.4 0.2 <0.1 1.1 0.1 0.7 | 0.3 0.3 0.1 <0.1 1.0 0.1 0.6 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 3 | Базова станция № 4220 , гр. Добрич | ДГ № 7 Ет.2, гр. „Пчеличка“ Занималня -стена дясно -стена ляво Коридор Външна зона площадка- пясъчник | - - - - | 31.70 31.70 31.70 31.70 | 0.13 0.23 0.17 0.40 | 0.10 0.20 0.15 0.35 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 4 | Базова станция № 4063 , гр. Добрич | ДЯ № 5 „Пролет“ гр. Здравец Занималня -прозорец дясно -прозорец ляво Спалня - ср. прозорец гр. Теменужка Занималня -прозорец дясно -прозорец ляво Спалня - ср. прозорец Външна зона пред вход на ДЯ | - - - - - - - | 29.55 29.65 29.55 29.55 29.65 29.55 29.65 | 0.10 0.06 0.06 0.08 0.06 0.11 0.52 | 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.08 0.48 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 5 | Базова станция № 4074 , гр. Добрич | ФСГ „В. Левски“ Ет. 2, ст. 7 -прозорец ляво -прозорец дясно -ср. на помещението Ет. 2, ст. 6 -прозорец ляво -ср. на помещението Външна зона до фасадата на ФСГ | - - - - - - | 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 | 0.36 0.45 0.32 0.16 0.20 0.35 | 0.30 0.40 0.30 0.10 0.15 0.30 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |
| 6 | Базова станция № 4219 , гр. Добрич | ОУ „Йордан Йовков“ Външна зона Двор до ограда на ОУ Волейболно игрище Баскетболно игрище До вход на ОУ | - - - - | 31.70 31.05 31.70 31.05 | 0.67 1.01 0.76 0.45 | 0.60 0.95 0.70 0.40 | 0.1 0.2 0.2 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 7 | Базова станция № 2753 , гр. Добрич | Център за психично здраве Ет. 4 Звено за активно лечение на тежко психиатрично разстройство -коридор до отделение Ет.4, стая №7 -среда прозорец Външна зона двор пред вход на ЦПЗ до ограда на ЦПЗ | - - - - | 31.35 31.35 31.35 31.35 | 0.19 0.16 0.77 0.37 | 0.14 0.10 0.70 0.30 | <0.1 <0.1 0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 8 | Базова станция № 4027 , гр. Добрич | ДКЦ 1 Ет. 4 кабинет 415 УНГ -прозорец среда -ср. на помещението Ет. 4 кабинет 416 УНГ -прозорец среда -ср. на помещението Външна зона заден двор | - - - - - | 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 | 0.62 0.54 0.60 0.51 0.77 | 0.57 0.50 0.55 0.42 0.70 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |
| 9 | Базова станция № 4492, с. Победа | ОУ „Добри Войников“ Ет. 3, Стaя по занимания и интереси -прозорец дясно -прозорец среда -прозорец ляво -ср. на помещението Външна зона пред вход на ОУ дворно пространство до ограда на ОУ | - - - - - - - | 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 | 1.30 1.60 1.48 2.50 0.44 0.36 0.60 | 1.20 1.54 1.40 2.42 0.40 0.32 0.53 | 0.5 0.8 0.7 2.0 <0.1 <0.1 0.1 | 0.4 0.7 0.6 1.9 <0.1 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 10 | Базова станция №VA 4237, с. Дуранкулак | ДГ „Дора Габе“ гр. Слънце -стена ляво -стена дясно Външна зона двор на ДГ | - - - | 18.90 18.90 18.90 | 0.11 0.16 0.50 | 0.09 0.10 0.45 | <0.1 <0.1 0.1 | <0.1 <0.1 0.1 |  | 10 10 10 |
| 11 | Базова станция №VA 4237, с. Дуранкулак | ОУ „Климент Охридски“ Ет. 2 к-т Български език -прозорец дясно -прозорец ляво -ср. на помещението Външна зона двор на ОУ | - - - - | 18.90 18.90 18.90 18.90 | 0.29 0.37 0.30 0.20 | 0.22 0.30 0.25 0.15 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 12 | Базова станция № 4428, гр. Шабла | СУ „Асен Златаров“ Ет. 2 К-т Физика -прозорец дясно -прозорец ляво -ср. на помещението Ет. 3 К-т Химия -прозорец дясно -прозорец ляво -ср. на помещението Външна зона до физкултурен салон до игрища | - - - - - - - - | 19.14 19.14 19.14 19.14 19.14 19.14 19.14 19.14 | 0.48 0.45 0.51 0.69 0.66 0.64 0.45 0.70 | 0.45 0.40 0.47 0.62 0.60 0.58 0.46 0.65 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 13 | Базова станция № 4428, гр. Шабла | ЦСМП, гр. Шабла Ет. 2 манипулационна -прозорец среда Ет. 2 детска к-я -прозорец среда -ср. на помещението Ет. 2 лекарски к-т -прозорец среда -ср. на помещението Ет. 2 коридор -прозорец среда Външна зона до ЦСМП | - - - - - - - | 19.14 19.14 19.14 19.14 19.14 19.14 19.14 | 0.95 0.40 0.25 0.40 0.30 0.32 1.09 | 0.90 0.35 0.20 0.32 0.22 0.28 0.96 | 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 | 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 14 | Базова станция № 4292, гр. Каварна | МБАЛ гр. Каварна Ет. 3 к-т Ендокринолог -прозорец среда -ср. на помещението Коридор пред к-т Педиатрия | - - - | 21.64 21.64 21.64 | 0.92 0.54 0.20 | 0.87 0.50 0.15 | 0.1 0.1 <0.1 | 0.1 0.1 <0.1 |  | 10 10 10 |
| 15 | Базова станция № 4292, гр. Каварна | ЦСМП, гр. Каварна Пред вход на ЦСМП Паркинг на ЦСМП | - - | 21.64 21.64 | 0.36 0.37 | 0.30 0.32 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 |  | 10 10 |
| 16 | Базова станция №DOB 0007, с. Българево | ДГ „Калиакра“ Стая за игра -прозорец дясно -прозорец ляво -прозорец среда -ср. на помещението Спалня -прозорец ляво -ср. на помещението Външна зона двор площадка | - - - - - - - | 20.40 20.35 20.05 20.35 20.40 20.05 20.35 | 0.75 0.40 0.47 0.23 0.45 0.47 0.52 | 0.70 0.35 0.45 0.20 0.40 0.40 0.48 | 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 | 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |
| 17 | Базова станция № 4103, с. Българево | ДГ „Калиакра“ Двор до ограда Вход на ДГ | - - | 15.00 15.00 | 1.32 1.19 | 1.28 1.15 | 0.5 0.3 | 0.4 0.2 |  | 10 10 |

През 2021 г. са извършени 244 бр. измервания в детски, учебни и лечебни заведения и 104 бр. измервания на открито – детски и спортни площадки към тях и прилежаща зона на лечебни заведения.

В помещенията на детски, учебни, лечебни заведения и на открито най-ниската измерена моментна стойност е < 0,1 μW/сm², а най-високата 2 μW/сm².

Всички получени резултати от проведените в защитавани обекти измервания са далеч под пределно допустимото ниво от 10 μW/сm².

9.2. Във връзка с указанията на МЗ са планирани за мониторинг и 10 % от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения - 126базови станции. Извършено е измерване на 16 базови станции, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в общините  Добрич, Добричка, Тервел и Крушари, а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор |
| --- | --- | --- |
| Базова станция "Tervel TVR" VN 4564 | гр. Тервел, ПИ № 72271.501.1937 | БTK ЕАД |
| Базова станция № DOB 0015.A001 - "ENVER" | с. Орляк, имот 14, кв.1, стопански двор на ЗК Надежда | А1 България ЕАД |
| Базова станция № 4213 | с. Зърнево, УПИ VII - магазин, кв. 21 по плана на с. Зърнево, | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № DOB 0157.В000 "YUVIGI" | гр. Тервел, Хан Аспарух № 26, ПИ № 05009.501.1081.2 | А1 България ЕАД |
| Базова станция № 4273 | гр. Тервел, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 8, ПИ № 05009.501.1468.2 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4778 | с. Нова камена, ул. Четвърта № 14 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4438 | с. Лозенец, ПИ 059006 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция VN 4568/KRUSHARI_PO PPTBC "Крушари" | с. Крушари, ул. 9-ти септември | БТК ЕАД |
| Базова станция № DOB 0027. A 0002 "KRUSHARI" | с. Крушари, УПИ XIX, пл.№ 466, кв.30 по плана на с. Крушари, ПИ 40097.501.647 | А1 България ЕАД |
| Базова станция № 4492 | с. Победа, ул. Първа № 51,УПИ XXII-258, кв. 38 по плана на с. Победа | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 2735 | с. Плачи дол, УПИ I - магазин, кв. 22 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4317 | с. Овчарово, сграда в УПИ IX, кв.18 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4495 | с. Бенковски УПИ XXVI, кв. 68 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4217 | гр. Добрич, УПИ V, кв.1, по плана на жк Запад, ул. Хан Тервел №194 | Теленор България ЕАД |
| Базова станция № 4218 | гр. Добрич, Васил Левски бл. 4, вх.А, УПИ ІІІ, кв.6 по плана на ЦГЧ | Теленор България ЕАД |
| Базова станция №DOB 0009.А, гр. Добрич | гр. Добрич, пл. Свобода № 5, сгр.с идентиф.72624.625.343.1 | А1 България ЕАД |

Резултатите от проведените измервания са представени съгласно  Таблица №2:

| Таблица № 2 с резултати от измервания в околната среда на обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени в населени места на територията на областта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на запис | Свързани източници на ЕМП | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L [m] Вертикално, Δh [m] |  | Моментна стойност на интензитета на електрическо поле Е [V/m] | Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал Е [V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност S [µW/cm2] | Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво Е [V/m] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Базова станция №4564, гр. Тервел | Секторна антена А Зелени площи Зелени площи | 50 70 | 79.30 79.30 | 0.38 0.65 | 0.36 0.63 | <0.1 0.1 | <0.1 0.1 |  | 10 10 |
| 2 | Базова станция №DOB 0015.А001 , с. Орляк | Секторнa антенa А1 Пред вход на селскостопански двор В селскостопански двор Секторнa антенa А2 В селскостопански двор Секторна антена А3 В селскостопански двор В селскостопански двор | 20 50 50 20 50 | 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 | 0.50 0.75 0.92 0.91 0.76 | 0.46 0.72 0.90 0.87 0.73 | 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 |
| 3 | Базова станция №4213, с. Зърнево | Секторнa антенa 1 Паркинг Пред кметство Секторнa антенa 2 Зелени площи Зелени площи Секторна антена 3 Път Селскостопански постройки | 20 45 30 49 20 35 | 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 | 0.60 0.72 1.04 0.98 0.97 0.82 | 0.56 0.70 1.02 0.95 0.94 0.80 | 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 | 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |
| 4 | Базова станция №DOB 0157.В000, гр. Тервел | Секторнa антенa 1 Тротоар Пред магазин за обувки Секторнa антенa 2 Път До ограда на имот Секторна антена 3 Детска площадка | 20 50 20 50 50 | 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 | 0.96 0.79 0.89 0.80 0.21 | 0.93 0.74 0.85 0.74 0.20 | 0.2 0.2 0.2 0.2 <0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 10 |
| 5 | Базова станция № 4273, гр. Тервел | Секторнa антенa А Площад Пред сграда на община Тервел Секторнa антенa В Паркинг Секторнa антенa С Паркинг | 80 30 40 40 | 22.25 22.25 22.25 22.25 | 0.76 0.40 0.31 1.72 | 0.72 0.36 0.25 1.70 | 0.1 <0.1 <0.1 0.6 | 0.1 <0.1 0.1 0.4 |  | 10 10 10 10 |
| 6 | Базова станция № 4778, с. Нова Камена | Секторнa антенa 1 До ограда на имот Пред частен дом №29 Секторнa антенa 2 До ограда на имот До ограда на имот Секторна антена 3 До ограда на имот До ограда на имот | 50 90 40 60 40 60 | 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 | 0.84 0.64 1.55 1.10 1.30 0.76 | 0.82 0.62 1.51 1.05 1.15 0.72 | 0.2 0.1 0.6 0.2 0.3 0.2 | 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 |
| 7 | Базова станция № 4438, с. Лозенец; | Секторнa антенa В Зелени площи Пред вход на селскостопански двор Секторнa антенa С Път До ограда на селскостопански двор | 20 10 30 15 | 15.50 15.50 15.50 15.50 | 1.80 1.90 1.32 1.19 | 1.72 1.83 1.28 1.10 | 0.8 1.5 0.9 0.4 | 0.7 1.4 0.8 0.3 |  | 10 10 10 10 |
| 8 | Базова станция № VN 4568, с. Крушари | Секторнa антенa Р2 Пред чакалня на автогара Зелени площи Тротоар Секторнa антенa Р3 Път Път | 15 25 50 15 40 | 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 | 1.48 1.10 1.85 1.02 1.93 | 1.40 1.07 1.80 0.95 1.89 | 0.2 0.4 0.7 0.3 1.0 | 0.1 0.3 0.6 0.2 0.9 |  | 10 10 10 10 10 |
| 9 | Базова станция №DOB 0027.А002, с. Крушари | Секторни антени 1/1* До ограда на зърносушилня Секторни антени 3/3* Зелени площи | 60 65 | 37.85 36.75 | 0.97 0.50 | 0.90 0.45 | 0.2 0.1 | 0.1 0.1 |  | 10 10 |
| 10 | Базова станция № 4492, с. Победа | Секторнa антенa А Зелени площи Зелени площи Секторнa антенa В Зелени площи Секторнa антенa С Зелени площи Зелени площи | 40 60 50 30 50 | 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 | 0.51 0.55 1.80 0.90 0.55 | 0.46 0.50 1.78 0.84 0.50 | 0.1 0.1 0.8 0.3 0.1 | 0.1 0.1 0.7 0.1 0.4 |  | 10 10 10 10 10 |
| 11 | Базова станция № 2732, с. Плачи дол | Секторнa антенa А Тротоар Зелени площи Секторнa антенa С Тротоар Автобусна спирка | 10 30 20 50 | 13.65 13.65 13.65 13.65 | 1.02 1.53 2.50 1.70 | 0.92 1.47 2.40 1.62 | 0.2 0.5 1.4 0.6 | 0.2 0.4 1.3 0.5 |  | 10 10 10 10 |
| 12 | Базова станция № 4317, с. Овчарово | Секторнa антенa 1 Тротоар До ограда на имот Секторнa антенa 2 До магазин Секторна антена 3 Детска площадка Пред паметник | 20 40 40 20 40 | 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 | 0.84 0.47 0.56 1.30 1.18 | 0.80 0.40 0.50 0.87 0.73 | 0.2 0.1 0.1 0.6 0.3 | 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 |  | 10 10 10 10 10 |
| 13 | Базова станция № 4495, с. Бенковски | Секторнa антенa 2 До селскостопански двор До селскостопански двор Секторна антена 3 До ограда на магазин за ортопедични обувки До ограда на магазин за ортопедични обувки | 30 50 40 60 | 16.70 16.70 16.70 16.70 | 0.94 0.76 0.75 0.52 | 0.92 0.72 0.70 0.50 | 0.3 0.2 0.2 0.1 | 0.2 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 14 | Базова станция № 4217, гр. Добрич | Секторни антени А/А* Зелени площи Пред автосервиз Секторни антени В/В* Паркинг Паркинг Паркинг Секторни антени С/С* Паркинг Пред дом №175 | 20 40 20 40 60 20 40 | 28.80 29.35 28.80 28.80 29.35 28.80 29.35 | 0.56 1.07 0.85 1.33 1.40 0.77 0.50 | 0.50 1.00 0.80 1.30 1.35 0.70 0.45 | 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.1 0.1 | 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 15 | Базова станция № 4218, гр. Добрич | Секторни антени 2/2* Детска площадка До жилищна сграда Секторни антени 3/3* Паркинг Пред жилищен блок | 20 50 30 40 | 33.58 34.28 33.58 34.28 | 1.03 0.40 0.38 0.36 | 0.95 0.35 0.30 0.30 | 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 | 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 |  | 10 10 10 10 |
| 16 | Базова станция №DOB 0009.А, гр. Добрич | Секторни антени 1/1* Паркинг Паркинг До магазин Секторни антени 2/2* Площад Площад Площад Секторни антени 3/3* Площад Площад Площад | 20 50 80 30 60 90 20 50 80 | 43.20 43.85 43.20 43.85 43.20 43.85 43.85 43.20 43.85 | 0.39 0.58 0.73 0.95 0.80 0.70 0.75 0.77 0.68 | 0.30 0.50 0.70 0.90 0.75 0.64 0.70 0.72 0.60 | <0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 | <0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Съгласно Таблица №2, извършените общо 308 измервания на открити части в райони с голяма концентрация на население при различни разстояния до излъчвателите  на ЕМП, показват, че най-ниската измерена моментна стойност на плътност на мощност е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 1,5 μW/сm². Най-ниската средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 1,4 μW/сm². Всички резултати са далеч под пределно допустимото ниво от 10 μW/сm².

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализът и оценката на получените резултати от проведените измервания на нивата на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] както в защитаваните обекти, така и в прилежащата зона на населени места в област Добрич  показват, че определените стойности в пунктовете на измерване не надвишават пределно-допустимото ниво за населени територии, съгласно Наредба №9/1991 г. Експлоатацията на мониторираните базови станции не създава здравен риск за населението, живущо и пребиваващо в съответните райони и защитавани обекти.

Изготвил:

Д-р Таня Панчева

Директор дирекция “Обществено здраве”