АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО

НА ВЪЗДУШНИЯ БАСЕЙН НАД ГРАД ДОБРИЧ ЗА

2009 ГОДИНА

Цел:

Намаляване здравния риск от атмосферното замърсяване, чрез свеждане нивото на замърсителите на въздуха в населените места до нивата, определени от нормативните документи.

Основа за действие:

Мониторингът върху вредните емисии – SO2, NO2, и прах, осъществяван от РИОКОЗ - Добрич е един от многото инструменти за получаване на оценка на качеството на атмосферния въздух в района на гр.Добрич.

Пробонабирането се извършва през два сезона от годината – летен и зимен, по предварително одобрен график в четири  контролни пункта.

КП № 1 „РИОКОЗ Добрич”- транспортен ПМ, N – 433348.3о  ; S -  0274903.9о;

239 м. надморска височина, намиращ се  в двора на РИОКОЗ – Добрич. В близост улиците са с интензивен автомобилен трафик, дължащ се на непосредствената близост на МБАЛ-Добрич

КП № 2 – ОУ “Хан Аспарух”- градски фонов ПМ, N – 433317.6о  ; S -  0275001.7о;

256 м. надморска височина,е избран за фонов. Разположен е в ЖК “Добротица”. Далеч от промишлените зони и озеленяването около него е добро.

КП № 3 – „Пазара”-   транспортен ПМ, N – 433406.7о  ; S -  0275000.6о;

233 м.  надморска височина до ОУ “Хр. Смирненски”. Улиците са с интензивен автомобилен трафик, дължащ се на непосредствената близост на  централния общински пазар.

КП № 4 – „Растителна защита” - промишлен ПМ, N – 433426.4о  ; S -  0274951.9о;

221 м.  надморска височинаПунктът е разположен в непосредствена близост до Северна промишлена зона. Между двете зони /жилищна и индустриална/ има изградена растителна преграда от дървесни видове, която оформя санитарно защитна зона.

Замерването на атмосферен въздух се осъществява с апаратура ААР-30 /аспиратор автономен пробовземен/ на фирма “Хигитест”, на базата на следните нормативни документи:

Наредба №14/2002г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества във въздуха на населените места;

Наредба №7/99 за оценка и управление на качествата на атмосферния въздух;

Наредба №9/1999г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух;

- БДС 17.2.4.22-83 – Методи за определяне съдържанието на азотен диоксид

- БДС 17.2.4.17-83 – Метод за определяне на серен диоксид

- БДС 17.2.4.23-83 – Методи за определяне на прах

Географско разположение и климатична характеристика

Община Добрич е разположена в североизточната част на Дунавската равнина, в центъра на Добруджанското плато и е с географски координати: 43034’ северна ширина и 27051’ източна дължина. Надморската височина на Добрич е 251 м.

Град Добрич е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 - 15 %.

умерено-континенталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област  определя лятната сухота и проявеното безводие в района.

Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е скоростта на вятъра и честотата на случаите на “тихо” време и със скорост под 1 м/сек. Добрич се характеризира с много ниска повторяемост на тихо време и вятър под 1 м/сек, при минимални и максимални температурни стойности през годината.

измереният абсолютен температурен максимум е 39,1°С, а регистрираният абсолютен температурен минимум - 22,7°С. За региона са характерни и високи температурни амплитуди, както сезонни, така и дневни. Пролетта е сравнително хладна. есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море

Основният ветрови пренос е от северозапад, с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове.

Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 м/сек. до над 20 м/сек.). През зимата силните ветрове понякога продължават по няколко денонощия.

Най-чести за Добрич са ветровете със северозападна посока, следват - северните, западните и югоизточните ветрове.

въздухът е с висока влажност, а валежите са слаби - 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността достига 85 - 86 %, а през лятото спада до 68 - 69 %.

Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи.

В Добрич мъглите се образуват предимно през студената част на годината. Максимумът им е през януари и декември и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят на дните с мъгла варира от 24 до 143 през цялата година.

общината е 14-та по население в Република България и е административен център на едноименната област. Територията и е с обща площ 109 018 дка, от които:

- Земеделска – 73 112 дка;

- Горска – 6 656 дка;

- Урбанизирани площи – 19 528 дка;

- Водни – 370 дка;

- За добив на полезни изкопаеми – 3 225 дка;

- Транспорт и инфраструктура – 6 127 дка.

Източници на атмосферно замърсяване:

Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

Качеството на атмосферния въздух /КАВ/  се оценява чрез  норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани

Град Добрич  е включен в единната система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух само по показател фини прахови частици /ФПЧ/.

Във връзка с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба №7/99 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, в Община град Добрич е разработена Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества с период на действие 2009-2013 г. Същата отговаря на критериите, заложени в “Инструкцията за  предварителна оценка качеството на атмосферния въздух”, “Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух”.

- Към програмата е подготвен ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 2009 - 20014 г. Планът разглежда възможните мерки и дейности от страна на общинските структури и ръководствата на промишлените предприятия за:

- намаляване на вредните вещества, емитирани от промишлеността;

- намаляване на вредните вещества, емитирани от битовото отопление;

- намаляване на вредните вещества, емитирани от транспортния поток;

- намаляване на вредните вещества, емитирани от неорганизирани, площи и други източници.

Ниската степен на замърсяване на въздуха има голямо значение за хигиенната обстановка. Това спомага за разсейване на вредностите в атмосферния въздух и намаляване на концентрациите в приземния въздушен слой. Основни фактори за това са високата скорост на вятъра и географските условия. Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспорта и битовите отоплителни източници

Районът се отличава с нисък потенциал на замърсяване.

Активна производствена дейност в настоящия момент развиват около 15% от промишлените предприятия. С намален до минимум капацитет действат около 30%, а останалите не работят поради липса на средства, икономическа криза, неустановена собственост, юридически статут и др.

Основно значение за чистотата на въздушния басейн над гр. Добрич има извършената газификация на голяма част от общинските административни и обществени сгради, предприятията и частните жилищни сгради.

Всички градски магистрали, районни артерии и главни улици са изградени преди повече от 20 години и експлоатационният срок на носещия пласт асфалтобетон е отдавна изтекъл, а това неминуемо води до увеличаване концентрациите на някои атмосферни замърсители. За отчетната 2009г. са текущо изкърпени 18 715м2;  бетонови настилки 2 816 м2;  изкърпени тротоари

2 000 м2 , благоустроени междублокови пространства 7 884 м2 и асфалтирани 11 614 m2 от уличните платна на територията на град  Добрич, засадени са: 258 иглолистни дръвчета, 1518 широколистни, 953 вечно зелени, 128 листопадни, 1800 дка. зелени площи се поддържат, което неминуемо допринася за благоприятното състояние на въздушния басейн.

Резултати от пробонабирането:

- Серен диоксид

Серният диокисид принадлежи към групата на серните оксиди (SОx), които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание.

Здравни ефекти - проблеми с дишането, респираторни заболявания, повишена чувствителност на тези, които имат хронични заболявания като бронхит, емфизем и сърдечно-съдови заболявания. SO2 и NОx са основни компоненти на "киселите дъждове".

Препоръка – болни с хронични респираторни заболявания са по-чувствителни към завишени концентрации на SO2. Необходимо е да се избягва продължителен престой при концентрации над ПДК.

Основен източник на емисии на серен двуокис са процесите, свързани с изгаряне на твърди и течни горива, съдържащи сяра. Замърсяването на въздуха със серен двуокис се дължи и на промишлени източници, но в по- малка степен. Този проблем стои много остро поради факта, че основният дял при производството на топло- и електроенергия е за сметка на изгарянето на твърди и течни горива с високо съдържание на сяра. За твърдите горива то достига до 3,9%, а при течните се колебае от 0,2 до 3,5%. Поради малкия процент на газификация ( около 20%), съществен дял от замърсяването на въздуха се пада на твърди и течни горива в битовия сектор.

Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве е 125 µg/m3 .

Както се вижда от (фигура №2), през двата периода на пробонабиране и в четирите контролни пункта не са регистрирани концентрации превишаващи средноденонощната норма. Както предходната, така и през отчетната 2009г. продължава тенденцията на  задържане на емисиите доста под ПДН.

Средно дневната концентрация за град Добрич, измерена през целия период на пробонабиране и за всички пунктове е 16,5 µg/m3.

Фигура1

- Азотен диоксид

Групата на азотните оксиди включва различни оксиди на азота, като най-широко застъпените в различните емисии са NO и NO2.

Здравни ефекти – възпаления на белия дроб и понижена устойчивост на респираторни инфекции (грип). Продължително въздействие на концентрации над ПДК може да причинят структурни промени в белия дроб.

Препоръка – Болни с хронични респираторни заболявания са по-чувствителни към завишени концентрации на NOx.

Азотните окиси са повсеместно разпространени основни замърсители на атмосферния въздух. Техните емисии са продукт на промишлената дейност, автомобилния транспорт и горивните процеси.

Азотните окиси се получават като резултат на всички горивни процеси, в това число и в промишлеността. Главен източник за замърсяването е автомобилния транспорт. Броят на автомобилите през последните години нарасна много. Голяма част от тях са с дълъг период на експлоатация и с лоши екологични характеристики. Превишаване на санитарната норма би могла да се регистрира около натоварени кръстовища и оживени магистрали.

Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве е 40 µg/m3.

От извършеният мониторинг през 2009 г.  върху емисиите на този замърсител отново се налага извода за ниски нива на средногодишни концентрации, значително под ПДН  (фиг. 3). В сравнение с предходната 2008 година, през отчетната  2009г. се наблюдава леко покачване на измерените стойности на азотните окиси  в контролни пунктове  КП ОУ “Хан Аспарух”и КП “Растителна защита”, без превишаване на ПДК.

Фигура 2

Средногодишната концентрация на NO2  във въздушния басейн на гр.Добрич за 2009 г. 28,75 µg/m3 , за разлика от 2008г., когато е регистрирана 23,50 µg/m3 средногодишна концентрация, което показва разколебаване на стойностите, но без превишаване на ПДК. (фигура 4).

Фигура3

- Прах

Праховите частици /аерозоли/ са едни от основните и най-често срещани атмосферни замърсители. Праховите аерозоли се емитират директно от множество и разнообразни източници или се формират вторично като продукт на химически трансформации в атмосферата. Съставени са от твърди частици, малки водни капчици и допълнително адсорбирани на повърхността им други субстанции.

В урбанизираните зони той е с най – голям относителен дял сред атмосферните замърсители в град Добрич. Ефектът на неговото действие се определя от физико -  химичните му свойства – размер, маса, форма и плътност на частиците, хигроскопичност и разтворимост, pH, електрически заряд и др. Концентрациите му в приземния въздушен слой в селищната среда зависят както от метеорологичните условия на региона, така и от редица благоустройствени мероприятия.

Елиминирането на праховите частици от атмосферата се извършва по гравитационен път, но също така и с валежите. Задържането на прашинките във въздуха зависи от тяхната големина и разпределение в отделните слоеве на атмосферата и продължава от 3 до 30 дни.

Пределно допустимата средноденонощна концентрация е 0.25 mg/m3, а средногодишната  -  0,15 mg/m3.

Здравните ефекти, провокирани от праха, зависят от размерите, от химичния състав на твърдите частици от участъка на респираторната система, в който те се отлагат.

Мониторингът в четирите КП върху този замърсител сочи, че:

За предходната 2008г. са регистрирани наднормени концентрации на прах в КП “Пазара”, то през изтеклата 2009г. и в четирите  контролни пункта  не са регистрирани наднормени нива на среднодневните ПДК (фиг.5).

Фигура 4

В КП “Пазара” през 2008 г. са регистрирани двукратно наднормени среднодневни концентрации на общ суспендиран прах , докато за изтеклата 2009г. двукратното завишаване на концентрацията не превишава ПДК (фиг.5).

фигура 5

Общо във въздушния басейн на гр.Добрич  през годините  назад се наблюдават големи колебания. Ако през 2006 година се наблюдава известно покачване на измерените концентрации, без да превишават ПДК то за предходните 2007г., 2008г. и за отчетната 2009г. те показват спад (фиг.6).

фигура 6

Изводи:

1. Имисиите на азотните окиси, серните окиси и общ суспендиран прах във въздушния басейн на гр.Добрич са под ПДК.

2. През отчетените  2008г. и 2009г.  се наблюдава подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Добрич, дължащо се на напредналото газифициране, както и на подобряване състоянието на част от асфалтовите настилки на територията на града, увеличаване на зелените площи и масиви, липса на индустрия и строителство.

3. При извършване на регулярен контрол от страна на правоимащите органи и при спазване на плана за  подобряване на качеството на атмосферния въздух, заложен към програмата по Качество на атмосферния въздух /КАВ/, би могло да се установи една по-здравословна  жизнена среда за населението в град Добрич.

Изготвил:

Ст.инспектор-еколог, д-я «ООЗ»

Надежда Павлова