АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО

НА ВЪЗДУШНИЯ БАСЕЙН НАД ГРАД ДОБРИЧ ЗА

2012 ГОДИНА

Цел:

Намаляване здравния риск от атмосферното замърсяване, чрез свеждане нивото на замърсителите на въздуха в населените места до нивата, определени от нормативните документи.

Основа за действие:

Мониторингът върху вредните емисии – SO2, NO2, и прах, осъществяван от РЗИ - Добрич е един от многото инструменти за получаване на оценка на качеството на атмосферния въздух в района на гр.Добрич.

Пробонабирането се извършва през два сезона от годината – летен и зимен, по предварително одобрен график.

На заседание на експертен съвет през 2009г. РЗИ-Добрич, /тогава РИОКОЗ/, взе решение да остане един контролен пункт – транспортен за град Добрич, със следните мотиви:

- Извършвания мониторинг на атмосферен въздух  във годините назад показва еднакви стойности на замерваните показатели - SO2, NO2 и общия суспендиран прах, които са  под пределно допустимите норми

- Направените изводи на база на анализите са : основния източник на замърсяване на атмосферния въздух в град Добрич е транспорта, а основния показател с вариращи нива е общия суспендиран прах.

КП „РЗИ Добрич”- транспортен ПМ, N – 433348.3о  ; S -  0274903.9о;

239 м. надморска височина, намиращ се  в двора на РЗИ – Добрич. В близост улиците са с интензивен автомобилен трафик, дължащ се на непосредствената близост на МБАЛ-Добрич.

Замерването на атмосферен въздух се осъществява с апаратура ААР-30 /аспиратор автономен пробовземен/ на фирма “Хигитест”, на базата на следните нормативни документи:

Наредба №14/2002г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества във въздуха на населените места;

Наредба №7/99 за оценка и управление на качествата на атмосферния въздух;

Наредба №9/1999г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух;

- БДС 17.2.4.22-83 – Методи за определяне съдържанието на азотен диоксид

- БДС 17.2.4.17-83 – Метод за определяне на серен диоксид

- БДС 17.2.4.23-83 – Методи за определяне на прах

Географско разположение и климатична характеристика

Община Добрич е разположена в североизточната част на Дунавската равнина, в центъра на Добруджанското плато и е с географски координати: 43034’ северна ширина и 27051’ източна дължина. Надморската височина на Добрич е 251 м.

Град Добрич е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 - 15 %.

умерено-континенталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област  определя лятната сухота и проявеното безводие в района.

Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е скоростта на вятъра и честотата на случаите на “тихо” време и със скорост под 1 м/сек. Добрич се характеризира с много ниска повторяемост на тихо време и вятър под 1 м/сек, при минимални и максимални температурни стойности през годината.

измереният абсолютен температурен максимум е 39,1°С, а регистрираният абсолютен температурен минимум - 22,7°С. За региона са характерни и високи температурни амплитуди, както сезонни, така и дневни. Пролетта е сравнително хладна. есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море

Основният ветрови пренос е от северозапад, с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове.

Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 м/сек. до над 20 м/сек.). През зимата силните ветрове понякога продължават по няколко денонощия.

Най-чести за Добрич са ветровете със северозападна посока, следват - северните, западните и югоизточните ветрове.

въздухът е с висока влажност, а валежите са слаби - 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността достига 85 - 86 %, а през лятото спада до 68 - 69 %.

Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи.

В Добрич мъглите се образуват предимно през студената част на годината. Максимумът им е през януари и декември и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят на дните с мъгла варира от 24 до 143 през цялата година.

общината е 14-та по население в Република България и е административен център на едноименната област. Територията и е с обща площ 109 018 дка, от които:

- Земеделска – 73 112 дка;

- Горска – 6 656 дка;

- Урбанизирани площи – 19 528 дка;

- Водни – 370 дка;

- За добив на полезни изкопаеми – 3 225 дка;

- Транспорт и инфраструктура – 6 127 дка.

Източници на атмосферно замърсяване:

Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

Качеството на атмосферния въздух /КАВ/  се оценява чрез  норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.

Град Добрич  е включен в единната система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух само по показател фини прахови частици /ФПЧ/.

Ниската степен на замърсяване на въздуха има голямо значение за хигиенната обстановка. Това спомага за разсейване на вредностите в атмосферния въздух и намаляване на концентрациите в приземния въздушен слой. Основни фактори за това са високата скорост на вятъра и географските условия. Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспорта и битовите отоплителни източници.

Районът се отличава с нисък потенциал на замърсяване.

Активна производствена дейност в настоящия момент развиват около 10% от промишлените предприятия. С намален до минимум капацитет действат около 20%, а останалите не работят поради липса на средства, икономическа криза, неустановена собственост, юридически статут и др.

Основно значение за чистотата на въздушния басейн над гр. Добрич има извършената газификация на голяма част от общинските административни и обществени сгради, предприятията и частните жилищни сгради.

Резултати от пробонабирането:

- Серен диоксид

Серният диокисид принадлежи към групата на серните оксиди (SОx), които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание.

- Серният диокисид принадлежи към групата на серните оксиди (SОx), които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание.

- Здравни ефекти - проблеми с дишането, респираторни заболявания, повишена чувствителност на тези, които имат хронични заболявания като бронхит, емфизем и сърдечно-съдови заболявания. SO2 и NОx са основни компоненти на "киселите дъждове".

- Източници – индустрията, енергетиката, отопление с въглища, съдържащи много сяра.

- Препоръка – болни с хронични респираторни заболявания са по-чувствителни към завишени концентрации на SO2. Необходимо е да се избягва продължителен престой при концентрации над ПДК.

Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве е 125 µg/m3 .

Както се вижда от (фигура №1), през двата периода на пробонабиране  в контролния пункт не са регистрирани концентрации превишаващи средноденонощната норма. Както предходните две, така и през отчетната 2011г. продължава тенденцията на  задържане на емисиите доста под ПДН.

Средно дневната концентрация за град Добрич, измерена през целия период на пробонабиране за 2011 г. е 6,4 µg/m3. Наблюдава се съвсем леко превишаване на нивото в сравнение с предходната 2010, когато концентрацията му е била  5.9 µg/m3.

Фигура1

- Азотен диоксид

Групата на азотните оксиди включва различни оксиди на азота, като най-широко застъпените в различните емисии са NO и NO2.

Азотните окиси са повсеместно разпространени основни замърсители на атмосферния въздух. Техните емисии са продукт на промишлената дейност, автомобилния транспорт и горивните процеси.

Азотните окиси се получават като резултат на всички горивни процеси, в това число и в промишлеността. Главен източник за замърсяването е автомобилния транспорт. Броят на автомобилите през последните години нарасна много. Голяма част от тях са с дълъг период на експлоатация и с лоши екологични характеристики. Превишаване на санитарната норма би могла да се регистрира около натоварени кръстовища и оживени магистрали.

- Здравни ефекти – възпаления на белия дроб и понижена устойчивост на респираторни инфекции (грип). Продължително въздействие на концентрации над ПДК може да причинят структурни промени в белия дроб.

- Източници – горивни процеси, протичащи при високи температури (Енергетика, Двигатели с вътрешно горене)

- Препоръка – Болни с хронични респираторни заболявания са по-чувствителни към завишени концентрации на NOx.

Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве е 40 µg/m3.

От извършеният мониторинг през 2011 г.  върху емисиите на този замърсител отново се налага извода за ниски нива на средногодишни концентрации, значително под ПДН  (фиг. 2). В сравнение с предходните години назад, през отчетната  2011 г. се наблюдава понижаване на измерените стойности на азотните окиси  в контролен пункт  КП „РЗИ – Добрич”.

Фигура 2

Средногодишната концентрация на NO2  във въздушния басейн на гр.Добрич за 2011 г. е 8,3 µg/m3, за разлика от 2010г., когато е регистрирана 5,3 µg/m3  средногодишна концентрация, което показва  завишаване на стойностите  с 3,0 µg/m3. (фигура 3).

Фигура 3

- Прах

Праховите частици /аерозоли/ са едни от основните и най-често срещани атмосферни замърсители. Праховите аерозоли се емитират директно от множество и разнообразни източници или се формират вторично като продукт на химически трансформации в атмосферата. Съставени са от твърди частици, малки водни капчици и допълнително адсорбирани на повърхността им други субстанции.

В урбанизираните зони той е с най – голям относителен дял сред атмосферните замърсители в град Добрич. Ефектът на неговото действие се определя от физико -  химичните му свойства – размер, маса, форма и плътност на частиците, хигроскопичност и разтворимост, pH, електрически заряд и др. Концентрациите му в приземния въздушен слой в селищната среда зависят както от метеорологичните условия на региона, така и от редица благоустройствени мероприятия.

Елиминирането на праховите частици от атмосферата се извършва по гравитационен път, но също така и с валежите. Задържането на прашинките във въздуха зависи от тяхната големина и разпределение в отделните слоеве на атмосферата и продължава от 3 до 30 дни.

Пределно допустимата средноденонощна концентрация е 0.25 mg/m3, а средногодишната  -  0,15 mg/m3.

Здравните ефекти, провокирани от праха, зависят от размерите, от химичния състав на твърдите частици от участъка на респираторната система, в който те се отлагат.

Мониторингът в КП върху този замърсител сочи, че:

Както за предходната 2009 и 2010 години, така и  през изтеклата 2011г. в  контролните пунктове  не са регистрирани наднормени нива на средногодишните концентрации (фиг.4).

Фигура 4

Както ни показва фигура пет (фиг.5), среднодневните концентрации са вариращи през целия период на пробонабиране, без тенденции за приближаване към пределно допустимите норми.

фигура 5

Общо във въздушния басейн на гр.Добрич  през годините  назад се наблюдават големи колебания. За периода  2007-2011 година се наблюдава известен застой на измерените концентрации, като варират от 0,08 mg/m3 до 0,10 mg/m3, без да превишават ПДК (фиг.6).

фигура 6

Изводи:

1. Имисиите на азотните окиси, серните окиси и общ суспендиран прах във въздушния басейн на гр.Добрич за 2011 г. са чувствително под ПДК.

2. През отчетените  2010 г. и 2011г.  се наблюдава подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Добрич, дължащо се на напредналото газифициране, както и на подобряване състоянието на част от асфалтовите настилки на територията на града, увеличаване на зелените площи и масиви, липса на индустрия и строителство.

3. През изтеклата 2011 г. от страна на Община град Добрич, са изпълнени следните дейности по рехабилитация и изкърпване на пътните настилки:

- Рехабилитация на 16 127 м2 от уличната мрежа на град Добрич;

- Изкърпване на 12 492 м2 от уличната мрежа на град Добрич;

- Благоустрояване на междублокови пространства и подходи – общо 79 324 м2;

- Положена нова тротоарна настилка – общо 1 110 м2.

- Реконструирани са 18 дка зелени площи;

- Засадени са 30 бр. декоративни дървета, 335 бр. широколистни, 275 бр. иглолистни дървета и 3 330 бр. храсти на територията на град Добрич.

4. При извършване на регулярен контрол от страна на правоимащите органи и при спазване на плана за  подобряване на качеството на атмосферния въздух, заложен към програмата по Качество на атмосферния въздух /КАВ/, би могло да се установи една по-здравословна  жизнена среда за населението в град Добрич.

Изготвил:

Гл.инспектор-еколог, д-я «ПБПЗ»

Надежда Павлова