ДОКЛАД

ЗА ВЛИЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

В ГРАД ДОБРИЧ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

# Цел:

Намаляване здравния риск от атмосферното замърсяване, чрез свеждане нивото на замърсителите на въздуха в град Добрич до нивата, определени от нормативните документи.

# Основа за действие:

Съгласно Указание на МЗ за планиране на дейността на РЗИ за 2014 г. за изготвяне на доклада за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в гр. Добрич  са използвани данните, предоставени от Регионална лаборатория Варна, към Изпълнителна агенция по околна среда – София и община Добрич.

Районът на Община град Добрич е включен в единната система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух само по показател фини прахови частици (ФПЧ10). От 01.11.2008 г. контрол върху качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн над гр. Добрич се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) с EoI код BG0067A, към НАСЕМ. Автоматичната станция е разположена в жк „Добротица“, в непосредствена близост до ОУ „Хан Аспарух“. АИС е с непрекъснат режим на работа (24 часа), извършват се измервания на всеки 15 минути, а получените резултати се осредняват на един час съгласно изискванията на нормативната база. Нивото на ФПЧ10 се определя ежедневно чрез автоматични анализатори с пробонабиране на прахови частици и последващо гравиметрично определяне по референтния метод БДС EN12341:2004, съгласно Приложение №11 към чл.17 от Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. В системата се контролират и основните метеорологични параметри: скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, обща слънчева радиация, влажност и температура на атмосферния въздух.

## Географско разположение и климатична характеристика:

Община Добрич е разположена в североизточната част на Дунавската равнина, в центъра на Добруджанското плато и е с географски координати: 43034’ северна ширина и 27051’ източна дължина. Надморската височина на град Добрич е 251 м.

Град Добрич е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 - 15 %.

умерено-континенталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област  определя лятната сухота и проявеното безводие в района.

Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е скоростта на вятъра и честотата на случаите на “тихо” (време и скорост на вятъра под 1 м/сек). Добрич се характеризира с много ниска повторяемост на тихо време и вятър под 1 м/сек, при минимални и максимални температурни стойности през годината.

измереният абсолютен температурен максимум е 39,1°С, а регистрираният абсолютен температурен минимум - 22,7°С. За региона са характерни и високи температурни амплитуди, както сезонни, така и дневни. Пролетта е сравнително хладна. есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море

Основният ветрови пренос е от северозапад, с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове, следват - северните, западните и югоизточните ветрове.

Силата на ветровете се колебае в граници (от 1 м/сек. до  20 м/сек.). През зимата силните ветрове понякога продължават по няколко денонощия.

въздухът е с висока влажност, а валежите са слаби - 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността достига 85 - 86 %, а през лятото спада до 68 - 69 %.

Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи.

В Добрич мъглите се образуват предимно през студената част на годината. Максимумът им е през януари и декември и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят на дните с мъгла варира от 24 до 143 през цялата година.

общината е 14-та по население в Република България и е административен център на едноименната област. Територията й е с обща площ 109 018 дка, от които:

- Земеделска – 73 112 дка;

- Горска – 6 656 дка;

- Урбанизирани площи – 19 528 дка;

- Водни – 370 дка;

- За добив на полезни изкопаеми – 3 225 дка;

- Транспорт и инфраструктура – 6 127 дка.

# Източници на атмосферно замърсяване:

Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

Качеството на атмосферния въздух (КАВ)  се оценява чрез  норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година), установени с цел предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.

Ниската степен на замърсяване на въздуха има голямо значение за хигиенната обстановка. Това спомага за разсейване на вредностите в атмосферния въздух и намаляване на концентрациите в приземния въздушен слой. Основни фактори за това са високата скорост на вятъра и географските условия.

Районът се отличава с нисък потенциал на замърсяване. Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспорта и битовите отоплителни източници.

Активна производствена дейност в настоящия момент развиват около 5% от промишлените предприятия. С намален до минимум капацитет действат около 10% от тях, а останалите не работят поради липса на средства, икономическа криза, неустановена собственост, юридически статут и др.

Основно значение за постигане чистота на въздушния басейн над гр. Добрич има извършената газификация на голяма част от общинските административни и обществени сгради, предприятията и частните жилищни сгради.

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битово отопление. През отоплителния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита. Причина за това са ниските комини и специфичните метеорологични условия през зимния сезон, при които се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители. Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) или се образуват от емитираните в атмосферата газове - прекурсори на фини прахови частици (вторични емисии).

## Влияние върху човешкото здраве

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 m - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 g/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на заболяемостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски концентрации от (30 - 150 g/m3), което е особено силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.

Средноденонощната норма (СДН) за опазване на човешкото здраве е 50 µg/m3, като тя не следва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.

Средногодишната норма (СГН) за опазване на човешкото здраве е 40 µg/m3.

В таблица 1 е представена регистрираната заболеваемост на 100 000 души население за град Добрич през 2012 г. и 2013 г., въз основа на първично проведените прегледи. В таблицата са включени данни на основните групи болести от Клас Х „Болести на дихателната система” на МКБ -10, които имат доказана връзка със замърсителите на атмосферния въздух.

### Таблица 1

| Болести на дихателната система | Възрастова група от 0 до 17 г. |  | Възрастова група над 18 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемост за община Добрич | 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. Остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06) | 8782,3 | 11039,95 | 15867,22 | 16761,88 |
| 2. Грип и пневмония (J10-J18) | 1296,22 | 1301,05 | 2008,3 | 2011,83 |
| 3. Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22) | 1689,63 | 1870,12 | 2465,28 | 2983,71 |
| 4. Други болести на горните дихателни пътища (J30-J39) | 2045,92 | 1755,19 | 2916,74 | 3865,21 |
| 5. Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | 1996,13 | 1899,13 | 6116,74 | 7424,68 |
| 6. Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70) | 0 | 0 | 8,85 | 2,23 |

Проследявайки регистрираната заболеваемост по групите болести от Клас Х „Болести на дихателната система” за град Добрич, през 2012 г. и 2013 г., прави впечатление, че като цяло през 2013 г. тя нараства, с малки изключения – за група 4 „Други болести на горните дихателни пътища” (J30 - J39) и група 5 „Хронични болести на долните дихателни пътища” (J40 - J47), където е отбелязан лек спад спрямо 2012 г. при деца от 0 до 17 години. В тази възрастова група  е налице значителното нарастване през 2013 г. на заболеваемостта от остри инфекции на горните дихателни пътища (J00 - J06) – с над 2000 на 100 000 население. При възрастите (над 18 години) е установено нарастване на заболеваемостта във всички групи от този клас, с изключение на болестите на белия дроб, причинени от външни агенти (J60 – J70).

Анализ на качеството на атмосферния въздух в гр. Добрич по показател ФПЧ10

Видно от фигура 1, през месец януари 2013 г. са регистрирани 10 дни с наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 0,93 m/s, влажност на въздуха 82,32%, атмосферно налягане 981,72 hPA, средно месечна отрицателна температура на въздуха -3,230С  и средно месечна положителна температура +4,510С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 48,68 µg/m3, което е под пределно допустимата концентрация. Дните с най-високо завишаване на нивата са 30.01.- 81,17 µg/m3, 23.01. – 78,83 µg/m3 и 31.01.- 78,66 µg/m3,  което е съответно 1,62, 1,58 и 1,57 пъти над пределно допустимата норма.

Фигура 1

Видно от фигура 2, през месец февруари 2013 г. са регистрирани 4 дни с наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 1,17 m/s, влажност на въздуха 85,17%, атмосферно налягане 983,2 hPA, средно месечна отрицателна температура на въздуха -0,50С и средно месечна положителна температура +3,950С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 36,36 µg/m3, което  е  под пределно допустимата концентрация. Дните с най-високо завишаване на нивата са 12.02.- 64,35 µg/m3 и 28.02.- 60,42 µg/m3, което е 1,28 пъти и съответно 1,21 пъти над пределно допустимата норма.

#### Фигура 2

Видно от фигура 3, през месец март 2013 г. са регистрирани 6 дни с наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 1,06 m/s, влажност на въздуха 71,79%, атмосферно налягане 974,27 hPA, средно месечна отрицателна температура на въздуха - 0,80С и и средно месечна положителна температура +6,340С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 42,14 µg/m3, което е под пределно допустимата концентрация. Дните с най-високо завишаване на нивата са 02.03.- 78,77 µg/m3, 09.03.-73,6 µg/m3 и 03.03. – 72,08 µg/m3 , което е 1,58 пъти, 1,47 пъти и съответно 1,44 пъти над пределно допустимата норма.

Фигура 3

Видно от фигура 4, през месец април 2013 г. не са регистрирани  наднормени нива на ФПЧ. При средна скорост на вятъра 1,70 m/s, влажност на въздуха 64,61%, атмосферно налягане 980,89 hPA, средно месечна положителна температура +11,840С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 21,08 µg/m3, което е под пределно допустимата норма.

#### Фигура 4

Както се вижда от фигура 5, през месец май 2013 г. няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 1,56 m/s, влажност на въздуха 67,38%, атмосферно налягане 976,92 hPA, средно месечна положителна температура +17,550С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 18,95 µg/m3, което е доста под пределно допустимата концентрация.

Фигура 5

Както при предходния месец, така и през месец юни 2013 г., видно от фигура 6, няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 1,44 m/s, влажност на въздуха 68,54%, атмосферно налягане 977,68 hPA, средно месечна положителна температура +20,020С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 14,65 µg/m3, което е доста под пределно допустимата концентрация.

Фигура 6

Фигура 7 ни показва, че и през месец юли 2013 г. няма регистрирани дни със стойности  над пределно допустимата концентрация. При средна скорост на вятъра 1,31 m/s, влажност на въздуха 65,54%, атмосферно налягане 979,9 hPA, средно месечна положителна температура +21,170С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 19,14 µg/m3, което отново е под пределно допустимата концентрация.

Фигура 7

И през месец август 2013 г., видно от фигура 8 няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 1,32 m/s, влажност на въздуха 61,94%, атмосферно налягане 980,49 hPA, средно месечна положителна температура +21,880С, отчетената месечна концентрация на ФПЧ10 е 19,62 µg/m3, което е също под пределно допустимата концентрация.

Фигура 8

Както ни показва фигура 9, през месец септември 2013 г. също няма регистрирани дни  с наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 1,57 m/s, влажност на въздуха 67,07%, атмосферно налягане 978,94 hPA, средно месечна положителна температура +16,420С, отчетената месечна концентрация на ФПЧ10 е 13,99 µg/m3, което е доста под пределно допустимата норма.

Фигура 9

Видно от фигура 10 и през месец октомври 2013 г. отново не  са регистрирани  наднормени нива на ФПЧ. При средна скорост на вятъра 1,26 m/s, влажност на въздуха 84,72%, атмосферно налягане 985,32 hPA, средно месечна положителна температура +10,350С, отчетената  месечна концентрация на ФПЧ10 е 18,84 µg/m3, което е отново под пределно допустимата концентрация.

Фигура 10

Както ни показва фигура 11, през месец ноември 2013 г. няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 1,65 m/s, влажност на въздуха 87,48%, атмосферно налягане 981,31 hPA, средно месечна отрицателна температура -1,230С и средно месечна положителна температура +9,590С, отчетената месечна концентрация на ФПЧ10 е 17,04 µg/m3, което  е под пределно допустимата концентрация.

Фигура 11

От фигура 12, показваща състоянието през месец декември 2013 г. става ясно, че е регистриран 1 ден с наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 1,39 m/s, влажност на въздуха 81,46%, атмосферно налягане 988,69 hPA, средно месечна отрицателна температура на въздуха -1,540С и  средно месечна положителна температура +1,920С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 32,52 µg/m3, което е под пределно допустимата концентрация. Денят със завишаване на нивата е 17.12.- 53,77 µg/m3 което е 1,08 пъти  над пределно допустимата норма.

Фигура 12

#### Фигура 13

Видно от фигура 13, за изтеклата 2013 г. не се наблюдава  превишаване на концентрацията на ФПЧ10 по месеци. Януари е месецът с най-висока концентрация – 48,68 µg/m3, което не надвишава пределно допустимата норма. Тогава е регистрирана и най – високата средноденонощна стойност от 81,17 μg/m3.

#### Фигура 14

При анализа на данните в годишен аспект (Фигура 14), за периода 2011 – 2013 г., съгласно План за действие към Общинската програма за намаляване нивата на атмосферни замърсители на територията на град Добрич, отново се очертава тенденцията за трайно понижаване на СГК, което е в рамките на 20,32% през 2012 г. и 46,06% през 2013 г. Ако в началото на изпълнение на програмата – 2011 г. средногодишната концентрация на ФПЧ10 е в рамките на 58.75 μg/m3 и превишава СГН от 40 μg/m3 с 1,47 пъти, то през 2013 г. СГК намалява двукратно и спада до 25.25 μg/m3, което е значително под праговата СГН (37% под нормата).

През 2013 г. са регистрирани 348 средноденонощни концентрации, като за разлика от предходните години само 21 от тях (6,03 %)  превишават СДН от 50 μg/m3. Допустимият брой превишения за една календарна година (35 броя) този път не е надхвърлен.

В сравнение с предходната 2012 г. (когато са били регистрирани 366 средноденонощни концентрации, 100 от тях превишаващи СДН от 50 μg/m3, а средногодишната концентрация е била 46,81 μg/m3, при СГН от 40 μg/m3 ), броят на дните с наднормено съдържание на ФПЧ10 е намалял почти петкратно, като най - високи и най - голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци, в резултат от използването предимно на твърди горива в битовия сектор.

Предприети мерки от Община Добрич за подобряване качеството на атмосферния въздух в града:

При проследяване изпълнението на мерките, предвидени в плана за подобряване качеството на атмосферния въздух, заложен към Програмата за намаляване нивата на атмосферни замърсители на територията на гр. Добрич, е установено, че през изтеклата 2013 г. от страна на общината, са изпълнени следните дейностти:

1. По рехабилитация и изкърпване на пътните настилки:

- Рехабилитация и преасфалтиране на 59 983 м2 от уличната мрежа на град Добрич;

- Изкърпване на 14 510 м2 от уличната мрежа на град Добрич;

- Благоустрояване на междублокови пространства, тротоари и подходи – общо 1 380 м2;

- Ново изграждане на улична мрежа – 2 600 м2.

###### 2. Намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление:

- Създаване и поддържане на система за инвентаризация на изразходваните количества горива за битово отопление;

- Активизиране на процесите по цялостна реновация на жилищния сграден фонд, приоритетно на панелни жилищни сгради;

- Разработване и осъществяване на консултативни и информационни механизми за популяризиране на енергийно ефективни мерки в жилищния сектор;

- Поетапна газификация на жилищни сгради, търговски и административни обекти.

###### 3. Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта:

- Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и особено улиците, по които се движи обществения транспорт;

- Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, по които е налице значителен пътен нанос;

- Оптимизиране на зимното снегопочистване - опесъчаване чрез замяна на пясъка (лугата) със специализирани препарати за третиране на снежната покривка;

- Прилагане на специална програма от мерки за недопускане замърсяване на прилежащите площи и територии с кал и други замърсявания, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашаване от изпълнителите на поръчки за подмяна и ремонт на канализационни мрежи, улици и др.;

- Поставяне на изискване от община Добрич за създаване на временни пунктове за измиване на автомобилните гуми от всички изпълнители на строителни обекти, извършващи изкопни работи;

- Предаване на всеки строителен обект след щателно измиване на строителната площадка и прилежащите площи;

- Превозване на насипни товари само от автомобили с покривала.

Заключение:

- Налице е тенденция към подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Добрич, по отношение концентрацията на ФПЧ10: значително е намалял броят на средногодишните концентрации, превишаващи СДН от 50 μg/m3, както и амплитудата на отклонение над нея; не е установено превишаване на здравните норми при регистрираните средномесечни концентрации на ФПЧ10 на територията на общината; отчетената средногодишна концентрация на този показател е доста под установената норма.

- Община Добрич успешно работи по изпълнение на програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на града, като в края на тригодишния период 2011 – 2013 г., отчита средно 90% постигане на заложените цели.

- Регистрираната заболеваемост от болести на дихателната система за населението на град Добрич расте, което противоречи на посочените по – горе благоприятни тенденции. Вероятно въздействие за това оказват други рискови фактори.