ДОКЛАД

ЗА ВЛИЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

В ГРАД ДОБРИЧ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

# Цел:

Намаляване здравния риск от атмосферното замърсяване, чрез свеждане нивото на замърсителите на въздуха в град Добрич до нивата, определени от нормативните документи.

# Основа за действие:

Съгласно Указание на МЗ за планиране на дейността на РЗИ за 2015 г. за изготвяне на доклада за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в гр. Добрич  са използвани данните, предоставени от РИОСВ-Варна и община Добрич.

Районът на Община град Добрич е включен в единната система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух само по показател фини прахови частици (ФПЧ10). От 01.11.2008 г. контрол върху качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн над гр. Добрич се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) с EoI код BG0067A, към НАСЕМ. Автоматичната станция е разположена в жк „Добротица“, в непосредствена близост до ОУ „Хан Аспарух“. АИС е с непрекъснат режим на работа (24 часа), извършват се измервания на всеки 15 минути, а получените резултати се осредняват на един час съгласно изискванията на нормативната база. Нивото на ФПЧ10 се определя ежедневно чрез автоматични анализатори с пробонабиране на прахови частици и последващо гравиметрично определяне по референтния метод БДС EN12341:2004, съгласно Приложение №11 към чл.17 от Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. В системата се контролират и основните метеорологични параметри: скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, обща слънчева радиация, влажност и температура на атмосферния въздух.

## Географско разположение и климатична характеристика:

Община Добрич е разположена в североизточната част на Дунавската равнина, в центъра на Добруджанското плато и е с географски координати: 43034’ северна ширина и 27051’ източна дължина. Надморската височина на град Добрич е 251 м.

Град Добрич е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 - 15 %.

умерено-континенталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област  определя лятната сухота и проявеното безводие в района.

Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е скоростта на вятъра и честотата на случаите на “тихо” (време и скорост на вятъра под 1 м/сек). Добрич се характеризира с много ниска повторяемост на тихо време и вятър под 1 м/сек, при минимални и максимални температурни стойности през годината.

измереният абсолютен температурен максимум е 39,1°С, а регистрираният абсолютен температурен минимум - 22,7°С. За региона са характерни и високи температурни амплитуди, както сезонни, така и дневни. Пролетта е сравнително хладна. есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море.

Основният ветрови пренос е от северозапад, с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове, следват - северните, западните и югоизточните ветрове.

Силата на ветровете се колебае в граници (от 1 м/сек. до  20 м/сек.). През зимата силните ветрове понякога продължават по няколко денонощия.

въздухът е с висока влажност, а валежите са слаби - 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността достига 85 - 86 %, а през лятото спада до 68 - 69 %.

Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи.

В гр. Добрич мъглите се образуват предимно през студената част на годината. Максимумът им е през януари и декември и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят на дните с мъгла варира от 24 до 143 през цялата година.

общината е 14-та по население в Република България и е административен център на едноименната област. Територията й е с обща площ 109 018 дка, от които:

- Земеделска – 73 112 дка;

- Горска – 6 656 дка;

- Урбанизирани площи – 19 528 дка;

- Водни – 370 дка;

- За добив на полезни изкопаеми – 3 225 дка;

- Транспорт и инфраструктура – 6 127 дка.

# Източници на атмосферно замърсяване:

Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

Качеството на атмосферния въздух (КАВ)  се оценява чрез  норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година), установени с цел предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.

Ниската степен на замърсяване на въздуха има голямо значение за хигиенната обстановка. Това спомага за разсейване на вредностите в атмосферния въздух и намаляване на концентрациите в приземния въздушен слой. Основни фактори за това са високата скорост на вятъра и географските условия.

Районът се отличава с нисък потенциал на замърсяване. Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспорта и битовите отоплителни източници.

Активна производствена дейност в настоящия момент развиват около 5% от промишлените предприятия. С намален до минимум капацитет действат около 10% от тях, а останалите не работят поради липса на средства, икономическа криза, неустановена собственост, юридически статут и др.

Основно значение за постигане чистота на въздушния басейн над гр. Добрич има извършената газификация на голяма част от общинските административни и обществени сгради, предприятията и частните жилищни сгради.

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битово отопление. През отоплителния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита. Причина за това са ниските комини и специфичните метеорологични условия през зимния сезон, при които се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители. Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) или се образуват от емитираните в атмосферата газове - прекурсори на фини прахови частици (вторични емисии).

## Влияние върху човешкото здраве

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 m - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 g/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на заболеваемостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски концентрации (30 - 150 g/m3), което е особено силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.

Съгласно Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух:

- Средноденонощната норма (СДН) за опазване на човешкото здраве е 50 µg/m3, като тя не следва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година;

- Средногодишната норма (СГН) за опазване на човешкото здраве е 40 µg/m3.

Изготвен е анализ на здравното състояние на населението в гр. Добрич, съгласно Указание на Министерството на здравеопазването за планиране дейността на Регионалните здравни инспекции, по групи болести от Клас Х „Болести на дихателната система" на МКБ-10, които имат доказана връзка със замърсителите на атмосферния въздух. Данни за броя на извършените първични прегледи от общо практикуващите лекари и специалистите през 2013 г. и 2014 г., включени в Клас Х, „Болести на дихателната система" на МКБ-10 са предоставени от Регионална здравно осигурителна каса –  Добрич. Броят на населението по възрастови групи е взет от обобщени данни към 31.12.2013 г. и 31.12.2014 г. на Национален статистически институт, гр. София. Заболеваемостта е изчислена на 100000 жители по възрастови групи - деца от 0-17 годишна възраст и лица над 18 години. Разгледани са следните болести и нозологични единици:

- Остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06);

- Грип и пневмония (J10-J18);

- Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22), от тях бронхит и бронхиолит;

- Други болести на горните дихателни пътища (J30-J39), от тях алергичен ринит;

- Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47), от тях хроничен бронхит и астма;

- Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70).

В таблица 1 е представена регистрираната заболеваемост на 100 000 души население за град Добрич през 2013 г. и 2014 г., въз основа само на първично проведените прегледи. В таблицата са включени данни на основните групи болести от Клас Х „Болести на дихателната система” на МКБ -10, които имат доказана връзка със замърсителите на атмосферния въздух.

### Таблица 1

| Анализ на данните Болести на дихателната система | Възрастова група от 0 до 17 г. |  | Възрастова група над 18 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемост за община Добрич | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. Остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06) | 46401.24 | 49635.45 | 4392.08 | 5179.81 |
| 2. Грип и пневмония (J10-J18) | 6558.53 | 7517.52 | 1597.24 | 2169.90 |
| 3. Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22) | 12723.83 | 13463.58 | 2152.45 | 3182.25 |
| 4. Други болести на горните дихателни пътища (J30-J39) | 9233.90 | 7991.79 | 2236.94 | 2247.25 |
| 5. Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | 11242.17 | 9860.55 | 2792.16 | 2868.77 |
| 6. Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70) | 28.09 | 7.08 | 13.41 | 5.43 |

Регистрираните остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06) в амбулаториите на лечебните заведения в община Добрич през 2014 г. са 7012 (49635.45 %оо) при децата от 0-17 годишна възраст и 3817 (5179.81 % оо) при лицата над 18 г.  При  децата най-голям е броят на случаите с остър тонзилит (J03) - 2204 (15601.33 %оо), последван от този на случаите с остър назофарингит (J00) - 1267(8968.64  %оо).  При възрастното население също най-голям е броят случаи с остър тонзилит (J03) - 1070 (1452.02 %оо), следван от броя случаи на ОИГДП с множествена и неуточнена локализация (J06) - 1066 (1446.60 %оо).

Заболеваемостта от ангина при децата е по-голяма  спрямо същата при възрастните и това е характерно за конкретната възрастова група.

Регистрираните случаи на грип и пневмония (J10-J18) - общо при децата са 1062 (7517.52 %оо), а при лицата над 18 г. - 1599 (2169.90 %оо). При децата заболеваемостта от грип (J10 и J11) е 304.38 %оо (43 случая),  а при възрастните същата е по-ниска  - 96.34 %оо   (71 случая).

Заболеваемостта от пневмонии  (J12-J18) при децата - 7213.13 %оо (1019 случая) е по-голяма спрямо тази при  възрастните – 2073.55 %оо (1528 случая).

Абсолютният брой  случаи на другите остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22) при децата е 1902 (13463.58 %оо), а при възрастното население  - 2345 (3182.25 %оо), като заболеваемостта при децата е  4 пъти по-висока. Аналогична е ситуацията и при случаите с остър бронхит (J20): при децата заболеваемостта е 10879.87 %оо – 1537 случая, а при възрастните – 3110.32 %оо - 2292 случая, която е 3,4 пъти по-малка. При острия бронхиолит (J21), заболяване което се среща главно в ранна детската възраст, разликите са значително по-големи:1429.88 %оо  (202 случая) - при децата и 5.42 %оо  (само 4 случая) - при възрастните.

Абсолютният брой на случаите, при които са диагностицирани другите болести на горните дихателни пътища (J30-J39) при децата е 1129 или 7991.79 %оо, а при лицата над 18 г. - 1656 или 2247.25 %оо. Докато при децата най-голям относителен дял  в тази група имат хроничните болести на тонзилите и аденоидите (J35) - 42% (472 случаи или 3341.11 %оо), то при възрастните водещи са хроничният ринит, назофарингит и фарингит (J31), чийто относителен дял е 30 % (494 случаи или 670.37 %оо). Второ място и при двете възрастови групи заема вазомоторният и алергичен ринит (J30). При децата той представлява 33,4 % от всички болести на ГДП, като абсолютният брой е 378 случая и заболеваемост - 2675.72 %оо. При възрастното население относителният дял, абсолютният брой случаи с тази диагноза и заболеваемостта незначително се отличават от показателите при хроничния ринит, назофарингит и фарингит и са съответно - 29 %, 478  и 648,66 %оо.

Регистрираните хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) при децата са 1393  (заболеваемост 9860.55 %оо), а при лицата над 18 г. - 2114 и заболеваемост  2868.77 %оо,  която е 3 пъти по-ниска от същата при децата. Водеща в тази група болести при децата е заболеваемостта от астма (J45)  - 9195.15 %оо, като  относителният дял на случаите  (1299)  от общия им брой е 93,2%. На второ място  при децата са случаите на бронхит, неуточнен като остър или хроничен (J40)  с относителен дял в тази група болести от 4,4 %, при 62 регистрирани случая и заболеваемост 438.87 %оо. На трето място при  децата са хроничните бронхити (J41 и J42), които  заемат минимален дял от 2,2 % или 31 случая (219.43 %оо), като не се наблюдават регистрирани случаи на обикновен хроничен бронхит (J41)  в тази възрастова група.

По - различна е ситуацията при населението над 18 г. При него също водеща е заболеваемостта от астма  - 1281.04  %оо, като относителният дял    на случаите (944)  от общия им брой е 45 %. На второ място са случаите на друга хронична обструктивна белодробна болест  (J44),   с относителен дял в тази група болести от 30 %, при 626 регистрирани случая и заболеваемост 849.50  %оо. На трето място при възрастните са хроничните бронхити (J41 и J42) - общо 432 случая с относителен дял 20,4 % и заболеваемост 586.23 %оо, като неуточненият хроничен бронхит превалира - 387 случая, което представлява 18,3 % от общия брой случаи  и определя заболеваемост от 525.17 %оо.

В групата на хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) при децата заболеваемостта от астма е 7 пъти по-голяма отколкото при възрастните, докато при хроничните бронхити съотношението е обратно - при възрастните заболеваемостта е 2 пъти по-висока.

Регистрираните болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70) и при двете възрастови групи заемат незначителен дял - при децата е регистриран само 1 случай (7,08 %оо) - на респираторно състояние, причинено от други неуточнени външни агенти (J70.9).  При лицата над 18 г. общият брой на случаите от  групата са 4 (5.43 %оо). В сравнение с данните от предходната година се наблюдава спад на заболеваемостта за този вид болести както при децата, така и при възрастните.

Изводи:

- Острите заболявания при децата от 0-17 годишна възраст са значително по-чести (остър тонзилит, остър назофарингит, остър фарингит, остър ларингит и трахеит), спрямо същите при възрастните.

- Астмата както при децата, така и при възрастните е основното заболяване в групата на хроничните болести на долните дихателни пътища, следвана от  случаите на бронхит, неуточнен като остър или хроничен при децата, а при възрастните от хроничната обструктивна белодробна болест.

- Хроничните болести на белите дробове (хроничен бронхит и хроничната обструктивна белодробна болест) преобладават при възрастните.

- Проследявайки регистрираната заболеваемост по групите болести от Клас Х „Болести на дихателната система” за град Добрич, през 2013 г. и 2014 г., прави впечатление, че като цяло през 2014 г. тя нараства и при двете възрастови групи, с изключение на група 6. „Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60 – J70)”, а само при децата (0 - 17 години) спад на регистрираната заболеваемост се установява и в предходните две групи - група 5. „Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47)” и група 4. „ Други болести на горните дихателни пътища (J30-J39)”.

Анализ на качеството на атмосферния въздух в гр. Добрич по показател ФПЧ10

Видно от фигура 1, през месец януари 2014 г. няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10. За три  дни (05, 07 и 29 януари) на месеца са отчетени невалидни стойности, които не са взети под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация. При средна скорост на вятъра 1,62 m/s, влажност на въздуха 88,77 %, атмосферно налягане 981,27 hPA, средно месечна отрицателна температура на въздуха -8,10С  и средно месечна положителна температура +4,10С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 25,11 µg/m3, което е под пределно допустимата концентрация и почти два пъти по-ниска в сравнение с този показател през 2013 г.

Фигура 1

Видно от фигура 2, през месец февруари 2014 г. не са регистрирани  наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 1,61 m/s, влажност на въздуха 87,74%, атмосферно налягане 982,7 hPA, средно месечна отрицателна температура на въздуха -4,20С и средно месечна положителна температура +5,980С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 24,17 µg/m3, което  е  с 12,19 µg/m3 под отчетената концентрация  за месец февруари 2013 г.

Фигура 2

Видно от фигура 3, през месец март 2014 г. отново няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10.  За четири  дни (06, 07, 08 и 21 март) на месеца са отчетени  невалидни стойности.  При средна скорост на вятъра 1,88 m/s, влажност на въздуха 74,54%, атмосферно налягане 978,98 hPA,  и средно месечна  температура +7,440С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 22,34 µg/m3, което е с 19,8 µg/m3 под  концентрацията, отчетена през месец март 2013 г.

Фигура 3

Видно от фигура 4, през месец април 2014 г. не са регистрирани  наднормени нива на ФПЧ. При средна скорост на вятъра 1,71 m/s, влажност на въздуха 82,94%, атмосферно налягане 977,04 hPA, средно месечна положителна температура +10,280С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 16,42 µg/m3, което е значително под пределно допустимата норма.

Фигура 4

Както се вижда от фигура 5, през месец май 2014 г. няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10. За три  дни (15, 29 и 30 май) на месеца са отчетени  невалидни стойности. При средна скорост на вятъра 1,31 m/s, влажност на въздуха 81,89%, атмосферно налягане 976,86 hPA, средно месечна положителна температура +14,560С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 15,82 µg/m3, което е отново доста под пределно допустимата концентрация.

Фигура 5

Както при предходния месец, така и през месец юни 2014 г., видно от фигура 6, няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10. За пет  дни (07, 25, 27, 28 и 29 юни)  на месеца са отчетени  невалидни стойности. При средна скорост на вятъра 1,45 m/s, влажност на въздуха 81,12%, атмосферно налягане 978,04 hPA, средно месечна положителна температура +18,480С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 15,79 µg/m3, което е доста под пределно допустимата концентрация.  Видно от фигура 6 най-високата отчетена стойност през месеца е 24,3 µg/m3 – 09.06.2014 г., при нормални атмосферни условия, което е два пъти под ПДК.

Фигура 6

Фигура 7 ни показва, че и през месец юли 2014 г. няма регистрирани дни със стойности  над пределно допустимата концентрация. За три  дни (14, 15 и 30 юли)  на месеца са отчетени  невалидни стойности. При средна скорост на вятъра 1,29 m/s, влажност на въздуха 79,06%, атмосферно налягане 977,01 hPA, средно месечна положителна температура +21,220С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 20,04 µg/m3, което отново е под пределно допустимата концентрация.

Фигура 7

И през месец август 2014 г., видно от фигура 8 няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10. За четири  дни (11, 12, 27 и 31 август)  на месеца са отчетени  невалидни стойности. При средна скорост на вятъра 1,25 m/s, влажност на въздуха 77,24%, атмосферно налягане 977,88 hPA, средно месечна положителна температура +21,530С, отчетената месечна концентрация на ФПЧ10 е 20,89 µg/m3, което е отново  под пределно допустимата концентрация.

Фигура 8

Както ни показва фигура 9, през месец септември 2014 г. също няма регистрирани дни  с наднормени нива на ФПЧ10. За седем  дни   на месеца (01, 02, 04, 09, 11, 21 и 22 септември) са отчетени невалидни стойности. При средна скорост на вятъра 1,48 m/s, влажност на въздуха 78,77%, атмосферно налягане 979,63 hPA, средно месечна положителна температура +16,330С, отчетената месечна концентрация на ФПЧ10 е 22,44 µg/m3, което е  под пределно допустимата норма.

Фигура 9

Видно от фигура 10, през месец октомври 2014 г. е регистриран един ден с  наднормени нива на ФПЧ. За три  дни (22, 23 и 26 октомври)  на месеца са отчетени  невалидни стойности. При средна скорост на вятъра 1,55 m/s, влажност на въздуха 85,56%, атмосферно налягане 983,09 hPA, средно месечна положителна температура +10,300С, отчетената  месечна концентрация на ФПЧ10 е 23,99 µg/m3. Денят със завишаване на нивата е 31.10.-53,56 µg/m3, което е с 1,071 пъти отклонение от пределно допустимата норма, когато скоростта на вятъра е била 1,48 m/s, атмосферното налягане е 985,56 hPA, влажността на въздуха - 91,33% и температура на въздуха + 5,180С.

Фигура 10

Както ни показва фигура 11, през месец ноември 2014 г. има регистрирани пет  дни с наднормени нива на ФПЧ.  За три  дни (07, 08 и 09 ноември)  на месеца са отчетени  невалидни стойности. При средна скорост на вятъра 1,48 m/s, влажност на въздуха 93,53%, атмосферно налягане 984,42 hPA, средно месечна отрицателна температура -1,710С и средно месечна положителна температура +6,950С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 37,52 µg/m3. Дните  с наднормени концентрации са 5: 01.11.- 60,92 µg/m3, което е 1,21 пъти над пределно допустимата концентрация, 02.11.-66,23 µg/m3, което е 1,32 пъти над ПДК, 10.11.-79,61 µg/m3, което е 1,59 пъти над ПДК, 16.11.-50,75 µg/m3, което е 1,015 пъти над ПДК и 30.11.-53,34 µg/m3, което е 1,067 пъти над пределно допустимата концентрация.

Фигура 11

От фигура 12, показваща състоянието през месец декември 2014 г., става ясно, че при средна скорост на вятъра 1,90 m/s, влажност на въздуха 88,64%, атмосферно налягане 981,45 hPA, средно месечна отрицателна температура на въздуха -1,540С и  средно месечна положителна температура +1,920С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 31,49 µg/m3, което е под пределно допустимата концентрация.

Регистрирани  са два дни с наднормени нива на ФПЧ: 01.12.- 59,42 µg/m3 и 08.12.-78,41 µg/m3, което е  съответно 1,18 и 1,56 пъти  над пределно допустимата норма (фигура 12).

Фигура 12

#### Фигура 13

Видно от фигура 13, за изтеклата 2014 г. не се наблюдава  превишаване на концентрацията на ФПЧ10 по месеци. Ноември е месецът с най-висока концентрация – 37,52 µg/m3, което не надвишава пределно допустимата норма. Тогава е регистрирана и най – високата средноденонощна стойност от 79,61 μg/ m3.

#### Фигура 14

При анализа на данните (Фигура 14), в годишен аспект за периода 2011 – 2014 г., съгласно План за действие към Общинската програма за намаляване нивата на атмосферни замърсители на територията на град Добрич, отново се очертава тенденцията за трайно понижаване на СГК, което е в рамките на 46,06% през 2013 г. и  7,92% през 2014 г. Ако в началото на изпълнение на програмата – 2011 г. средногодишната конентрация на ФПЧ10 е в рамките на 58.75 μg/m3 и превишава СГН от 40 μg/m3 с 1,47 пъти, то през 2014 г. СГК достига до 23.00 μg/m3, чиято стойност е значително под праговата СГН и 2,5 пъти по-ниска от СГК през 2011 г.

През 2014 г. са регистрирани 331 средноденонощни концентрации, като 8 от тях (при норма 35) превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 2,42 % от общия брой регистрирани средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са регистрирани през месеците ноември и декември. През месец ноември е регистрирана и най-високата средноденонощна стойност от 79,61 μg/m3.

В сравнение с предходната 2013 г. (при регистрирани 348 средноденонощни концентрации, от тях 21 - превишаващи ПС за СДН от 50 μg/m3 и средногодишната концентрация - 25,25 μg/m3, при СГН от 40 μg/m3), през 2014 г. близо три пъти е намалял броят на дните с наднормено съдържание на ФПЧ10,  като е установена тенденция към подобряване на анализираните показатели.

Предприети мерки от Община Добрич за подобряване качеството на атмосферния въздух:

При проследяване изпълнението на мерките, предвидени в плана за подобряване качеството на атмосферния въздух, заложен към Програмата за намаляване нивата на атмосферни замърсители на територията на гр. Добрич, е установено, че през изтеклата 2014 г. от страна на общината, са изпълнени следните дейностти:

1. По рехабилитация и изкърпване на пътните настилки:

- Изкърпени са общо 13 650 м2 от уличната мрежа на град Добрич, като изцяло изкърпена е ул. Цар Самуил;

- Запълнени са 13 600 м. повърхностни пукнатини по реновираните асфалтови настилки на булевардите и общинските пътища на територията на града;

- Благоустрояване на междублокови пространства, тротоари и подходи – реализирани са общо 15 обекта, като болшинството са за ремонт на прилежащи тротоарни площи;

- Приключени са дейностите по реконструкция на Градски парк «Свети Георги». Обновени са около 226 дка паркова площ, засадени са над 300 декоративни дървета и около 3000 декоративни храста и многогодишни цветя.

###### 2. Предприети мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление:

- През 2014 г. е изградена газификационна мрежа с обща дължина 4 270 м.;

- Продължава работата по ЕТАП 25-2, допълнение на основен ЕТАП 25, който е с дължина 954 м. и снабдява с газ домакинства в жк. Дружба 3;

- Предстои ЧТК да започне изграждане на мрежа по улиците „Г. Кирков”, „Железничарска”, „Хан Тервел”, „Драва”, жк. „Строител” и др.

###### 3. Предприети мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта:

- Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и особено улиците, по които се движи обществения транспорт;

- Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, по които е налице значителен пътен нанос;

- Оптимизиране на зимното снегопочистване - опесъчаване чрез замяна на пясъка (лугата) със специализирани препарати за третиране на снежната покривка;

- Изпълнителите на поръчки за подмяна и ремонт на канализационни мрежи, улици и др. да прилагат специална програма от мерки за недопускане на замърсяване на прилежащите площи и територии с кал и други замърсявания, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашаване;

- Към всички строителни обекти, извършващи изкопни работи, община  Добрич да изисква от изпълнителите създаването на временни пунктове за измиване на автомобилните гуми;

- Предаването на всеки строителен обект да се предхожда от щателно измиване на строителната площадка и прилежащите площи;

- Превозването на насипни товари да става само от автомобили с покривала.

Заключение:

- Тенденцията към подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Добрич, по отношение на регистрираните концентрации на ФПЧ10 продължава и през 2014 г.:

  - значително е намалял (12,5 пъти в сравнение с 2012 г.) броят на среднодневните концентрации, превишаващи СДН от 50 μg/m3, както и амплитудата на отклонение над нея;

  - не е установено превишаване на здравните норми при регистрираните средномесечни концентрации на ФПЧ10 на територията на общината;

  - отчетената средногодишна концентрация на този показател продължава да намалява и е доста по-ниска от установената норма.

- Община Добрич успешно работи по изпълнение на програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на града, като в края на четиригодишния период 2011 – 2014 г., отчита средно 90% постигане на заложените цели.

- Регистрираната заболеваемост от болести на дихателната система за населението на община  Добрич расте, което противоречи на посочените по-горе благоприятни тенденции. Вероятно въздействие за това оказват други рискови фактори.