ДОКЛАД

ЗА ВЛИЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

В ГРАД ДОБРИЧ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

# Цел:

Намаляване здравния риск от атмосферното замърсяване, чрез свеждане нивото на замърсителите на въздуха в град Добрич до нивата, определени от нормативните документи.

# Основа за действие:

В изпълнение на дадените от МЗ указания за изготвяне на доклада за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в гр. Добрич  през 2016 г., са използвани данните, предоставени от РИОСВ-Варна и община Добрич.

Районът на Община град Добрич е включен в единната система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух само по показател фини прахови частици (ФПЧ10). От началото на м. ноември 2008 г. контрол върху качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн над гр. Добрич се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) с EoI код BG0067A, към НАСЕМ. Автоматичната станция е разположена в жк „Добротица“, в непосредствена близост до ОУ „Хан Аспарух“. АИС е с непрекъснат режим на работа (24 часа), извършват се измервания на всеки 15 минути, а получените резултати се осредняват на един час съгласно изискванията на нормативната база. Нивото на ФПЧ10 се определя ежедневно чрез автоматични анализатори с пробонабиране на прахови частици и последващо гравиметрично определяне по референтния метод БДС EN12341:2004, съгласно Приложение №11 към чл.17 от Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. В системата се контролират и основните метеорологични параметри: скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, обща слънчева радиация, влажност и температура на атмосферния въздух.

## Географско разположение и климатична характеристика:

Община Добрич, която включва само града като цяло, е разположена в североизточната част на Дунавската равнина, в центъра на Добруджанското плато и е с географски координати: 43034’ северна ширина и 27051’ източна дължина. Надморската височина на град Добрич е 251 м.

Град Добрич е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 - 15 %.

умерено-континенталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област определя лятната сухота и проявеното безводие в района.

Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е скоростта на вятъра и честотата на случаите на “тихо” (време и скорост на вятъра под 1 м/сек). Град  Добрич се характеризира с много ниска повторяемост на тихо време и вятър под 1 м/сек, при минимални и максимални температурни стойности през годината.

измереният абсолютен температурен максимум е 39,1°С, а регистрираният абсолютен температурен минимум - 22,7°С. За региона са характерни и високи температурни амплитуди, както сезонни, така и дневни. Пролетта е сравнително хладна. есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море.

Основният ветрови пренос е от северозапад, с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове, следват - северните, западните и югоизточните ветрове.

Силата на ветровете се колебае в граници (от 1 м/сек. до  20 м/сек.). През зимата силните ветрове понякога продължават по няколко денонощия.

въздухът е с висока влажност, а валежите са слаби - 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността достига 85 - 86 %, а през лятото спада до 68 - 69 %.

Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването, преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи.

В гр. Добрич мъглите се образуват предимно през студената част на годината. Максимумът им е през януари и декември и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят на дните с мъгла варира от 24 до 143 през цялата година.

общината е 14-та по население в Република България и е административен център на едноименната област. Територията й е с обща площ 109 018 дка, от които:

- Земеделска – 73 112 дка;

- Горска – 6 656 дка;

- Урбанизирани площи – 19 528 дка;

- Водни – 370 дка;

- За добив на полезни изкопаеми – 3 225 дка;

- Транспорт и инфраструктура – 6 127 дка.

# Източници на атмосферно замърсяване:

Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

Качеството на атмосферния въздух (КАВ)  се оценява чрез  норми, т. е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година), установени с цел предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.

Ниската степен на замърсяване на въздуха има голямо значение за хигиенната обстановка. Това спомага за разсейване на вредностите в атмосферния въздух и намаляване на концентрациите в приземния въздушен слой. Основни фактори за това са високата скорост на вятъра и географските условия.

Районът се отличава с нисък потенциал на замърсяване. Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспорта и битовите отоплителни източници.

Активна производствена дейност в настоящия момент развиват около 5% от промишлените предприятия. С намален до минимум капацитет действат около 10% от тях, а останалите не работят поради липса на средства, икономическа криза, неустановена собственост, юридически статут и др.

Основно значение за постигане чистота на въздушния басейн над гр. Добрич има извършената газификация на голяма част от общинските административни и обществени сгради, предприятията и частните жилищни сгради.

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битово отопление. През отоплителния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита. Причина за това са ниските комини и специфичните метеорологични условия през зимния сезон, при които се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители. Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) или се образуват от емитираните в атмосферата газове - прекурсори на фини прахови частици (вторични емисии).

## Влияние върху човешкото здраве

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 m - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Децата, възрастнита и хората с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 g/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на заболеваемостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски концентрации (30 - 150 g/m3), което е особено силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.

Средноденонощната норма (СДН) за опазване на човешкото здраве е 50 µg/m3, като тя не следва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.

Средногодишната норма (СГН) за опазване на човешкото здраве е 40 µg/m3.

Изготвеният анализ на здравното състояние на населението в гр. Добрич е съобразен с дадените от Министерството на здравеопазването указания  и е представен по групи болести от Клас Х „Болести на дихателната система" на МКБ-10, които имат доказана връзка със замърсителите на атмосферния въздух. Данни за броя на извършените първични прегледи от общо практикуващите лекари и специалистите през 2015 г. и 2016 г., включени в Клас Х, „Болести на дихателната система" на МКБ-10 са предоставени от Регионална здравно осигурителна каса –  Добрич. Броят на населението по възрастови групи е взет от обобщени данни към 31.12.2015 г. и 31.12.2016 г. на Национален статистически институт, гр. София. Заболеваемостта е изчислена на 100 000 жители по възрастови групи - деца от 0-17 годишна възраст и лица над 18 години. Разгледани са следните болести и нозологични единици:

- Остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06);

- Грип и пневмония (J10-J18);

- Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22), от тях бронхит и бронхиолит;

- Други болести на горните дихателни пътища (J30-J39), от тях алергичен ринит;

- Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47), от тях хроничен бронхит и астма;

- Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70).

В таблица 1 е представена регистрираната заболеваемост на 100 000 души население за град Добрич през 2015 г. и 2016 г., въз основа само на първично проведените прегледи. В таблицата са включени данни на основните групи болести от Клас Х „Болести на дихателната система” на МКБ -10, които имат доказана връзка със замърсителите на атмосферния въздух.

Таблица 1

| Анализ на данните Болести на дихателната система | Възрастова група от 0 до 17 г. |  | Възрастова група над 18 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемост за община Добрич | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. Остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06) | 47265.90 | 48800.79 | 4900.65 | 5273.92 |
| 2. Грип и пневмония (J10-J18) | 6523.59 | 5437.33 | 1690.35 | 1496.82 |
| 3. Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22) | 11850.12 | 10219.91 | 2987.22 | 2786.22 |
| 4. Други болести на горните дихателни пътища (J30-J39) | 8797.29 | 8341.04 | 2678.24 | 2682.51 |
| 5. Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | 8343.95 | 6654.33 | 2595.11 | 2696.52 |
| 6. Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70) | - | - | 18.01 | 35.03 |

Регистрираните остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06) в амбулаториите на лечебните заведения в община Добрич през 2016 г. са 6857 (48800.79%оо) при децата от 0-17 годишна възраст и 3763 (5273.92 % оо) при лицата над 18 г.  При  децата най-голям е броят на случаите с остър тонзилит (J03) - 1968 (14006.12 %оо), последван от този на случаите с ОИГДП с множествена и неуточнена локализация (J06) – 1725 (12276.70  %оо).  При възрастното население  също най-голям е броят случаи с остър тонзилит (J03) - 1038 (1454.77 %оо), следван от броя случаи на   ОИГДП с множествена и неуточнена локализация (J06)- 995 (1394.51 %оо).

Заболеваемостта от ангина при децата е по-голяма спрямо същата при възрастните и това е характерно за тази възрастова група.

Регистрираните случаи на грип и пневмония (J10-J18) - общо при децата са 764 (5437.33 %оо), а при лицата над 18 г. - 1068 (1496.82 %оо). При децата заболеваемостта от грип (J11) е 78.28 %оо  (11 случая),  а при възрастните същата е по-ниска  - 39.24%оо   (28 случая).

Заболеваемостта от пневмонии  (J12-J18) при децата - 5302.11 %оо (745 случая) е по-голяма спрямо тази при  възрастните – 1457.58 %оо (1040 случая).

Абсолютният брой  случаи на другите остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22) при децата е 1436 (10219.91 %оо), а при възрастното население  - 1988 (2786.22 %оо), като заболеваемостта при децата е 3,7 пъти по-висока. Аналогична е ситуацията и при случаите с остър бронхит (J20): при децата заболеваемостта е 8148.88 %оо – 1145 случая, а при възрастните – 2724.55 %оо - 1944 случая, която е 3 пъти по-висока. При острия бронхиолит (J21), заболяване което се среща главно в ранна детската възраст, разликите са значително по-големи: 1316.63 %оо  (185 случая) - при децата и 2.80 %оо  (само 2 случая) - при възрастните.

Абсолютният брой на случаите, при които са диагностицирани другите болести на горните дихателни пътища (J30-J39) при децата е 1172 или 8341.04%оо, а при лицата над 18 г. - 1914 или 2682.51%оо. Докато при децата най-голям относителен дял в тази група имат хроничните болести на тонзилите и аденоидите (J35) – 39.3 % (461 случаи или 3280.90 %оо), то при възрастните водещи са вазомоторният и алергичен ринит (J30), чийто относителен дял е 32 % (608 случаи или 852.12 %оо). Второ място  при децата  заема вазомоторният и алергичен ринит (J30), чийто относителен дял е 26,8 % от всички болести на ГДП, като абсолютният брой е 314 случая и заболеваемост - 2234.71 %оо. При възрастното население второ място заема хроничният ринит, назофарингит и фарингит (J31), чийто относителен дял е 24.3 % (466 случаи или 653.10 %оо).

Регистрираните хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) при децата са 935  (заболеваемост 6654.33 %оо), а при лицата над 18 г. - 1924 и заболеваемост  2696.52%оо,  която е 2 пъти  и половина по-ниска от същата при децата. Водеща в тази група болести при децата е заболеваемостта от астма (J45) - 5778.94 %оо, като  относителният дял на случаите  (812)  от общия им брой за тази група е 87%. На второ място  при децата са случаите на бронхит, неуточнен като остър или хроничен (J40),  с относителен дял в тази група болести от 9 %, при 84 регистрирани случая и заболеваемост 597.82 %оо. На трето място при децата е неуточненият хроничен бронхит (J42), който  заема минимален дял от 3,9 % или 37 случая (263.32 %оо), като се наблюдават  само 2 регистрирани случаи на обикновен хроничен бронхит (J41)  в тази възрастова група (14.23 %оо).

По-различна е ситуацията при населението над 18 г. При него също водеща е заболеваемостта от астма  - 1247.35  %оо, като относителният дял на случаите (890) от общия им брой е 46,25 %. На второ място са случаите на друга хронична обструктивна белодробна болест  (J44), с относителен дял в тази група болести от 31,23 %, при 601 регистрирани случая и заболеваемост 842.31  %оо. На трето място при възрастните са хроничните бронхити (J41 и J42) - общо 249 случая с относителен дял 12,94 % и заболеваемост 348.97 %оо, като неуточненият хроничен бронхит превалира - 214 случая, което представлява 85.94% от общия брой случаи в групата и определя заболеваемост от 299.92 %оо.

В групата на хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) при децата заболеваемостта от астма е 4,6 пъти по-голяма отколкото при възрастните.

Регистрираните болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70) заемат незначителен дял - при децата не са регистрирани случаи, а  при лицата над 18 г. общият брой на случаите от  групата са 25 (35.03 %оо). В сравнение с данните от предходната година се наблюдава тенденция  при възрастните заболеваемостта да нараства. Водещи са случаите на респираторни състояния, причинени от вдишване на химични вещества, газове, дим и пари – общо 22 случая, с относителен дял 88 % спрямо общият им брой в групата и заболеваемост 30.83 %оо.

Изводи:

- Проследявайки регистрираната заболеваемост по групите болести от Клас Х „Болести на дихателната система” за град Добрич, през 2015 г. и 2016 г., прави впечатление, че при децата, като цяло през 2016 г. тя намалява, с изключение на тази по група 1. Остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06), а при възрастните –  нараства, с изключение заболеваемостта по група 2. Грип и пневмония (J10-J18)  и група 3. Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22.

- Острите заболявания при децата от 0-17 годишна възраст са значително по-чести (остър тонзилит, остър назофарингит, остър фарингит, остър ларингит и трахеит), спрямо същите при възрастните.

- Астмата както при децата, така и при възрастните е основното заболяване в групата на хроничните болести на долните дихателни пътища, следвана от  случаите на бронхит, неуточнен като остър или хроничен при децата, а при възрастните от хроничната обструктивна белодробна болест.

- Хроничните болести на белите дробове (обикновен хроничен бронхит и хроничната обструктивна белодробна болест) преобладават при възрастните.

Анализ на качеството на атмосферния въздух в гр. Добрич по показател ФПЧ10

Видно от фигура 1, през месец януари 2016 г. са  регистрирани пет  дни с наднормени нива на ФПЧ10. За два дни (13 и 17 януари) на месеца са отчетени невалидни стойности, които не са взети под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация. За един ден от месеца (12 януари) е отчетена нулева стойност, което се дължи на продължителни смущения в електрозахранването и тя също не е взета  под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация. При средна скорост на вятъра 1,79 m/s, влажност на въздуха 84,8 %, атмосферно налягане 981,21 hPA, средно месечна отрицателна температура на въздуха -7,480С и средно месечната положителна температура +4,270С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 34,28 µg/m3, което е под пределно допустимата концентрация. Дните  с наднормени концентрации са: 21.01.- 50,81 µg// m3, което е 1,016 пъти над пределно допустимата концентрация; 22.01.-69,75 µg/m3, което е 1,395 пъти над ПДК; 23.01.-76,73 µg/m3, което е 1,535 пъти над ПДК; 24.01.-67,26 µg/m3, което е 1,345 пъти над пределно допустимата концентрация и 25.01. – 67,12 µg/m3, което е 1,342 пъти над ПДК.

Фигура 1

От фигура 2, показваща състоянието през месец февруари 2016 г. става ясно, че няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ. При средна скорост на вятъра 2,14 m/s, влажност на въздуха 86,59%, атмосферно налягане 980,47 hPA, средно месечна отрицателна температура на въздуха -0,90С и средно месечната положителна температура +7,240С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 22,16 µg/m3, което е под пределно допустимата концентрация.

Фигура 2

Съгласно фигура 3, през месец март 2016 г. има регистриран един  ден с наднормени нива на ФПЧ -24.03.- 58,09 µg/m3, което е 1,162 пъти над пределно допустимата концентрация. При средна скорост на вятъра 1,88 m/s, влажност на въздуха 83,71%, атмосферно налягане 976,77 hPA, средно месечна положителна температура +6,48 0С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 25,97 µg/m3.

Фигура 3

Видно от фигура 4, през месец април 2016 г. има регистрирани  два дни с наднормени нива на ФПЧ.  При средна скорост на вятъра 1,88 m/s, влажност на въздуха 73,22%, атмосферно налягане 975,77 hPA, средно месечна положителна температура +12,850С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 25,78 µg/m3, което е значително под пределно допустимата норма. Дните  с наднормени концентрации са: 09.04. - 55,85 µg/m3, което е 1,117 пъти над пределно допустимата концентрация и 10.04.- 59,01 µg/m3, което е 1,180 пъти над ПДК.

Фигура 4

От фигура 5 става ясно, че през месец май 2016 г. няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10. За три  дни (03, 04 и 13 май) на месеца са отчетени невалидни стойности, които не са взети под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация. При средна скорост на вятъра 1,63 m/s, влажност на въздуха 80,32%, атмосферно налягане 975,68 hPA, средно месечна положителна температура +14,650С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 18,12 µg/m3, което е отново доста под пределно допустимата концентрация.

Фигура 5

Както при предходния месец, така и през месец юни 2016 г. (фигура 6), няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ10. При средна скорост на вятъра 1,84 m/s, влажност на въздуха 78,59%, атмосферно налягане 977,09 hPA, средно месечна положителна температура +20,250С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 24,84 µg/m3, което е доста под пределно допустимата концентрация. Най-високата отчетена стойност през месеца е 39,97 µg/m3 – 24.06.2016 г., при нормални атмосферни условия.

Фигура 6

Фигура 7  показва, че и през месец юли 2016 г. няма регистрирани дни със стойности  над пределно допустимата концентрация. За три дни (01, 02 и 04 юли) на месеца са отчетени невалидни стойности, които не са взети под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация. За един ден от месеца (3 юли) е отчетена нулева стойност, което се дължи на продължителни смущения в електрозахранването и тя също не е взета  под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация. При средна скорост на вятъра 1,76 m/s, влажност на въздуха 71,52%, атмосферно налягане 978,11 hPA, средно месечна положителна температура +21,130С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 24,82 µg/m3, което е доста под пределно допустимата концентрация.

Фигура 7

Съгласно фигура 8, през месец август 2016 г. има регистриран един  ден с наднормени нива на ФПЧ-01.08.- 53,83 µg/m3, което е 1,077 пъти над пределно допустимата концентрация. При средна скорост на вятъра 1,89 m/s, влажност на въздуха 72,37%, атмосферно налягане 979,5 hPA, средно месечна положителна температура +21,17 0С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 26,23 µg/m3.

Фигура 8

Видно от фигура 9,  през месец септември 2016 г. е регистриран един ден с  наднормени нива на ФПЧ. За един ден (29 септември) на месеца е отчетена невалидна стойност, която не е взета под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация. При средна скорост на вятъра 1,4 m/s, влажност на въздуха 77,32%, атмосферно налягане 980,87 hPA, средно месечна положителна температура  +16,950С, отчетената  месечна концентрация на ФПЧ10 е 32,56 µg/m3. Денят с наднормена концентрация е 15.09. - 65,08 µg/m3, което е с 1,302 пъти отклонение от пределно допустимата норма, при скорост на вятъра - 1,51 m/s, атмосферно налягане - 980,65 hPA, влажност на въздуха - 86,39% и температура на въздуха - 17,550С.

Фигура 9

От фигура 10 за м. октомври 2016 г. става ясно, че през месеца няма регистрирани дни с  наднормени нива на ФПЧ. За един ден (24 октомври) е отчетена невалидна стойност, която не е взета под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация.  При средна скорост на вятъра 1,72 m/s, влажност на въздуха 87,02%, атмосферно налягане 984,62 hPA, средно месечна положителна температура  +100С, отчетената  месечна концентрация на ФПЧ10 е 21,65 µg/m3.

Фигура 10

Видно от фигура 11, през месец ноември 2016 г. няма регистрирани  дни с наднормени нива на ФПЧ.  За два дни (17 и 22 ноември) на месеца са отчетени невалидни стойности, които не са взети под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация.  При средна скорост на вятъра 2,00 m/s, влажност на въздуха 87,32%, атмосферно налягане 983 hPA, средно месечна положителна температура +6,390С, отчетената  месечна концентрация на ФПЧ10 е 23,34 µg/m3.

Фигура 11

От фигура 12 за месец декември 2016 г. става ясно, че има регистрирани три дни с наднормени нива на ФПЧ - за 4, 20 и 22 декември на месеца са отчетени невалидни стойности, които не са взети под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация. За един ден от месеца (21 декември) е отчетена нулева стойност, което се дължи на продължителни смущения в електрозахранването и тя също не е взета  под внимание при изчисляване на средномесечната концентрация. При средна скорост на вятъра 1,49 m/s, влажност на въздуха 89,17%, атмосферно налягане 990,8 hPA, средно месечна отрицателна температура на въздуха -3,220С и средно месечната положителна температура +2,90С, отчетената средно месечна концентрация на ФПЧ10 е 34,86 µg/m3, което е под пределно допустимата концентрация. Дните  с наднормени концентрации са: 19.12.- 64,75 µg/m3, което е 1,295 пъти над пределно допустимата концентрация; 23.12. - 73,63 µg/m3, което е 1,473 пъти над ПДК и 24.12. - 68,20 µg/m3, което е 1,364 пъти над ПДК.

Фигура 12

#### Фигура 13

Видно от фигура 13, за изтеклата 2016 г. не се наблюдава  превишаване на концентрацията на ФПЧ10 по месеци. Януари и декември са  месеците с най-високи средномесечни концентрации – 34,28 µg/m3 и 34,86 µg/m3, които не надвишават пределно допустимата норма. През м. януари е регистрирана най – високата средноденонощна стойност от 76,73 μg/m3.

#### Фигура 14

При прегледа на данните (Фигура  14) в годишен аспект за периода 2011 – 2016 г., се наблюдава тенденцията към леко повишаване на СГК за ФПЧ10. Ако в началото на изпълнение План за действие към Общинската програма за намаляване нивата на атмосферни замърсители на територията на град Добрич през 2011 г. средногодишната концентрация на ФПЧ10 е 58.75 μg/m3 и превишава СГН от 40 μg/m3 с 1,47 пъти, то през 2016 г. СГК достига до 26.22 μg/ m3 - стойност значително под праговата СГН и 2,2 пъти по-ниска спрямо тази от 2011 г.

През цялата 2016 г. са регистрирани общо 348 средноденонощни концентрации, като 13 от тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 3,7 % от общия брой регистрирани средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са регистрирани през месец януари – 5 бр. През месец януари е регистрирана и най – високата средноденонощна стойност от 76,73 μg/m3. Средногодишната концентрация от 26.22 μg/m3 и не превишава СГН от 40 μg/m3.

Регистрираните 13 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя).

В сравнение с предходната 2015 г. (с регистрирани 293 средноденонощни концентрации, 10 от тях превишаващи ПС за СДН от 50 μg/m3 и средногодишната концентрация 26,16 μg/m3, при СГН от 40 μg/ m3 ), през 2016 г. броят на дните с наднормено съдържание на ФПЧ10 се е увеличил, като се очертава тенденция за леко покачване на средногодишната концентрация  - 26,22 μg/m3.

Предприети мерки от Община Добрич за подобряване качеството на атмосферния въздух в града:

При проследяване изпълнението на мерките, предвидени в плана за подобряване качеството на атмосферния въздух, заложен към Програмата за намаляване нивата на атмосферни замърсители на територията на гр. Добрич, е установено, че през изтеклата 2016 г. от страна на общината, са изпълнени следните дейностти:

- По рехабилитация и изкърпване на пътните настилки:

- Частично отремонтирани (изкърпени с асфалт) са 124 улици и междублокови пространства. Положената настилка е 25 589 м2 от уличната мрежа на гр. Добрич, приоритетно обхваща улиците, провеждащи най-интензивно движение;

- За решаване на проблемите с интензивното движение и неудобствата, които то създава за всички участници в движението, през 2016 г. са изградени повдигнати пешеходни пътеки на 20 от най-невралгичните участъци от уличната мрежа;

- През 2016 г. са реализирани 21 обекта по благоустрояване на прилежащи и междублокови пространства в различни квартали на града – жк „Добротица“; жк „Балик“; жк „Дружба“; ул. „Стоил войвода“; ул. „Синчец“ и др.

2. Предприети мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление:

- Приключени са дейностите по изграждане на газоразпределителната мрежа - Етап 33.1, с обща дължина 237,08 м и Етап 35, с обща площ 10,5 кв.м.  Газифицирани са около 40 домакинства.

- Община град Добрич е една от общините в страната, която поддържа постоянно високо ниво в прилагането на мерки за енергийна ефективност.

3. Предприети мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта:

- Почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и поддържането им в добро техническо състояние;

- Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и особено улиците, по които се движи общественият транспорт;

- Оптимизиране на зимното снегопочистване - опесъчаване чрез замяна на пясъка (лугата) със специализирани препарати за третиране на снежната покривка.

Заключение:

- Средногодишната концентрация на ФПЧ10 на територията на гр. Добрич остава все така доста под установената норма, макар този показател и през 2016 г. да бележи тенденция към леко покачване.

- Не е установено превишаване на здравните норми при регистрираните средномесечни концентрации на ФПЧ10 на територията на общината, същите са отчетливо по-ниски от ПДК (50 μg/m3).

- Сравнението с предходни години очертава тенденция към леко увеличаване броя на дните с регистрирани среднодневни концентрации, превишаващи СДН от 50 μg/m3 , но все пак този показател е доста под допустимия брой превишения за една календарна година.

- При регистрираната заболеваемост от болести на дихателната система за населението на град Добрич прави впечатление, че  като цяло при децата тя намалява, а при възрастните - нараства.

- Остава ангажиментът община Добрич да продължи дейностите за подобряване качеството на атмосферния въздух в града, включително и работата по различните общински програми, оказващи добър ефект върху проблема.

Изготвил:

Гл.инспектор-еколог, отдел ДЗК, дирекция ОЗ

Надежда Павлова