АНАЛИЗ НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА

В ГРАД  ДОБРИЧ ЗА 2011 ГОДИНА

Цел:

Идентифициране на шумовото натоварване по зони в гр.Добрич, на базата на което да се изготви програма за намаляване нивото на шума до нивата, определени от действащите нормативни документи.

Основа за действие:

Град  Добрич  е включен в Националната система за контрол, ограничаване и понижаване на градския шум още през 1972 г. Всяка година в периода от 01.06. до 30. 09. се изработват шумови характеристики на пунктове за мониторинг, а резултатите се предоставят на МЗ, НЦОЗА и Общинска администрация.

Контролните пунктове са определени според изискванията на МЗ, а именно: 50% - на натоварени с МПС главни и събирателни улици, 20% - в близост до промишлени източници на шум, 30% - във вътрешни квартали и жилищни зони с минимално шумово въздействие.

измерването се осъществи, като се използва само инструменталния метод на пробонабиране, осъвместен с определяне на интензивността на автомобилния поток. За целта е използвана калибрирана апаратура-шумомер интегриращ и звуков калибратор на фирма ВdК Дания.

Източници на шумово натоварване:

Извършваният  ежегоден мониторинг показва, че основните източници на шум в гр. Добрич са транспортът и вече утихващите строителни дейности на територията на града.

Резултати от пробонабирането в пунктовете:

Пробонабирането през изтеклата 2011г. се извърши през втората половина на  месец  септември. В мониторирането взеха участие служители от отдели “ЛИ” и “КНОС”, д-я “ЗК” и д-я „ПБПЗ”  в РЗИ. Измерванията в КП са проведени в два последователни дни, с последващо усредняване. Нивата на шум са проследени в дневна динамика в часовете “пик” на транспортния трафик – сутрин, обед, вечер по определените  контролни пунктове, съгласно методиката за прилагане на Наредба № 6 от 26. юни 2006г. (таблица № 1)

Успоредно с акустичните измервания е отчетена интензивността и структурата на транспортните потоци, видът на пътната настилка, степен на застроеност и озеленяване.

| № | пункт за мониторинг – адрес | 2011 год. | ПДН |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L eq. | dB/A |
| 1. | бул. "Добруджа" – мини бензиностанция | 67,0 | 60 |
| 2. | ул."Калиакра"до бензиностанцията | 68,0 | 60 |
| 3. | бул. "25-ти септември" – “Нов дом” | 67,0 | 60 |
| 4. | ул."Гоце Делчев" | 63,3 | 60 |
| 5. | Пл. “Вица Попова” | 66,8 | 60 |
| 6. | Бул. “3-ти март”-Стара къща | 69,6 | 60 |
| 7. | ул."Ан. Стоянов"-мелница “Савимекс” | 65,7 | 70 |
| 8. | ул."Генерал Тодор Кантарджиев"-“Родопа” | 58,2 | 70 |
| 9. | ул."Поп Богомил”-“Жакард” | 64,2 | 70 |
| 10. | жк."Добротица”-гъша кланица | 58,4 | 70 |
| 11. | ул.”Панайот Хитов”-МБАЛ | 63,0 | 45 |
| 12. | Градски парк “Свети Георги” до МГ | 54,3 | 45 |
| 13. | Хуманитарна гимназия | 56,3 | 45 |
| 14. | ЖК "Добротица"-ЦДГ №7 | 53,7 | 45 |
| 15. | ОУ “Панайот Волов” | 65,4 | 45 |

Таблица 1

таблица 1

В контролните пунктове, групирани по зони са регистрирани следните шумови нива:

- Върху  територии подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик – 6 пункта:

таблица 2

|  | пункт | адрес | ПДН в dB/А | Измерени еквивалентни шумови нива в dB/А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП № 1 | бул.”Добруджа” | 60 | 67,0 |
| 2. | КП № 2 | ул.”Калиакра” | 60 | 68,0 |
| 3. | КП № 3 | бул.”25-ти септември” Нов дом | 60 | 67,0 |
| 4. | КП № 4 | Ул. “Гоце Делчев” | 60 | 63,3 |
| 5. | КП № 5 | пл. “Вица Попова” | 60 | 66,8 |
| 6. | КП № 6 | бул. “3-ти март” | 60 | 69,6 |

Измерените еквивалентни шумови нива в  пунктовете значително превишават ПДН и в сравнение с предходната 2010г. са по-високи с един до два db/А.

Характеристиките на пунктовете сочат, че състоянието на асфалтовото покритие е доста незадоволително, а по отношение на озеленяването – преобладаващите видове са дървета.

фигура 1

Прави впечатление, че средно часовата интензивност на автомобилното движение  за пункт № 6 e с доста сериозни показатели, както и измерените еквивалентни шумови нива са 69,5 dВ/А. При пределно допустима норма от 60dВ/А се наблюдава значително превишаване на шумовите нива в пунктовете от тази група.

фигура 2

В КП №1 (фиг.3) акустичната обстановка е усложнена. Наблюдава се леко повишаване на шумовите нива – ако за настоящата година са измерени 67,0 db/А, то за предходната са били 65,5 db/А. Характеристиките на пункта сочат, че състоянието на пътното покритие не е задоволително, озеленяването е предимно от единични дървета, а средно – часовата интензивност на автомобилния поток е 526 МПС/час, когато за 2010г. интензитета е била 473 МПС/час.

фигура 3

КП № 2 е на улица “Калиакра”, която е друга основна артерия, свързваща централните градски части със Северна индустриална зона. Наклонът на пътя е висок, озеленяването е представено от единични дървета, а  интензивността на автомобилния транспорт може да се определи като средна - 238  МПС/час, което е приблизително равни на предходната 2010г., когато отчетения трафик е бил - 247 МПС/час. (фигура 2).

Отчетените шумови нива за последните 4 години сочат превишаване на шумовите нива с 7-8 db/А.

фигура 4

Пункт № 3 се намира на улица със среден интензитет на автомобилното движение - 267 МПС/час, състоянието на пътното покритие е сравнително задоволително, а озеленяването  е от единични дървета и храсти. Регистрирано е значително зашумяване 67,0 db/А, като за предходната 2010г. интензивността е  331  МПС/час, а отчетената зашуменост е 65,3 db/А.

фигура 5

КП № 4 е ситуиран в непосредствена близост до Автогара – Добрич. Уличното платно не е в добро състояние, озеленяване  липсва, а средно часовото автомобилно движение е 203 МПС/час, което е с 25 % повече от предходната 2010г, когато то е било 153 МПС/час. От (фигура 6) се вижда, че за шестгодишен период от време, отклоненията в повишените шумови нива са минимални, в сравнение с другите пунктове.

фигура 6

КП № 5 е разположен в близост до бензиностанция “Шел”. Интензивността на транспортните потоци тук е средна-164 МПС/час, а озеленяване липсва. През последните четири години от наблюдавания период (фигура 7) се констатира  превишаване на ПДН с от 4 до 6 db/ А.

фигура 7

Озеленяването в КП № 6 е предимно от дървесни видове. Отчетената средночасова интензивност на автомобилното движение през периода на пробонабиране е 753 МПС/час, което е с 150 автомобила повече от регистрираната интензивност предходната година, когато тя е била - 606 МПС/час. От фигура 8 се вижда, че в КП №6 е налице трайно  шумово замърсяване.

фигура  8

- Върху територии с промишлени източници на шум – 4 пункта:

таблица 3

|  | пункт | адрес | ПДН в dB/А | Измерени екв. шумови нива в dB/А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП № 7 | ул.”Ан. Стоянов” | 70 | 65,7 |
| 2. | КП № 8 | ул.”Генерал Тодор Кантарджиев” | 70 | 58,2 |
| 3. | КП № 9 | ул.”Поп Богомил” | 70 | 64,2 |
| 4. | КП № 10 | ЖК “Добротица” | 70 | 58,4 |

В нито един КП от тази група не са измерени шумови нива над ПДН която е 70 dB/А (фигура 9). Констатираният акустичен комфорт в пунктовете от тази група се дължи най – вече на  ниската интензивност на автомобилното движение от 9 МПС/час до 200 МПС/час и липсата на сериозни локални източници на шум.

фигура 9

фигура 10

КП № 7 е разположен в близост до мелница “Савимекс”. Интензивността на транспортните потоци тук е средна-182 МПС/час, а озеленяване почти липсва. От наблюдението (фигура 11) се констатира, че измерените шумови нива са под  ПДН с  4,3 dВ/ А.

фигура 11

КП № 8 е ситуиран в индустриалната зона, в близост до бивш месокомбинат “Родопа”. озеленяване около пункта липсва. Интензивността на автомобилния поток е ниска, което неминуемо води до добра акустична обстановка. Регистрираните шумови нива (фигура 12) са с близо 12 dB/A под ПДН.

фигура 12

КП № 9 е ситуиран в началото на  Северната индустриална зона. озеленяването около пункта е предимно от  дървета. Интензивността на автомобилния поток е средна- 159 МПС/час. Регистрираните шумови нива са 64,2dB/A (фигура 13),което е с 5,8 dB/A под ПДН.

фигура 13

КП № 10 е последният от тази група пунктове и е ситуиран в жк “Добротица” или така наречената западна индустриална зона. озеленяването около пункта е добро, предимно от храсти и дървета. Интензивността на автомобилния поток е ниска - 9 МПС/час. Регистрираните шумови нива са 58,4dB/A (фигура 14), което е 11,6 dB/A под ПДН.

фигура 14

- Пунктове върху територии, подлежащи на усилена шумозащита – 5  пункта:

таблица 5

|  | пункт | адрес | ПДН в dB/А | Измерени екв. шумови нива в dB/А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП № 11 | ул. “Панайот Хитов” | 45 | 63,0 |
| 2. | КП № 12 | Градски парк “Свети Георги” | 45 | 54,3 |
| 3. | КП № 13 | Хуманитарна гимназия | 45 | 56,3 |
| 4. | КП № 14 | жк. “Добротица” ЦДГ № 7 | 45 | 53,7 |
| 5. | КП № 15 | ОУ “Панайот Волов” | 45 | 65,4 |

Във всички контролни пунктове от тази група се наблюдава значително превишаване на ПДН, като най-значително то е в КП № 15 с 20,4 dB/А.

фигура 15

Средночасовата интензивност в тази група от пунктове можем да определим като ниска  за КП №11-104 МПС/час, КП №13 – 48 МПС/час, КП  №14-11 МПС/час, КП№ 15-214 МПС/час и за КП № 12-няма отчетена автомобилна интензивност, тъй-като пунктът се намира в градски парк “Свети Георги”.  (фигура 16)

фигура 16

КП № 11 е разположен в широк център в непосредствена близост до МБАЛ град Добрич. Средночасовата интензивност на автомобилния транспорт е 104 МПС/час и измерени еквивалентни нива на шума 63,0dB/А, при ПДН 45 dB/А(фигура 17). Характеристиките на пункта сочат, че озеленяването е оскъдно-преобладават единични дървесни видове, а асфалтовото покритие не е в добро състояние.

фигура 17

КП № 12 е разположен в градски парк “Свети Георги”  в непосредствена близост до Математическа гимназия град Добрич (бул. “3-ти март”), където се обучават приблизително 700 ученика. Измерените еквивалентни нива на шума са 54,3  dB/А, при ПДН 45 dB/А (фигура 18). Характеристиките на пункта сочат, че озеленяването е разнообразно-храсти и дървесни видове, а асфалтовото покритие е в много добро състояние.

фигура 18

КП № 13 е разположен в близост до Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, където се обучават около 900 деца. Улица “Велико Търново” е с малка ширина на пътното платно. Около КП озеленяването е представено от единични дървета, асфалтовото покритие е задоволително, а интензивността  на автомобилното движение е 48 МПС/час. Измерените еквивалентни нива на шума са 56,3 dB/А, което е с 11,3 dB/А над ПДН (фигура 19).

фигура 19

КП 14 е ситуиран в близост до два обекта с повишени изисквания за шумозащита – ЦДГ № 7 и ОУ ”Хан Аспарух”. Общият брой на децата в тези две учебни заведения е около 300 деца. Пунктът е разположен на вътрешно квартална улица с много ниска интензивност на автомобилното движение-11 МПС/час

Зелената система е представена от дървета, храсти и треви, а асфалтовото покритие е в задоволително състояние. За разглеждания период от 4 години (фиг.20) не са регистрирани еквивалентни шумови нива под ПДН. В сравнение с другите пунктове от тази група, тук шумовата експозиция е най-ниска.

фигура 20

КП № 15 е разположен в близост до ОУ “Панайот Волов”, където се обучават 489 деца. Около КП озеленяването е представено от единични дървета. Пунктът се намира до централни пътни артерии, но интензивността на автомобилното движение е средна за изтеклата 2011г.-214 МПС/час, което е два пъти повече автомобили, в сравнение с предходната 2010г., когато те са били 100 МПС/час. Шумовото замърсяване е значително, – 65,4 dB/A, което е с 20,4 dB/A над ПДн(фиг.21).

фигура 21

От изготвените характеристики на всички пунктове за пробонабиране, може да се направи извода, че до много от заведенията подлежащи на усилена шумова защита са разположени централни градски артерии, а това е в следствие грешки, допускани при градоустройственото планиране, което прави проблема трудно преодолим и крие известна степен на здравен риск. Борбата с шумовото замърсяване трябва да се осъществява чрез изграждането на различни шумозащитни съоръжения, допълнително регулиране на интензивността и структурата на автомобилните потоци и др.

В КП, където можем да направим анализ на база на  сравнителния метод, се наблюдава незначително повишаване на еквивалентното ниво на шума над ПДН  за изтеклата 2011г. Броят на КП с регистрирани нива до 58-62 dB/А през последната година се е увеличил в сравнение с предходната (фигура 22). Това  утвърждаване на високи шумови експозиции и през изтеклата 2011г. се дължи на пътно –транспортния трафик на леко и тежко товарни автомобили на територията на град Добрич.

фигура 22

Изводи:

1. Налице е трайно шумово замърсяване в зоните за учебна дейност.

2. Налице е увеличаване на акустичният дискомфорт във всички урбанизирани зони. Това означава утвърждаване на утежнена акустична обстановка в урбанизирана среда, която е предпоставка за възникване на здравен риск.

3. Най-силно въздействие върху акустичната обстановка оказва транспортния шум. Непрекъснатото увеличаване на броя на моторните превозни средства и грешките в градоустройственото планиране са основните причини за оформяне на урбанизирана среда с утежнен неблагоприятен за човешкото здраве акустичен режим, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26. юни 2006г.

Следва Община град Добрич да:

- подобри организацията на транспорта и пътната инфраструктура в град Добрич, както и застрояването на териториите да се осъществява по начин, осигуряващ създаване и поддържане на “тихи зони” и зони, подлежащи на усилена шумова защита, прилежащи към детските, здравните и учебните заведения и местата за отдих.

Предстои издаване на предписание

Изготвил :

Н. Павлова

Главен инспектор-еколог в дирекция “ПБПЗ” при РЗИ-Добрич