АНАЛИЗ НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА

В ГРАД ДОБРИЧ ЗА 2013 ГОДИНА

Цел:

Идентифициране на шумовото натоварване по зони в гр.Добрич, на базата на което да се изготви програма за намаляване нивото на шума до нивата, определени от действащите нормативни документи.

Основа за действие:

Град  Добрич  е включен в Националната система за контрол, ограничаване и понижаване на градския шум още през 1972 г. Всяка година през есента (м. септември и м. октомври) се изработват шумови характеристики на пунктове за мониторинг, а резултатите се предоставят на МЗ, НЦОЗА и Общинска администрация.

Контролните пунктове са определени според изискванията на МЗ, а именно: 50% - на натоварени с моторни превозни средства главни и събирателни улици, 20% - в близост до промишлени източници на шум, 30% - във вътрешни квартали и жилищни зони с подлежащи на защита от шумовото въздействие.

измерването се осъществи, като се използва само инструменталния метод на пробонабиране, осъвместен с определяне на интензивността на автомобилния поток. За целта е използвана калибрирана апаратура-шумомер интегриращ и звуков калибратор на фирма ВdК Дания.

Източници на шумово натоварване:

Извършваният  ежегоден мониторинг показва, че основният източници на шум в гр. Добрич е транспортът.

Резултати от пробонабирането в пунктовете:

Пробонабирането през изтеклата 2013 г. се извърши през първата половина на  месец  октомври. В мониторирането взеха участие служители от отдели “ЛИ” и “ДЗК”, д-я “ОЗ” в РЗИ-Добрич. Измерванията в КП са проведени в два последователни дни, с последващо усредняване. Нивата на шум са проследени в дневна динамика в часовете “пик” на транспортния трафик – сутрин, обед, вечер по определените  контролни пунктове, съгласно методиката за прилагане на Наредба № 6 от 26. юни 2006г. (таблица № 1)

Успоредно с акустичните измервания е отчетена интензивността и структурата на транспортните потоци, видът на пътната настилка, степен на застроеност и озеленяване.

Таблица 1

| № | пункт за мониторинг – адрес | 2013 год. | ПДН |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L eq. | dB/A |
| 1. | бул. "Добруджа" – мини бензиностанция | 66,7 | 60 |
| 2. | ул."Калиакра" на кръстовището с бул. „Добруджа” | 68,7 | 60 |
| 3. | бул. "25-ти септември" – “Нов дом” | 65,5 | 60 |
| 4. | ул."Гоце Делчев" | 62,1 | 60 |
| 5. | Пл. “Вица Попова” | 64,5 | 60 |
| 6. | Бул. “3-ти март”-Стара къща | 66,3 | 60 |
| 7. | ул."Ан. Стоянов"-мелница “Савимекс” | 65,2 | 70 |
| 8. | ул."Генерал Тодор Кантарджиев"-“Родопа” | 55,6 | 70 |
| 9. | бул."Трети март”-“Фарин” | 64,9 | 70 |
| 10. | жк."Добротица”-гъша кланица | 63,8 | 70 |
| 11. | ул.”Панайот Хитов”-МБАЛ | 56,9 | 45 |
| 12. | Градски парк “Свети Георги” до МГ | 52,5 | 45 |
| 13. | Хуманитарна гимназия | 59,9 | 45 |
| 14. | ЖК "Добротица"-ЦДГ №7 | 54,3 | 45 |
| 15. | ОУ “Панайот Волов” | 66,1 | 45 |

В контролните пунктове, групирани по зони са регистрирани следните шумови нива:

- Върху  територии подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик – 6 пункта:

таблица 2

|  | пункт | адрес | ПДН в dB/А | Измерени еквивалентни шумови нива в dB/А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП № 1 | бул.”Добруджа” | 60 | 66,7 |
| 2. | КП № 2 | ул.”Калиакра” на кръстовището с бул. „Добруджа” | 60 | 68,7 |
| 3. | КП № 3 | бул.”25-ти септември” - Нов дом | 60 | 65,5 |
| 4. | КП № 4 | Ул. “Гоце Делчев”-Савимекс | 60 | 62,1 |
| 5. | КП № 5 | пл. “Вица Попова” | 60 | 64,5 |
| 6. | КП № 6 | бул. “3-ти март”-Стара къща | 60 | 66,3 |

Измерените среднодневни еквивалентни шумови нива в  пунктовете са над пределно допустимите норми с от два до близо девет db/А  и в сравнение с предходната 2012 г.  са по-високи с от един до два db/А.

Характеристиките на пунктовете сочат, че състоянието на асфалтовото покритие е доста незадоволително, а по отношение на озеленяването – преобладаващите видове са дървета и на места храстова растителност.

фигура 1

Прави впечатление, че средно часовата интензивност на автомобилното движение  за пункт № 5 e с доста сериозни показатели -1853 (МПС/час), за разлика от пункт № 2, където е отчетена средно часова интензивност на трафика 714 (МПС/час), а измерените среднодневни еквивалентни шумови нива са 68,7 dВ/А, което е с 4  dВ/А повече от измерените среднодневни еквивалентни шумови нива за пункт № 5 – 64,5 dВ/А. При пределно допустима норма от 60 dВ/А се наблюдава значително превишаване на среднодневни еквивалентни  шумови нива в пунктовете от тази група.

фигура 2

В Контролен пункт №1 Видно от (фиг.3) акустичната обстановка е доста усложнена. Наблюдава се леко повишаване на среднодневните еквивалентни шумови нива – ако за предходната 2012 година са били измерени 65,8 db/А, то за настоящата са измерени 66,7 db/А. Характеристиките на пункта сочат, че състоянието на пътното покритие  е задоволително, озеленяването е предимно от единични дървета, движението е двупосочно, разделителната ивица е оцеленена с храстова растителност,  застрояването е двустранно с 6-8 етажни сгради,  а средно – часовата интензивност на автомобилния поток е 1307 МПС/час, когато за 2012 г. интензитета е била 1544 МПС/час, което е с 200 автомобила по – слаба интензивност.

фигура 3

Контролен пункт № 2 е ситуиран на улица “Калиакра”, под  кръстовището с бул. „Добруджа”, която е друга основна артерия, свързваща централните градски части със Северна индустриална зона. Наклонът на пътя е висок, асфалтовото покритие е задоволително, застрояването е двустранно-нискоетажно, озеленяването е представено от единични дървета, движението е двупосочно, а  интензивността на автомобилния транспорт може да се определи като средна – 714  МПС/час, което е с 275 автомобила по-малко от предходната 2012 г., когато отчетения трафик е бил - 989 МПС/час. (фигура 2).

Отчетените среднодневни еквивалентни шумови нива за последните шест години сочат вариране на шумовите стойности с 1-2 db/А и са в прогресивно нарастване.

фигура 4

Контролен пункт № 3 се намира на бул. „25-ти септември“, до магазин „Модерен дом“, със среден интензитет на автомобилното движение – 933 моторни превозни средства в час,  движението е двупосочно,  разтелителната ивица е озеленена с храсти, състоянието на пътното покритие е сравнително задоволително, застрояването в района е двустранно и смесено – наблюдава се и ниско и високо строителство, а озеленяването е представено от единична храстова и дървесна растителност. Регистрирано е  зашумяване 65,5 db/А, като за предходната 2012 г. интензивността на автомобилния поток е била  902  МПС/час, а отчетената зашуменост е 65,9 db/А.

фигура 5

Контролен пункт № 4 е ситуиран в непосредствена близост до Автогара – Добрич и промишлено предприятие „Савимекс” - за производство на хляб и хлебни изделия. Уличното платно не е в много добро състояние, застрояването е ниско етажно,  озеленяване почти липсва – предимно дървесни видове, движението е двупосочно, а средно часовото автомобилно движение е 1516 моторни превозни средства в час, което е близо три пъти повече от предходната 2012 г, когато то е било 517 моторни превозни средства в час. От (фигура 6) се вижда, че за шестгодишен период от време, отклоненията от пределно допустимите среднодневни еквивалентни нива на шум са минимални, в сравнение с другите пунктове от тази контролна група.

фигура 6

КП № 5 е разположен в близост до бензиностанция “Шел”, площад „Вица Попова“. Пътната настилка е асфалтова и е в задоволително състояние, разделителната ивица е озеленена с храсти,  застрояването е двустранно, предимно нискоетажно. Движението е двустранно, двуредово, а интензивността на транспортните потоци тук е доста висока - 1853 МПС/час.  Озеленяването е оскъдно и е представено предимно от ниски храстови и единични дървесни  видове. Въпреки завишената транспортна интензивност, отчетените стойности на среднодневните еквивалентни шумови нива са 64,5 db/А, в сравнение с по-предходната 2011 г., когато измерените среднодневни еквивалентни шумови нива са били 66,8 db/А, а интензивността на автомобилния поток е била 164 МПС/час. Прави впечатление, че през всичките години от проследявания период (фигура 7)  се констатира  превишаване на ПДН средно с  4 - 6 db/ А.

фигура 7

КП № 6 е ситуиран по бул. „Трети март”, в района на Математическа гимназия „Иван Вазов”. Състоянието на асфалтовата настилка е задоволително. Застрояването е двустранно-многоетажно. Озеленяването е добро и  е представено предимно  от храстови и  дървесни видове. Движението е двупосочно, разделителната ивица е озеленена с храсти като отчетената средночасова интензивност на автомобилния поток през периода на пробонабиране е 1096  МПС/час, което е с близо 2 пъти  по-малко от регистрираната интензивност предходната година, когато тя е била - 1933 МПС/час. От фигура 8 се вижда, че при КП №6 е налице трайно  шумово замърсяване.

фигура  8

- Върху територии с промишлени източници на шум – 4 пункта:

таблица 3

|  | пункт | адрес | ПДН в dB/А | Измерени екв. шумови нива в dB/А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП № 7 | ул.”Ан. Стоянов” | 70 | 65,2 |
| 2. | КП № 8 | ул.”Генерал Тодор Кантарджиев” | 70 | 55,6 |
| 3. | КП № 9 | ул.”Поп Богомил” | 70 | 64,9 |
| 4. | КП № 10 | ЖК “Добротица” | 70 | 63,8 |

В нито един КП от тази група не са измерени среднодневни еквивалентни шумови нива над ПДН, която е 70 dB/А (фигура 9). Констатираният акустичен комфорт в пунктовете от тази група се дължи най – вече на  средната интензивност на автомобилното движение  и липсата на сериозни локални източници на шум - като строителство, промишленост и др.

фигура 9

фигура 10

Пунктовете от тази група са разположени в трите обособени промишлени зони на град Добрич. Както се вижда от фигура 10, интензитета на автомобилния трафик в три от пунктовете - № 7, № 9 и № 10, не е никак ниска, а отчетените среднодневни еквивалентни шумови нива през контролирания период са с 5 - 6 dB/А по ниски от пределно допустимите норми.

КП № 7  е разположен в близост до мелница “Савимекс”, по ул. „Антон Стоянов“. Асфалтовото покритие е в задоволително състояние, застрояването е двустранно, нискоетажно, озеленяването е представено предимно от дървесни видове, а интензивността на транспортните потоци тук е средна - 611 МПС/час. От наблюдението (фигура 11) се констатира, че измерените среднодневни еквивалентни шумови нива са  65,2 dВ/А, което е почти 5 dВ/А под  ПДН.

фигура 11

КП № 8 е ситуиран в индустриалната зона, в близост до бивш месокомбинат “Родопа”, ул. „Генерал Тодор Кантаржиев“. Асфалтовото покритие е в лошо състояние, застрояването е двустранно, нискоетажно, а озеленяването почти липсва – единични дървесни видове. Интензивността на автомобилния поток е ниска, което неминуемо води до една по - добра акустична обстановка. Регистрираните среднодневни еквивалентни шумови нива (фигура 12) са с близо 14 dB/A под ПДН.

фигура 12

КП № 9 е ситуиран в началото на  западна индустриална зона. Асфалтовата настилка е в задоволително състояние, застрояването е двустранно, нискоетажно, а движението е двупосочно. озеленяването около пункта почти липсва и е представено предимно от  храсти по разделителната ивица. Интензивността на автомобилния поток е средна  -  645 МПС/час. Регистрираните среднодневни еквивалентни шумови нива са 64,9 dB/A (фигура 13),което е с 5 dB/A под ПДН.

фигура 13

КП № 10 е последният пункт от тази група  и е ситуиран в жк “Добротица” до „Гъша кланица”, или така наречената западна индустриална зона. Асфалтовото покритие е в задоволително състояние, застрояването е двустранно, нискоетажно, движението е двупосочно, а озеленяването около пункта е добро, предимно от храсти и дървета. Интензивността на автомобилния поток е средна - 542 МПС/час, като основните представители на превозните средства са тежкотоварни автомобили. Регистрираните среднодневни еквивалентни шумови нива са 63,8 dB/A (фигура 14), което е 6 dB/A под ПДН.

фигура 14

- Пунктове върху територии, подлежащи на усилена шумова защита – 5  пункта:

таблица 5

|  | пункт | адрес | ПДН в dB/А | Измерени екв. шумови нива в dB/А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП № 11 | ул. “Панайот Хитов” | 45 | 56,9 |
| 2. | КП № 12 | Градски парк “Свети Георги” | 45 | 52,5 |
| 3. | КП № 13 | Хуманитарна гимназия | 45 | 59,9 |
| 4. | КП № 14 | жк. “Добротица” ЦДГ № 7 | 45 | 54,3 |
| 5. | КП № 15 | ОУ “Панайот Волов” | 45 | 66,1 |

Във всички контролни пунктове от тази група се наблюдава значително превишаване на ПДН, като най-значително то е в КП № 15 с 21,1 dB/А.

фигура 15

Средночасовата интензивност в тази група от пунктове можем да определим като ниска, клоняща към средна за КП №11 - 160 МПС/час, КП №13 – 309 МПС/час, КП  №14 - 59 МПС/час, КП№ 15 - 525 МПС/час и за КП № 12-няма отчетена автомобилна интензивност, тъй-като пунктът се намира в градски парк “Свети Георги”.  (фигура 16)

фигура 16

КП № 11 е разположен в широк център в непосредствена близост до МБАЛ град Добрич. Асфалтовата настилка е в доста лошо състояние, застрояването е двустранно, многоетажно, озеленяването е оскъдно и е представено от единични широколистни дървета.  Движението е еднопосочно, а средно часовата интензивност на автомобилния транспорт е 160 МПС/час и измерените среднодневни  еквивалентни нива на шума 56,9 dB/А, при ПДН 45 dB/А (фигура 17). Гледайки характеристиките на пункта, както и проследения шест годишен мониторингов период, стигаме до извода, че пункт № 11 е с усложнена акустична обстановка и трайно зашумяване.

Промяната на движението от двупосочно в еднопосочно през последните две години е довела до незначително намаляване на среднодневното еквивалентно ниво на шума и то си остава значително над нормата.

фигура 17

КП № 12 е разположен в градски парк “Свети Георги”  в непосредствена близост до Математическа гимназия град Добрич (бул. “3-ти март”), където се обучават приблизително 600 ученика. Измерените среднодневни еквивалентни нива на шума са 52,5  dB/А, при ПДН 45 dB/А (фигура 18). Характеристиките на пункта сочат, че озеленяването е разнообразно-храсти и дървесни видове, застрояването е двустранно, нискоетажно,  а асфалтовото покритие е в много добро състояние. За четири годишния мониторингов период, виждаме, че акустичната обстановка е с подобрени параметри.

фигура 18

КП № 13 е разположен в близост до Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, където се обучават около 900 деца. Улица “Велико Търново” е с малка ширина на пътното платно. Около КП озеленяването е представено от единични дървета, асфалтовото покритие е задоволително, а интензивността  на автомобилното движение е 309 МПС/час. Измерените среднодневни еквивалентни нива на шума са 59,9 dB/А, което е с 14,9 dB/А над ПДН (фигура 19). Както при пункт № 11, така и тук, се наблюдава една трайна зашуменост  през годините на мониторинговия период.

фигура 19

КП 14 е ситуиран в близост до два обекта с повишени изисквания за шумозащита – ЦДГ № 7 и ОУ ”Хан Аспарух”. Общият брой на децата в тези две учебни заведения е около 300. Пунктът е разположен на вътрешно квартална улица с много ниска интензивност на автомобилното движение - 59 МПС/час

Зелената система е представена от дървета, храсти и треви, а асфалтовото покритие е в задоволително състояние. За разглеждания период от 4 години (фиг.20) не са регистрирани среднодневни еквивалентни шумови нива под ПДН. В сравнение с другите пунктове от тази група, подлежащи на усилена шумова защита, тук и при контролен пункт № 12 се наблюдават по-ниски стойности на шумово замърсяване.

Фигура 20

КП № 15 е разположен в близост до ОУ “Панайот Волов”, където се обучават около 400 деца. Около КП озеленяването е представено от единични дървета. Пунктът се намира до централни пътни артерии, асфалтовото покритие е в добро състояние, наклонът на пътя е висок,  застрояването е двустранно, многоетажно, движението е двупосочно, а интензивността на автомобилното движение е средна към висока за изтеклата 2013 г. - 525 МПС/час, което е 125 по - малко автомобили, в сравнение с предходната 2012 г., когато те са били 645 МПС/час. Шумовото натоварване е значително, – 66,1 dB/A, което е с 21,1 dB/A над ПДн (фиг.21).

фигура 21

От изготвените характеристики на всички пунктове за пробонабиране, може да се направи извода, че до много от заведенията, подлежащи на усилена шумова защита са разположени централни градски артерии, а това е  вследствие грешки, допускани при градоустройственото планиране, което прави проблема трудно преодолим и крие известна степен на здравен риск. Борбата с шумовото замърсяване трябва да се осъществява чрез изграждането на различни шумозащитни съоръжения, допълнително регулиране на интензивността и структурата на автомобилните потоци и др.

В КП, където можем да направим анализ на база на  сравнителния метод, не се наблюдава подобряване на среднодневното еквивалентно ниво на шума над ПДН  за изтеклата 2013 г. Броят на КП с регистрирани нива до 63-67 dB/А през последната година се е увеличил в сравнение с предходните (фигура 22). Това  утвърждаване на високи шумови експозиции и през изтеклата 2013 г. се дължи на пътно –транспортния трафик на леко и тежко товарни автомобили на територията на град Добрич.

фигура 22

Изводи:

1. Налице е трайно шумово замърсяване в зоните за учебна дейност.

2. Налице е увеличаване на акустичния дискомфорт във всички урбанизирани зони. Това означава утвърждаване на утежнена акустична обстановка в урбанизирана среда, която е предпоставка за възникване на здравен риск.

3. Най-силно въздействие върху акустичната обстановка оказва транспортният шум. Непрекъснатото увеличаване на броя на моторните превозни средства и грешките в градоустройственото планиране са основните причини за оформяне на урбанизирана среда с утежнен неблагоприятен за човешкото здраве акустичен режим, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26. юни 2006г.

4. Трябва да се подобри организацията на транспорта и пътната инфраструктура в град Добрич, както и застрояването на териториите да се осъществява по начин, осигуряващ създаване и поддържане на “тихи зони” и зони, подлежащи на усилена шумова защита, прилежащи към детските, здравните и учебните заведения и местата за отдих.

Изготвил :

Н. Павлова

Главен инспектор-еколог в отдел ДЗК, дирекция “ОЗ” при РЗИ-Добрич