ДОКЛАД С АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ

В ГРАД ДОБРИЧ ЗА 2014 ГОДИНА

Цел:

Идентифициране на шумовото натоварване по зони в гр. Добрич, на базата на което да се изготви програма за намаляване нивото на шума до нивата, определени от действащите нормативни документи.

Основа за действие:

Град  Добрич  е включен в Националната система за контрол, ограничаване и понижаване на градския шум още през 1972 г. Всяка година през есента (м. септември и/или  м. октомври) се изработват шумови характеристики на пунктове за мониторинг, а резултатите се предоставят на МЗ, НЦОЗА и Общинска администрация.

Контролните пунктове са определени според изискванията на МЗ, а именно: 40% - на натоварени с моторни превозни средства главни и събирателни улици, 30% - в близост до промишлени източници на шум, 30% - във вътрешни квартали и жилищни зони,  подлежащи на защита от шумовото въздействие.

измерването се осъществява, като се използва само инструменталния метод на пробонабиране, осъвместен с определяне на интензивността на автомобилния поток. За целта е използвана калибрирана апаратура-шумомер, интегриращ и звуков калибратор на фирма ВdК Дания.

Източници на шумово натоварване:

Извършваният  ежегоден мониторинг показва, че основният източник на шум в гр. Добрич е транспортът.

Резултати от пробонабирането в пунктовете:

Пробонабирането през изтеклата 2014 г. е извършено през първата половина на  месец  октомври. В мониторирането са участвали служители от отдели “ЛИ” и “ДЗК”, д-я “ОЗ” в РЗИ-Добрич. Измерванията в КП са проведени в два последователни дни, с последващо усредняване. Нивата на шум са проследени в дневна динамика в часовете “пик” на транспортния трафик – сутрин, обед, вечер по определените  контролни пунктове, съгласно „Методика за определяне на броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива." за прилагане на Наредба № 54 от 13. декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (таблица № 1).

Успоредно с акустичните измервания е отчетена интензивността и структурата на транспортните потоци, видът на пътната настилка, степен на застроеност и озеленяване.

Таблица 1

| № | пункт за мониторинг – адрес | 2014 год. | ПДН |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L eq. | dB/A |
| 1. | бул. "Добруджа" – мини бензиностанция „Еко” | 66,4 | 60 |
| 2. | ул."Калиакра" под кръстовището с бул. „Добруджа” | 69,4 | 60 |
| 3. | бул. "25-ти септември" – “Модерен дом” | 65,5 | 60 |
| 4. | ул."Гоце Делчев" | 63,2 | 60 |
| 5. | пл. “Вица Попова” | 64,0 | 60 |
| 6. | бул. “3-ти март”- Стара къща | 66,6 | 60 |
| 7. | ул."Антон Стоянов"-мелница “Савимекс” | 63,5 | 70 |
| 8. | ул."Генерал Тодор Кантарджиев"- бивша“Родопа” | 58,6 | 70 |
| 9. | бул."Трети март”-“Фарин” | 66,3 | 70 |
| 10. | жк."Добротица”- гъша кланица | 64,7 | 70 |
| 11. | ул.”Панайот Хитов”-МБАЛ | 58,1 | 45 |
| 12. | градски парк “Свети Георги” до ПМГ | 52,1 | 45 |
| 13. | Хуманитарна гимназия | 57,6 | 45 |
| 14. | жк "Добротица"-ЦДГ №7 | 53,9 | 45 |
| 15. | ОУ “Панайот Волов” | 68,3 | 45 |

В контролните пунктове, групирани по зони са регистрирани следните шумови нива:

- В райони, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета – 6 пункта:

Таблица 2

|  | пункт | адрес | ПДН в dB/А | Измерени еквивалентни шумови нива в dB/А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП № 1 | бул.”Добруджа” – мини бензиностанция „Еко” | 60 | 66,4 |
| 2. | КП № 2 | ул.”Калиакра” под кръстовището с бул. „Добруджа” | 60 | 69,4 |
| 3. | КП № 3 | бул.”25-ти септември” - Модерен дом | 60 | 65,5 |
| 4. | КП № 4 | ул. “Гоце Делчев” | 60 | 63,2 |
| 5. | КП № 5 | пл. “Вица Попова” | 60 | 64,0 |
| 6. | КП № 6 | бул. “3-ти март”-Стара къща | 60 | 66,6 |

Измерените среднодневни еквивалентни шумови нива в  пунктовете са над пределно допустимите норми с от три до  девет db/А  и  сравнявайки я с предходните години назад,   се наблюдава  задържане на по-високи стойности  на шумовите нива с от един до девет db/А.

Характеристиките на пунктовете сочат, че състоянието на асфалтовото покритие е  незадоволително, а по отношение на озеленяването – преобладаващите видове са дървета и на места храстова растителност.

фигура 1

- При пределно допустима норма от 60 dВ/А се наблюдава значително превишаване на среднодневни еквивалентни  шумови нива в пунктовете от тази група, за което освен интензивността на автомобилното движение, значение явно имат и други фактори, които способстват за влошаване на акустичната обстановка.

- Видно от (фигура 2) при пунктовете от тази група се наблюдава висок автомобилен трафик. С най-ниска интензивност на автомобилния поток е пункт № 4 – 523 МПС/час, който се намира в района на автогара-Добрич. Пункт № 1 е ситуиран по бул. „Добруджа”, до мини бензиностанция „Еко”, в близост до съдебната сграда и средната интензивност е 1332 МПС/час.  При пунктове № 3 и № 4 се забелязва намаляване на атомобилните потоци, съответно 804 и 650 МПС/час. И при пунктове № 5 и № 6 отново виждаме сериозно повишаване на автомобилния поток, съответно 1792 и 2178 МПС/час.

- Прави впечатление, че средно часовата интензивност на автомобилното движение  за пункт № 6 e с доста сериозни показатели -2178 (МПС/час), за разлика от пункт № 2, където е отчетена средно часова интензивност на трафика 804 (МПС/час), а измерените среднодневни еквивалентни шумови нива са 69,4 dВ/А, което е с близо 3  dВ/А повече от измерените среднодневни еквивалентни шумови нива за пункт № 6 – 66,6 dВ/А.

фигура 2

Контролен пункт №1

Видно от (фиг.3) акустичната обстановка е доста усложнена. Наблюдава се тенденция за запазване на високите среднодневни еквивалентни шумови нива – 66,4 db/А  и 66,7 db/А - съответно през 2014 г. и 2013 г. Характеристиките на пункта сочат, че състоянието на пътното покритие  е задоволително, озеленяването е предимно от единични дървета, движението е двупосочно, разделителната ивица е озеленена с храстова растителност,  застрояването е двустранно с 6-8 етажни сгради,  а средно – часовата интензивност на автомобилния поток е 1332 МПС/час, когато за 2013 г. интензитета е била 1307 МПС/час, което е с 25 автомобила по – висока интензивност.

Сравнителният анализ за шест годишен период от време,показва тенденция към намаляване на акустичния дискомфорт. За този период не се наблюдава промяна в характеристиките на пункта. Ако през 2009 г. автомобилният трафик е  1393 МПС/час, среднодневното еквивалентно ниво на шума е 67,28 db/А, то през 2010 г. и 2011 г. се наблюдава близо три пъти по-нисък интензитет на автомобилните потоци (фигура 3), а еквивалентните шумови нива са съответно 65,5 db/А за 2010 г. и 67 db/А за 2011 г. В заключение, може да се каже, че върху шумовото натоварване влияние оказва не само интензивността на автомобилния поток, но и вида и изправността на преминаващите автомобили, наклон и ширина на пътя, асфалтовото покритие и озеленяването.

фигура 3

Контролен пункт № 2

Пунктът е ситуиран на улица “Калиакра”, под  кръстовището с бул. „Добруджа”, която е друга основна артерия, свързваща централните градски части със Северната индустриална зона. Наклонът на пътя е висок, асфалтовото покритие е задоволително, застрояването е двустранно-нискоетажно, озеленяването е представено от единични дървета, движението е двупосочно, а  интензивността на автомобилния транспорт може да се определи като средна – 804  МПС/час, което е с 90 автомобила повече от предходната 2013 г., когато отчетеният трафик е бил - 714 МПС/час. (фигура 2).

За проследеният шест годишен период от време, не се наблюдава промяна в характеристиките на пункта. Както при пункт № 1, така и тук през 2010 г. и 2011 г. са отчетени ниски стойности на преминали МПС/час, а еквивалентните нива на шума са 67,4 db/А за 2010 г. и 68 db/А за 2011 г. Измерените  среднодневни еквивалентни шумови нива през последните шест години прогресивно нарастват, в рамките на 1-2 db/А годишно. През настоящата 2014 г. в този пункт е отчетено най-високото среднодневно еквивалентно ниво на шум – 69,4 db/А.

фигура 4

Контролен пункт № 3

Пунктът се намира на бул. „25-ти септември“, до магазин „Модерен дом“, със среден интензитет на автомобилното движение – 650 моторни превозни средства в час,  движението е двупосочно,  разтелителната ивица е озеленена с храсти, състоянието на пътното покритие е сравнително задоволително, застрояването в района е двустранно и смесено – наблюдава се и ниско и високо строителство, а озеленяването е представено от единична храстова и дървесна растителност. Регистрирано е  зашумяване 65,5 db/А, което съвпада с нивото през  2013 г. при интензивност на автомобилния поток - 933  МПС/час.

Сравнявайки шест годишният мониторингов период (фигура 5), прави впечатление, че най-високи стойности на еквивалентно ниво на шума са измерени през 2009 г. – 68,78 db/А, когато интензивността на автомобилния поток е 742 МПС/час. И отново за 2010 г. и 2011 г., можем да коментираме значително намаляване на броя на преминали автомобили, съответно 331 и 250 МПС/час, а  шумовото натоварване е с 5,3 db/А за 2010 г. и с 7,0 db/А за 2011 г. над ПДК. В заключение може да се каже, че при контролен пункт № 3 има трайна тенденция за намаляване на акустичния дискомфорт.

фигура 5

Контролен пункт № 4

Пунктът е ситуиран в непосредствена близост до Автогара – Добрич и промишлено предприятие „Савимекс” - за производство на хляб и хлебни изделия. Уличното платно не е в  добро състояние, застрояването е ниско етажно,  озеленяване почти липсва – предимно дървесни видове, движението е двупосочно, а средно часовото автомобилно движение е 523 моторни превозни средства в час, което е близо три пъти по-малко от предходната 2013 г, когато то е било 1516 моторни превозни средства в час.

За мониторирания период не се наблюдава промяна в характеристиките на пункта. Интензивността на автомобилния поток е предимно средна, а през 2010 г. и 2011 г. може да се определи като ниска. От (фигура 6) се вижда, че за шестгодишен период от време, отклоненията от пределно допустимите среднодневни еквивалентни нива на шум са минимални  - с от 2 до 3,3 db/А, в сравнение с другите пунктове от тази контролна група.

фигура 6

Контролен пункт № 5

Контролният пункт е разположен в близост до бензиностанция “Шел”, площад „Вица Попова“. Пътната настилка е асфалтова и е в задоволително състояние, разделителната ивица е озеленена с храсти,  застрояването е двустранно, предимно нискоетажно. Озеленяването е оскъдно и е представено предимно от ниски храстови и единични дървесни  видове. Движението е двустранно, двуредово, а интензивността на транспортните потоци тук е доста висока - 1899 МПС/час. Въпреки интензивния трафик, отчетените стойности на среднодневните еквивалентни шумови нива са 64,0 db/А – по-ниски в сравнение с предходната 2013 г., когато измерените среднодневни еквивалентни шумови нива са били 64,5 db/А, а интензивността на автомобилния поток е била 1853 МПС/час.

И при този контролен пункт се наблюдава тенденция към подобряване на акустичния обстановка. За целия мониторингов период (фигура 7) се вижда, че през 2011 г. са отчетени най-високи нива на шума – 68,8 db/А, когато интензивността на автомобилния поток е едва 171 МПС/час. Прави впечатление, че през всичките години от проследявания период  се констатира  превишаване на ПДН средно с  4 - 6 db/ А.

фигура 7

Контролен пункт № 6

Контролният пункт е ситуиран по бул. „Трети март”, в района на Природо математическа гимназия „Иван Вазов”. Състоянието на асфалтовата настилка е задоволително. Застрояването е двустранно-многоетажно. Озеленяването е добро и  е представено предимно  от храстови и  дървесни видове. Движението е двупосочно, разделителната ивица е озеленена с храсти като отчетената средночасова интензивност на автомобилния поток през периода на пробонабиране е 2178  МПС/час, което е с близо 2 пъти  повече от регистрираната интензивност предходната година, когато тя е била - 1096 МПС/час.

Не се наблюдава промяна в характеристиките на пункта. През 2010 г. е отчетена най-висока стойност на еквивалентно ниво на шум – 70 db/А, при автомобилен интензитет – 606 МПС/час, най-нисък за целия мониторингов период. В заключение, видно от фигура 8 може да се каже, че при КП №6 е налице трайно  шумово замърсяване.

фигура  8

- В райони с промишлени източници на шум – 4 пункта:

Таблица 3

|  | пункт | адрес | ПДН в dB/А | Измерени екв. шумови нива в dB/А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП № 7 | ул.”Антон Стоянов” – мелница „Савимекс” | 70 | 63,5 |
| 2. | КП № 8 | ул.”Генерал Тодор Кантарджиев” бивша „Родопа” | 70 | 58,6 |
| 3. | КП № 9 | бул.”Трети март” – „Фарин” | 70 | 66,3 |
| 4. | КП № 10 | жк “Добротица” – гъша кланица | 70 | 64,7 |

В нито един КП от тази група не са измерени среднодневни еквивалентни шумови нива над ПДН, която е 70 dB/А (фигура 9). Констатираният акустичен комфорт в пунктовете от тази група се дължи както на  средната интензивност на автомобилното движение, така и на промяната в характера на промишлеността в град Добрич. Основните производства са от леката промишленост и са представени от следните отрасли:

- Шивашки;

- Обувни;

- Дървопреработващи;

- Предприятия за финна механика и електроника;

- Предприятия за хранително-вкусова промишленост.

фигура 9

фигура 10

Пунктовете от тази група са разположени в трите обособени промишлени зони на град Добрич. Както се вижда от фигура 10, интензитета на автомобилния трафик в три от пунктовете - № 7, № 9 и № 10, може да се определи като средна, а отчетените среднодневни еквивалентни шумови нива през контролирания период са с 4 - 11 dB/А по ниски от пределно допустимите норми.

Контролен пункт № 7

Този пункт е разположен в близост до мелница “Савимекс”, по ул. „Антон Стоянов“. Асфалтовото покритие е в задоволително състояние, застрояването е двустранно, нискоетажно, озеленяването е представено предимно от дървесни видове, а интензивността на транспортните потоци тук е средна - 623 МПС/час. Прегледът на резултатите (фигура 11) показва, че измерените среднодневни еквивалентни шумови нива са  63,5 dВ/А, което е почти 6,5 dВ/А под  ПДН.

Извършвайки сравнителен анализ по години, виждаме, че най-висок интензитет на автомобилния транспорт е отчетен 2014 г. и съответно  най-ниско еквивалентно ниво на шума. А през 2011 г. се наблюдава най-ниска интензивност на автомобили за целия проследен период – 182 МПС/час и среднодневно еквивалентно нива на шума – 65,7 dВ/А.  Тенденцията в този пункт показва нива на шум трайно в зоната на акустичен комфорт.

фигура 11

Контролен пункт № 8

Контролен пункт № 8 е ситуиран в индустриалната зона, в близост до бивш месокомбинат “Родопа”, ул. „Генерал Тодор Кантарджиев“. Асфалтовото покритие е в лошо състояние, застрояването е двустранно, нискоетажно, а озеленяването почти липсва – единични дървесни видове.

Проследявайки шест годишния мониторингов период се вижда, че интензивността на автомобилния поток е ниска – от 250 МПС/час за 2009 г., 265 МПС/час за 2012 г. до 157 МПС/час за 2014 г., което  води до една добра акустична обстановка. Регистрираните среднодневни еквивалентни шумови нива през последните години (фигура 12) варират от 5 до 12 dB/A под ПДН.

фигура 12

Контролен пункт № 9

Пунктът е ситуиран в началото на  западна индустриална зона. Асфалтовата настилка е в задоволително състояние, застрояването е двустранно, нискоетажно, а движението е двупосочно. озеленяването около пункта почти липсва и е представено предимно от  храсти по разделителната ивица. Интензивността на автомобилния поток е средна  -  609 МПС/час. Регистрираните среднодневни еквивалентни шумови нива са 66,3 dB/A (фигура 13), което е с 3,7 dB/A под ПДН.

Мониторинговият период на проследяване е по-кратък в сравнение с другите пунктове, тъй като през 2012 г. единият от пунктовете с промишлени източници на шум – на ул. „Поп Богомил” е заменен с настоящия  поради продължилите дълго време ремонтни дейности на В и К системата по тази улица. През 2012 г. е отчетен автомобилен интензитет 805 МПС/час, със еквивалентно ниво на шум – 63,8 dB/A, а през 2013 г. интензивността е 645 МПС/час и среднодневно ниво на шум 64,9 dB/A, което е с 6,2 dB/A и респективно  5,1 dB/A под ПДК. Независимо от лекото покачване на среднодневните еквивалентни нива на шум, видно от фигура 13, те остават трайно под здравно-хигиенната норма.

фигура 13

Контролен пункт № 10

Това е последният пункт от тази група  и е ситуиран в жк “Добротица” до „Гъша кланица”, или така наречената източна индустриална зона. Асфалтовото покритие е в задоволително състояние, застрояването е двустранно, нискоетажно, движението е двупосочно, а озеленяването около пункта е добро, предимно от храсти и дървета. Интензивността на автомобилния поток е средна - 469 МПС/час, като основните представители на превозните средства са тежкотоварни автомобили. Регистрираните среднодневни еквивалентни шумови нива са 64,7 dB/A (фигура 14), което е с близо 5,3 dB/A под ПДН.

Проследявайки шест годишния мониторингов период, е видно, че от 2009 г. до 2012 г. включително,  интензивността на автомобилния поток е много ниска – от 9 до 62 МПС/час, като еквивалентните шумови нива варират от 58,4 dB/A до 60,3 dB/A, при норма 70 dB/A. Прави впечатление, че за последните 2013 и 2014 години, интензитета на автомобилното движение скача рязко 542 МПС/час и съответно 469 МПС/час. Има тенденция околовръстен път край жк „Добротица” да се обособи като сериозна пътна артерия, което неминуемо би повлияло акустичната обстановка в района.

фигура 14

- Пунктове в райони на обекти, подлежащи на усилена шумова защита – 5  пункта:

Таблица 5

|  | пункт | адрес | ПДН в dB/А | Измерени екв. шумови нива в dB/А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КП № 11 | ул. “Панайот Хитов” - МБАЛ | 45 | 58,1 |
| 2. | КП № 12 | Градски парк “Свети Георги” – до ПМГ | 45 | 52,1 |
| 3. | КП № 13 | Хуманитарна гимназия | 45 | 57,6 |
| 4. | КП № 14 | жк. “Добротица” ЦДГ № 7 | 45 | 53,9 |
| 5. | КП № 15 | ОУ “Панайот Волов” | 45 | 68,3 |

Във всички контролни пунктове от тази група се наблюдава значително превишаване на ПДН, като най-значително то е в КП № 15 с над 23 dB/А. Видно от фигура 15, в пунктовете, представени от тази група, е налице  усложнена акустична обстановка.

фигура 15

Средно часовата интензивност на моторните превозни средства в тази група  пунктове можем да определим като ниска към средна: КП №11 - 327 МПС/час, КП №13 – 179 МПС/час, КП  №14 - 29 МПС/час, КП№ 15 - 634 МПС/час. За КП № 12 няма отчетена автомобилна интензивност, тъй като пунктът се намира в градски парк “Свети Георги”  (фигура 16).

фигура 16

Контролен пункт № 11

Контролният пункт е разположен в широк център, в непосредствена близост до МБАЛ град Добрич. Асфалтовата настилка е в доста лошо състояние, застрояването е двустранно, многоетажно, озеленяването е оскъдно и е представено от единични широколистни дървета.  Движението е еднопосочно, а средно часовата интензивност на автомобилния транспорт е 327 МПС/час. Измереното среднодневно  еквивалентно ниво на шума е 58,1 dB/А, при ПДН 45 dB/А (фигура 17). Отчитайки  характеристиките на пункта, както и резултатите от проследения шест годишен мониторингов период, стигаме до извода, че пункт № 11 е с усложнена акустична обстановка и трайно зашумяване.

Промяната на движението от двупосочно в еднопосочно през последните три години е довела до незначително намаляване на среднодневното еквивалентно ниво на шума и то си остава трайно над нормата, видно от представеното на фигура 17. Мястото, на което е ситуиран пунктът, предполага събиране на много хора и автомобили на малко пространство, което неиминуемо води до шумово натоварване.

фигура 17

Контролен пункт № 12

Пунктът е разположен в градски парк “Свети Георги” в непосредствена близост до Природоматематическа гимназия град Добрич (бул. “3-ти март”), където се обучават приблизително 600 ученика. Измерените среднодневни еквивалентни нива на шума са 52,1  dB/А, при ПДН 45 dB/А (фигура 18). Характеристиките на пункта сочат, че озеленяването е разнообразно-храсти и дървесни видове, застрояването е двустранно, нискоетажно,  а асфалтовото покритие е в много добро състояние.

За шест годишния мониторингов период е видно, че акустичната обстановка е с подобрени параметри. Тук няма автомобилен трафик, като фактор влияещ върху шума, но предвид факта, че пунктът е ситуиран до  учебно заведение и се наблюдава събиране на много деца и учители на малко пространство, се явява сериозна предпоставка за наличие на акустичен дискомфорт.

фигура 18

Контролен пункт № 13

Контролният пункт е разположен в близост до Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, в района на улица “Велико Търново”, която е с малка ширина на пътното платно. Около КП озеленяването е представено от единични дървета, асфалтовото покритие е задоволително, а интензивността  на автомобилното движение е 179 МПС/час. Измерените среднодневни еквивалентни нива на шума са 57,6 dB/А, което е с 12,6 dB/А над ПДН (фигура 19).

Както при пункт № 11, така и тук, се наблюдава трайно зашумяване  през годините на мониторинговия период. През 2009 г. – 59,86 dB/А и през 2013 г. – 59,9 dB/А са отчетени най- високи стойности на среднодневно еквивалентно ниво на шума. Интезивността на автомобилното движение е ниска за 2009 г. – 157 МПС/час и средна за 2013 г. – 309 МПС/час. Тенденцията в този пункт показва нива на шум трайно в зоната на акустичен дискомфорт.

фигура 19

Контролен пункт 14

Този пункт е ситуиран в близост до два обекта с повишени изисквания за шумозащита – ЦДГ № 7 и ОУ ”Хан Аспарух”. Пунктът е разположен на вътрешно квартална улица с много ниска интензивност на автомобилното движение - 29 МПС/час

Зелената система е представена от много дървета, храсти и треви, а асфалтовото покритие е в задоволително състояние. В близост няма пътни артерии, които оказват влияние върху шума. Независимо от това, за разглеждания период от 6 години (фиг.20) не са регистрирани среднодневни еквивалентни шумови нива под ПДН. В сравнение с другите пунктове от тази група, подлежащи на усилена шумова защита, тук и при контролен пункт № 12 се наблюдават по-ниски стойности на шумово замърсяване. През 2009 г. и 2014 г. са регистрирани еднакви стойности на среднодневно ниво на шум – 53,9 dB/А.

Фигура 20

Контролен пункт № 15

Последният контролен пункт от тази група е разположен в близост до ОУ “Панайот Волов”. Около КП озеленяването е представено от единични дървета. Пунктът се намира до централни пътни артерии, асфалтовото покритие е в добро състояние, наклонът на пътя е висок,  застрояването е двустранно, многоетажно, движението е двупосочно, а интензивността на автомобилното движение е най – висока, в сравнение останалите КП от групата - 634 МПС/час, което е със 109 повече автомобили, в сравнение с предходната 2013 г., когато те са били 525 МПС/час. Шумовото натоварване е значително – 68,3 dB/A, което е с 23,3 dB/A над ПДн (фиг.21).

Сравнителният анализ показва, че отклоненията са с близо 20 dB/A над пределно допустимото ниво от 45 dB/А. Интензивността на автомобилното движение може да се отчете като средна:  514 МПС/час за 2009 г.; 645 МПС/час за 2012 г. и 634 МПС/час за 2014 г. Пунктът е ситуиран в оживен район, което помага за усложнената акустична обстановка в него.

фигура 21

От изготвените характеристики на всички пунктове за пробонабиране, може да се направи извода, че до много от заведенията, подлежащи на усилена шумова защита са разположени централни градски артерии. А това е  вследствие грешки, допускани при градоустройственото планиране, което прави проблема с наднормените нива на шум трудно преодолим и следователно повишава нивото на потенциалния риск за здравето. Борбата с шумовото замърсяване трябва да се осъществява чрез изграждането на различни шумозащитни съоръжения, допълнително регулиране на интензивността и структурата на автомобилните потоци и пр.

В КП, където можем да направим анализ на база на  сравнителния метод, не се наблюдава подобряване на среднодневното еквивалентно ниво на шума над ПДН  за изтеклата 2014 г. Броят на КП с регистрирани нива до 68-72 dB/А през последната година се е увеличил в сравнение с предходните (фигура 22). Тези традиционно високи шумови експозиции и през изтеклата 2014 г. се дължат  основно на интензивния пътно – транспортен трафик от леко и тежко товарни автомобили на територията на град Добрич.

фигура 22

Изводи:

1. Налице е трайно шумово замърсяване в зоните за учебна дейност в град Добрич.

2. Резултатите от проведения мониторинг показват увеличаване на акустичния дискомфорт във всички урбанизирани зони. Акустичната обстановка в града е утежнена, което е предпоставка за възникване на здравен риск.

3. Най-силно въздействие върху нивата на шума в град Добрич оказва транспортният шум. Непрекъснатото увеличаване броя на моторните превозни средства и грешките в градоустройственото планиране са основните причини за обременяване на урбанизирана среда с утежнен и неблагоприятен за човешкото здраве акустичен режим.

4. Необходимо е подобрение относно: организацията на транспорта; пътната инфраструктура; изправността на МПС; озеленяването; застрояването на териториите – да бъде насочено към създаване и поддържане на “тихи зони” и зони, подлежащи на усилена шумова защита, особено тези, прилежащи към детски, здравни, учебни заведения и местата за отдих.

5. Ефективното решаване на проблема с влошената акустична обстановка в град Добрич и промяната на неблагоприятните тенденции от последните години изискват комплексен подход, по всички възможни начини и съвместни действия от страна на институциите.