АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.02.2024 – 29.02.2024 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 8 | 17 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 9 | 23 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 3 | 5 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Горун - нитрати 79,5 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Хаджи Димитър - нитрати 57,5 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Раковски - нитрати 78,5 мг/л (норма до 50 мг/л). | с. Росеново - Колиформи 12 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); гр. Добрич - Колиформи 16 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Тюленово - нитрати 87,9 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Хаджи Димитър - нитрати 88,5 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Раковски - нитрати 87,7 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 8 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 6

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 3

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – 1

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: няма.

По повод проверка на 2 бр. предписания от предходен период, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е  извършено пробонабиране на общо 3 проби вода от крана на потребителя: от с. Сенокос за изследване по микробиологичен показател Микробно число при 22 ℃, от с. Селце за изследване по физико-химичен показател нитрати и от с. Видно за изследване по микробиологични показатели Ешерихия коли и Колиформи. Установено е персистиране на отклоненията в пробата от с. Сенокос по микробиологичен показател Микробно число при 22 ℃ и в пробата от с. Селце по физико-химичен показател нитрати, резултатите от с. Видно отговарят на здравните изисквания. По искане на водоснабдителното дружество са удължени сроковете за изпълнение на  предписанията.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

- С писмо е уведомен кметът на община Каварна с оглед информиране на населението от с. Селце, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показател „нитрати“ и РЗИ-Добрич препоръчва рисковите групи (малки деца с диспепсии, бременни жени и лица, претърпели тежки оперативни интервенции на чревния тракт) за питейни нужди и за готвене да ползват бутилирана вода – трапезна, изворна или натурална минерална, като за предпочитане е те да се редуват.

- С писмо е уведомен кметът на община Балчик за информиране на населението от с. Сенокос, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря по микробиологичен показател Микробно число при 22 ℃ на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и за питейно-битови цели следва да се ползва бутилирана натурална минерална, трапезна или изворна вода.