ПРОФИЛ НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ

Този профил е изготвен на основание изискванията на Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 година за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37), както и Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане (ДВ, бр.53/2008 г.).

Информацията, която той предоставя е насочена към хората, проявяващи интерес към водите за къпане в:

ЗОНА “ДУРАНКУЛАК – СЕВЕР 1”

ID BG3322924102008001

ПАНОРАМЕН ИЗГЛЕД

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ВОДАТА ЗА КЪПАНЕ:

- Държава - България

- Област - Добрич

- Община - Шабла

- Североизточен Черноморски крайбрежен район

ПУНКТ ЗА МОНИТОРИНГ - № 08001,  крайбрежие (С)

Географски координати: ширина N 43º 43' 36", дължина Е 28º 34' 25"

X=4842718.23/ Y=626741.358

Световната геодезична система е стандартна за използване в картография, геодезия и навигация. Тя се състои от стандартна рамка координати за земята, стандартна референтна сфероидна повърхност (референтен елипсоид) за сурови данни надморска височина и гравитационно еквипотенциална повърхност (геоид.), които определят номиналното ниво на морето. WGS 84 датира от 1984 г. и последно е изменена през 2004 г. Използва се от Глобалната система за позициониране (GPS).

Ежегодно, през летния сезон – в периода от средата на м. юни до края на м. август, органите на държавния здравен контрол извършват мониторинг и оценка на качеството на водата за къпане в определения пункт на зоната.

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ:

- Министерство на здравеопазването (МЗ), Регионална здравна  инспекция – Добрич (РЗИ-Добрич);

- Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район – Варна (БДЧР-Варна).

Регионалната здравна инспекция извършва мониторинг на качеството на водите за къпане по показателите на Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37) и Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане (ДВ, бр.53/2008 г.); създава и поддържа база данни за извършения през сезона мониторинг; извършва оценка на качеството на водите за къпане и ги класифицира, съгласно нормативно определените критерии и процедури.

Министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите и техните регионални структури са длъжни да предприемат всички реалистични и пропорционални мерки, които считат за подходящи за увеличаване броя на водите за къпане, класифицирани като "отлични" или "добри".

Профилите на водите за къпане се изготвят, преразглеждат периодично и актуализират от РЗИ, със съдействието на БДЧР, която предоставя всички данни от извършваните от басейновата дирекция мониторинг, оценки и други дейности в изпълнение изискванията на Закона за водите, които имат отношение към водите за къпане.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С РЗИ – ДОБРИЧ: телефон - 058/588 614;

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  ВОДАТА ЗА КЪПАНЕ: на база резултатите от провеждания мониторинг на качеството на водата в зоната за къпане в рамките на четиригодишен период и оценката, извършена съгласно изискванията на европейското законодателство, същата е класифицирана като зона с отлично качество на водата.

ПОСЛЕДНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛА: профилът е изготвен през 2011 г. Ежегодно е допълван с актуална информация и данни, а през 2015 г. и с първата категоризация на водите в зоната за къпане.

СЛЕДВАЩО  ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛА: на този етап не се налага преразглеждане, освен в случай на промяна в категорията на водата в зоната за къпане. Честотата и обхватът му се определят в зависимост от категорията, естеството и степента на замърсяване.

ОПЕРАТОР НА ПЛАЖА:

Неохраняем плаж

РАЗПОЛОЖЕНИЕ:

Зоната за къпане е разположена в крайната североизточна точка на България, на около километър от граничния пункт с Румъния. В северната си част почти достига до водите около нос Сиврибурун при държавната граница, а на юг завършва в непосредствена близост на зона „Дуранкулак - север 2”. Прилежи към плаж „Дуранкулак север 1” – един от най-дългите плажове по Северното Черноморие.

ПЛОЩ (ГРАНИЦИ) НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ В РАМКИТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИЯ ВОДЕН ОБЕКТ

ОПИСАНИЕ НА ЗОНАТА

Достъпът до зоната е свободен, но труден, предвид липсващата пътна инфраструктура. Теренът е стръмен, каменист, на места с тревиста растителност. Прилежащата плажна ивица не е еднородна и включва както пясък, мидени черупки, така и каменисти участъци. Общата й дължина достига 4216 метра, а средната й ширина 60 метра.

Бреговата зона е естествена, непроменена с времето. Дъното на морето на места е равно и пясъчно, а на други – каменисто. Развита е водна растителност предимно от водорасли.

Средната дълбочина на водата за къпане е около 1,5 метра. Разликата между приливите и отливите е несъществена – Черно море е определено като безприливно, съгласно доклада на БДЧР-Варна по Рамковата директива за водите.

Дори в разгара на сезона - от месец юли до края на месец август, плажът се посещава от малък брой летовници (20 - 30), понеже е малко известен (познат предимно от местните) и неохраняем. Затова очакваното замърсяване на зоната от посетители е сведено до минимум. Възможно е такова да се получи от къмпингуващите извън определените за това места.

Предвид липсата на развита инфраструктура, този плаж е считан за един от малко останалите девствени плажове по българското Черноморие. Водата се ползва основно за къпане. Не се практикуват водни спортове. В южния край на зоната поради близостта на рибарския пристан към къмпинг „Космос” е възможно съчетание с риболов.

Поради чистата и девствена природа бреговата ивица около зоната се обитава от множество птичи колонии.

Зоната попада в района на метеорологична станция - Дуранкулак, извършваща измервания за НИМХ-Варна, като данните от нея сочат, че за 2016 г. средната годишна сума на валежите е 558.5 л/кв. м и е най-голяма спрямо отчетената през 2016 г. от останалите станции по Северното Черноморие. Максималното измерено количество валеж за денонощие е 43 мм, което е най-голямо спрямо количеството валеж, измерено от другите станции по Северното Черноморие. Месецът с най-много валежи е януари, а с най-малко - декември.

Измерената температура на морската вода в зоната се характеризира със следните параметри:

- минимална – 19°С

- максимална – 26°С

- средна – 23.83°С

Същите са изчислени на база измерени стойности на температурата на морската вода в процеса на пробонабиране през сезон 2016 г.

РАЙОН НА ВЛИЯНИЕ

RiverBasinDistrictID - BG2BS000

RiverBasinDistrictName - Black sea Basin District

WaterBodyID - BG2BS000C001

WaterBodyName - from Durankulak to с. Shabla

Равнище на натиска от точкови източници на замърсяване:

В близост до зоната за къпане не са идентифицирани точкови източници на замърсяване.

В района на влияние няма други повърхностни води, които имат доказано негативно влияние върху зоната. Най-близкият воден обект е Дуранкулашкото езеро – защитена територия, НАТУРА 2000. Съществува пряка хидравлична връзка между Дуранкулашкото езеро и прилежащата крайбрежна акватория, чрез оттичащата се езерна вода, пясъчната коса и варовиците под нея към морето.

Дуранкулашкото езеро е възможно да се разглежда и като потенциален източник на замърсяване на крайбрежните води, във връзка с установено умерено състояние по нитритен азот („Доклад за състоянието на водите в Черноморски басейнов район – 2010”). В миналото е регистрирано „тежко натоварване с амоний” и фосфати (План за управление на Защитена местност „Дуранкулашко езеро 2002-2011”). Тази възможност, обаче, следва да се провери и докаже, чрез мониторингови данни от прилежащата крайбрежна зона.

По данни на БДУВЧР - Варна за изследваните повърхностни води от Дуранкулашкото езеро по основните физикохимични показатели през   2016 г. е установено като цяло много добро екологично състояние.

Равнище на натиска от дифузни източници на замърсяване:

Преобладаващо земеделската земя в района включва неполивни ниви.

Резултатите от прилагането на модифициран LandUseSimplifiedIndex (LUSI-индекс) показват, че дифузни източници на натиска са населените места и земеделските земи (преобладаващо земеделската земя в района включва неполивни ниви). В района на зоната, в югозападна посока се намира с. Дуранкулак, а непосредствено до нея, в южния й край е разположен къмпинг „Космос”.

Оценката на въздействието от земеползване (селскостопански земи, индустриален тип земеползване и урбанизирани територии) показва незначителен риск за неблагоприятно повлияване на крайбрежното водно тяло, като крайната стойност на индекса е 0 (слабо влияние).

ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ПРОЛИФЕРАЦИЯ НА ЦИАНОБАКТЕРИИ: липсват достатъчно мониторингови данни на този етап за оценка и прогноза относно честота и степен на проявление.

ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ПРОЛИФЕРАЦИЯ НА МАКРОВОДОРАСЛИ И ФИТОПЛАНКТОН:

На този етап няма достатъчно мониторингови данни, за да се направи реалистична оценка на потенциала за пролиферация.

Възможни са процеси на еутрофикация при тихо и топло време, най-често в периода юли - септември, във връзка с което е необходимо почистване на водата и бреговата ивица.

В хода на провеждания през сезона мониторинг се извършва визуална оценка на чистотата на морската вода и се следи за видими плаващи замърсители и необичайни вещества по повърхността и в горния воден слой - смолисти остатъци, стъкла, пластмаси, каучук или други отпадъци.

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ КРАТКОТРАЙНО ЗАМЪРСЯВАНЕ:

В зоната не са наблюдавани необичайни ситуации, които биха могли да повлияят неблагоприятно качеството на водите за къпане. Не е регистрирана опасност от дифузно замърсяване и преливания, причинени от дъждове. Данните от проведения мониторинг върху качеството на водата не са регистрирали отклонения от здравните норми. В инспекцията не са получавани жалби и сигнали относно качеството на морската вода в зоната за къпане.

Досегашните наблюдения и проведената идентификация и оценка на причините за възможно замърсяване на водите в зоната не са показали риск от поява на краткотрайно замърсяване. В случай, че възникне такава опасност, са предвидени мерки за определяне характера, честотата и продължителността на инцидентното замърсяване, както и такива за определяне условията и причините, довели до него. Наред с това, от изключителна важност е предприемането на адекватни мерки за управление, с оглед своевременно предпазване здравето на къпещите се от неблагоприятното въздействие на възникналото замърсяване, мерки за информиране на обществеността, както и такива за предотвратяване, намаляване или премахване на причините или предпоставките за неговата поява.

Основните стъпки при евентуално влошаване качеството на водите за къпане, в резултат от краткотрайно замърсяване са:

- осигуряване необходимото наблюдение в зоната;

- допълнително пробонабиране и изследване на водата от нея, при необходимост увеличаване честотата на провеждания мониторинг;

- прилагане на система за ранно предупреждение;

- определяне характера и продължителността на възникналото замърсяване;

- определяне евентуалните причини и предразполагащи условия за него;

- предприемане на мерки за: предпазване здравето на къпещите; информиране на обществеността; предотвратяване, намаляване или премахване на причините и условията, довели до влошаване качеството на водата в зоната;

- определяне на отговорни лица и график за предприемане на конкретни действия.

За осигуряване  необходимата ефективност в работата по управление качеството на водите за къпане при подобни инциденти е важно прилагането на процедури за прогнозиране, намиране на правилните подходи и начини за решаване на проблемите, набелязване на конкретни действия и изготвяне на графици за тяхното изпълнение. Задължително се идентифицират органите и лицата, отговорни за реализирането на мерките, като се предоставят данни за контакт с тях.